主机卫士集中管理版本通讯协议

北京威努特技术有限公司

2025年11月

目录

1.命令字的定义	15

1.1.https通信命令字	15

1.2.UDP/TCP命令字的定义	24

2.通信URL定义	26

2.1.通讯协议	26

2.2.传输格式	26

2.3.安装流程	27

2.4.卸载流程	27

2.5.策略下发流程	27

3.数据格式	29

3.1.客户端向管理平台请求安装注册（1/1）	29

3.2.客户端向管理平台发送心跳信号+策略（200/200）	32

3.3.策略执行结果	34

3.4.客户端上报最新配置（200/201）	35

3.5.客户端上报管理员操作日志（200/202）	38

3.6.客户端进程日志（200/203）	39

3.7.客户端上报U盘日志（200/204）	43

3.8.客户端上报防火墙日志（200/210）	46

3.9.客户端上报IP安全策略（150/162）	48

3.10.管理平台下发安全基线策略 (v1.3)	51

3.11.管理平台下发获取安全检测结果（200/212）	59

3.12.管理平台下发强制删除指定的文件（150/163）(v1.3)	72

3.13.管理平台下发主机审计	74

3.14.主机加固 V2.5	78

3.15.白名单管理(v1.3)	83

3.16.主机用户管理(v3.1)	89

3.17.强制访问控制	93

3.18.非法外联	102

3.19.网络白名单策略（IP安全策略）（150/162）V2.2	105

3.20.日志规格	109

3.21.操作系统用户管理	111

3.22.主机卫士在线升级	117

3.23.网络服务管理	119

3.24.主机卫士用户登录登出日志(200/227)	123

3.25.主机卫士上报U盘注册的信息(100/120)	124

3.26.主机卫士安全远程登录的信息(250/252)	126

3.27.操作系统内核操作日志(200/214)	129

3.28.主机卫士账号操作日志(200/215)	130

3.29.卸载后的返回给USM的信息(1/3)	131

3.30.客户端上报文件保护策略(150/241)	132

3.31.客户端上报注册表保护策略(150/240)	132

3.32.客户端上报文件保护例外策略(150/242)	133

3.33.客户端上报进程审计策略 (150/242)	134

3.34.客户端用户	134

3.35.客户端上报客户端自身日志	139

3.36.日志服务器配置下发(150/168)	139

3.37.上传非白名单文件配置下发(150/9)	140

3.38.客户端升级	140

3.39.客户端向管理平台请求安装注册（修改USM向IEG的返回消息，见3.39.3返回消息标红部分）	141

4.主机卫士V3R1新加与修改项	143

4.1.USM配置信任进程与信任路径	143

4.2.IEG上报信任进程与信任路径配置接口	147

4.3.安全检测增强配置接口	149

4.4.安全基线增强配置接口	169

4.5. USM配置漏洞防护接口	173

4.6.IEG上报漏洞防护配置接口	176

4.7.IEG上报漏洞防护日志接口	178

5.主机卫士V3R1-2项	180

5.1.USM通知主机卫士发起TCP连接	180

5.2.USM请求目录的(TCP)接口	182

5.3.主机卫士升级包下载接口	187

5.4.主机卫士升级接口	190

5.5.主机卫士升级包文件同步接口	193

5.6.安全商店相关接口	193

5.7.注册表例外的接口	222

5.8.USM配置上传速度接口	225

5.9.IEG上报上传速度配置接口	227

5.10.USM配置白名单全速扫描开关接口	229

5.11.IEG上报上传速度配置接口	231

6.主机卫士V300R002增加与修改项	233

6.1. USM配置网络白名单的接口	233

6.2.注册U盘功能的接口	237

6.3.客户端向管理平台请求安装注册（修改USM向IEG的返回消息，见6.3.3和6.4标红部分）	252

6.4.客户端升级	255

6.5.USM下发系统配置参数到主机卫士	255

7.主机卫士V300R003增加与修改项	258

7.1.白名单管理	258

8.主机卫士V300R005增加与修改项	267

8.1.Linux网络白名单功能	267

8.2.审计U盘功能	270

8.3.Windows客户端用户信息上传	271

9.主机卫士V3R006增加修改项	274

9.1.安全基线.系统加固（新安全基线（150/167））	274

9.2.安全基线.服务管理功能（150/177）	281

9.3.安全基线.端口管理功能	283

10.EDR V300R007C01增加修改项	286

10.1.EDR-操作系统日志数据采集开关和过滤规则（TYPE=200，ID=321）	286

10.2.EDR-威胁检测 数据日志采集（TYPE=200，ID=320）	287

10.3.EDR-威胁检测 威胁诱捕（TYPE=200，ID=322）	288

10.4.EDR-操作系统日志（20）	291

10.5.EDR-文件、注册表和进程相关日志（21）	294

10.6.EDR-病毒防护（TYPE:150/ID:280 - 310）	299

10.7.EDR-资产扫描信息（TYPE=200, ID=212）	318

10.8.资产注册（TYPE=150，ID=270）	337

10.9.EDR-通知重启退出（TYPE=200，ID=275/8）	340

10.10.EDR-检查更新（TYPE=150，ID=350）	341

11.主机卫士V3R007C11增加修改项	345

11.1.下发客户端基础配置150/1000	345

11.2. 日志上报速率配置150/45	347

11.3. 下发管理中心切换配置50/85	347

11.4. 资产信息150/270	348

11.5.外设禁用接口150/120	348

11.6.上传病毒库版本号 150/351	348

12.主机卫士V3R007C02增加修改项	348

12.1.获取最新病毒库版本信息接口	348

12.2.管理中心下发迁移命令配置	349

12.3.管理平台配置IEG密码复杂度	351

12.4. 管理平台处理客户端标识重复问题	352

12.5. 客户端心跳上传硬盘信息	353

12.6.客户端上传&管理平台下发密码超期强制变更配置	355

12.7.客户端上传&管理平台下发系统资源告警配置(同linux)	356

12.8.客户端上传本地用户模板&管理平台下发用户模板	357

12.9.客户端上传本地USB已插入设备和已配置USB白名信息&管理平台下发USB白名单	359

12.10.客户端上传外设信息&USM下发数据	362

12.11.IEG上报USB设备插入事件的接口	369

13.IEG&EDR&ARS V300R008增加修改项	370

13.1.数据保护日志	370

13.2.系统防护日志	371

13.3.备份日志	373

13.4.备份删除操作	375

13.5.备份恢复操作	376

13.6.系统防护配置	377

13.7.行为监测配置	378

13.8.数据保护配置	379

13.9.备份与恢复配置	381

14.IEG&EDR&ARS V300R008C02&C12 新增接口	383

14.1.安全检测新增主动防御上传数据（TYPE=200, ID=212）	383

15.IEG&EDR&ARS V300R009C01&C11 新增接口	404

15.1.安全检测等保消息新增“弱口令检测”、“病毒扫描”上传数据（TYPE=200, ID=212）	404

15.2.远程运维配置传输接口（TYPE=150, ID=505）	424

15.3.远程控制主动连接和关闭（TYPE=150, ID=506）	426

16.IEG&EDR&ARS V300R010C01&C11 新增接口	428

16.1.运维模式配置（TYPE=150, ID=514）	428

16.2.上报系统文件白名单	429

16.3.白名单告警例外（TYPE=150, ID=515）	432

16.4.移动介质管控与Wifi白名单	433

16.5.整机备份	442

16.6.工单（TYPE=150, ID=174）	443

16.7.远程目录	445

16.8.安全检测等保标准新增开关状态	448

16.9.网卡事件日志（不需要TYPE和ID）	454

16.10.安全检测网络链接列表新增链接方向	456

16.11 客户端心跳上传当前通信网卡Mac地址	457

16.12. IEG上传USB接口设备插入拔出事件日志（不需要TYPE和ID）	458

17.IEG&EDR V300R011C01&C11 新增修改接口	460

16.4.禁用USB网卡功能	460

修订记录：

| 序号 | 修改项 | 版本 | 修改人 | 修改日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V3.0需求版本新增命令字 | V1.3 | 霍会勇 |  |  |
| 2 | V3.0需求新增通信接口 | V1.3 | 程灿涛 |  |  |
| 3 | 修改了上传非白名单文件的数据格式 | V1.4 | 解孝放 |  |  |
| 4 | 功能分类、定义URL、JSON格式 | V1.5 | 程灿涛 |  |  |
| 5 | 修改了上传非白名单文件的数据格式 | V1.7 | 解孝放 |  |  |
| 6 | 标记需要开机应用的策略 | V1.8 | 霍会勇 |  |  |
| 7 | 主机加固 (文件、注册表、完整性)报警URL | V1.9 | 程灿涛 |  |  |
| 8 | 上报开机系统加载文件 | V2.0 | 程灿涛 |  | V3.0之前单条上传 |
| 9 | 客户端刷新- 发送数据 | V2.1 | 程灿涛 |  |  |
| 10 | IP安全策略：添加规则名称 | V2.2 | 程灿涛 |  |  |
| 11 | dwDisable_guest (1：:禁用, 0：启用) | V2.3 | 程灿涛 |  |  |
| 12 | 客户端刷新- 发送数据 | V2.4 | 程灿涛 |  |  |
| 13 | 主机加固（文件、注册表、完整性）报警 JSON字段修改 | V2.5 | 程灿涛 |  |  |
| 14 | 服务器下发上报系统日志策略 | V2.6 | 程灿涛 |  |  |
| 15 | 系统日志 事件类型 | V2.7 | 程灿涛 |  |  |
| 16 | 服务器增加客户端未注册信息； 修改上传非白名单文件格式 | V2.8 | 解孝放 |  |  |
| 17 | 增加防火墙报警日志 | V2.9 | 解孝放 |  |  |
| 18 | 上报文件（非白名单文件、白名单列表、系统日志） | V3.0 | 程灿涛 |  |  |
| 19 | 上报开机系统加载文件 | V3.1 | 程灿涛 |  | V3.0 采用文件上传 |
| 20 | 增加白名单扫描状态 | V4.1 | 杨建平 | 2018-04-24 | V200R001C00版本 |
| 21 | USBKey认证 | V4.2 | 杨建平 | 2018-04-24 | V200R002C00版本 |
| 22 | 程序日志和U盘日志增加用户名 | V4.3 | 杨建平 | 2018-04-24 | V200R002C00版本 |
| 23 | 管理平台下发获取安全检测结果 | V4.4 | 范雷 | 2018-08-22 | V200R002C00版本 |
| 24 | 程序白名单日志 | V4.5 | 刘丹 | 2018-11-26 |  |
| 25 | 增加日志规格、操作系统用户管理、在线升级 | V5.0 | 韩延鹏 | 2019-01-30 | V200R003C10版本 |
| 26 | 向USM上传强制访问文件保护等日志 | V5.0 | 刘丹 | 2019-1-30 | V200R003C10版本 |
| 27 | 增加网络白名单+网络服务管理配置上传、下发、日志 | V5.1 | 郝泽龙 | 2019-01-30 | V200R003C10版本 |
| 28 | 按照评审意见修改 - 修改增加和删除操作系统用户密码 - 修改命令，使得命令的下发和回复保持一致 | V5.1 | 韩延鹏 | 2019-1-31 | V200R003C10版本 |
| 29 | 增加外设管理（U盘注册）的接口； 安全远程登录的接口； 3.21一节，增加几个字段 | V5.1 | 刘丹 | 2019-1-310 | V200R003C10版本 |
| 30 | 现在IEG的客户端可以动态换USM，所以修改相应的接口。CMDTYPE=1 CMDID =3 里两个字段。 |  |  |  |  |
| 31 | 3.6.2 一节 type为3表示程序白名单文件被修改的日志。 HoldBack字段有效值为【2，3】 1表示此文件遭遇被删除的处理， 2表示此文件遭遇被重命名处理， 3表示此文件遭遇被修改的处理。 COPY自window的SVN | V5.2 | 刘丹 | 2019-5-31 |  |
| 32 | 3.17.4一节。由于windows主机卫士中，不存在的用户会配置不成功。 在主机卫士端判断哪些用户不存在，然后不存在的用户返回给USM。 | V5.3 | 刘丹 | 2019-10-30 |  |
| 33 | 增加日志服务器配置下发 | V5.4 | 蒋红刚 | 2020-03-13 |  |
|  | POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do 更新它的示例。 以windows 主机卫士为例。 linux主机卫士项目 | V5.5 | 刘丹 | 2020-5-12 |  |
|  | 3.10.4 POST http://192.168.1.151:8440/USM/BaseLineConfig.do | V5.5 | 刘丹 | 2020-5-12 |  |
|  | 安全基线 上报的linux示例 | V5.6 | 刘丹 | 2020-5-13 |  |
|  | 1,在标题上增加（cmdtype/cmdID) 2,修改安全检测报告的旧与新的两接口定义 3，接受所有的修订。 | V5.7 | 刘丹 | 2020-5-13 |  |
|  | 增加5 章，V3R1增加项。 | V5.8 | 刘丹 | 2020-6-3 |  |
|  | 增加6章，V3R1-2增加顶 | V5.9 | 刘丹 | 2020-6-3 |  |
|  | 增加6.2到6.5一节。 | V6.0 | 刘丹 | 2020-6-24 |  |
|  | 增加安全商店相关内容 | V6.1 | 韩延鹏 | 2020-6-30 |  |
|  | 增加注册表例外的接口 | V6.2 | 刘丹 | 2020-7-3 |  |
|  | 增加6.8、6.9上传速度指令 | V6.3 | 蒋红刚 | 2020-10-29 |  |
|  | 增加6.10、6.11白名单全速扫描开关指令 | V6.3 | 蒋红刚 | 2020-10-29 |  |
|  | 修改5.2信任进程与路径指令 | V6.3 | 蒋红刚 | 2020-10-29 |  |
|  | 修改5.5漏洞防护指令 | V6.3 | 蒋红刚 | 2020-10-29 |  |
|  | 增加5.6.10安全商店的绿色软件配置(26) 增加5.6.11安全商店的自更新软件配置（27） IEG->USM:上报运维key日志（21-23）在 V300R001C02版本未使用。 | V6.4 | 刘丹 | 2020-11-4 |  |
|  | 5.6.13 配置软件列表(同时下发多类配置信息(28) | V6.5 | 刘丹 | 2020-11-11 |  |
|  | 5.6.2 安装状态：改成未知，未安装，已安装。 | V6.6 | 刘丹 | 2020-11-16 |  |
|  | 删除第4章。 | V6.7 | 刘丹 | 2020-12-2 |  |
|  | 1增加5.8一节中应用场景中对限速的描述。 2 删除所以有批注以及修订格式，生成最后的终稿。 | V6.8 | 刘丹 | 2020-12-3 |  |
|  | 5.6.4 应用商店日志增加md5。 5.6.13 应用商店安装包增加md5 | V6.9 | 刘丹 | 2020-12-4 |  |
|  | 增加第6章：V300R002的网络白名单配置与外设管理的接口 | V7.0 | 刘丹 | 2021-3-12 |  |
|  | 第6章，6.2.2和6.2.3修改上报盘符的接口 | V7.1 | 韩延鹏 | 2021-3-31 |  |
|  | 第6章，6.2.2和6.2.3 增加串口，并口，蓝牙的控制接口。 | V7.2 | 刘丹 | 2021-4-1 |  |
|  | 第6章，6.1.1增加是否更新防火墙规则标识字段ConfigType | V7.3 | 蒋红刚 | 2021-4-1 |  |
|  | 6.2.3 使用新的URL来接收USB的告警。 POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientUSBLog.do | V7.4 | 刘丹 | 2021-4-2 |  |
|  | 3.7一节 中增加新的type：用于支持蓝牙，并口，串口，的告警日志上传。 | V7.4 | 刘丹 | 2021-4-2 |  |
|  | 6.2.6一节。 增加注册U盘开关从POST https://server_path:8440/USM/clientRefresh.do上传 | V7.5 | 梁崇磊 | 2021-4-19 |  |
|  | "registerStatus": 0, //当IEG同步时：原来2未注册，改成0未注册 | V7.6 | 刘丹 | 2021-4-19 |  |
|  | 命令字的定义一节重新整理 | V7.7 | 刘丹 | 2021-4-19 |  |
|  | 增加UDP日志上传的编号 | V7.8 | 刘丹 | 2021-4-20 |  |
|  | 增加USM下发系统配置参数到主机卫士的指令 心跳有返回给主机卫士TCP的心跳接口 | V7.9 | 蒋红刚 | 2021-5-6 | USM针对V3R2版本客户端发送https心跳时，返回消息里下发USM配置信息 |
|  | 在U盘注册信息增加中“RegisterVersion”:3, USM下发注册上带此字段。 IEG上传U盘信息时也要带此字段。 | V8.0 | 刘丹 | 2021-7-2 |  |
|  | 6.2.1.2 USM可增量配置U盘 Operation为”replace”表示全量替换，策略配置页面使用replace. Operation为”add”，表示仅增量。 | V8.1 | 刘丹 | 2021-7-29 | 红刚要求的。BUG33954 |
|  | 4.3安全检测增强接口内容修改。新修改心跳下发Json，上传USM的等保标准Json和国调电力Json | V8.2 | 梁崇磊 | 2021-9-17 |  |
|  | 4.4安全基线增强接口内容修改。USM随心跳下发的Json，本地客户端上传USM的Json | V8.3 | 梁崇磊 | 2021-9-24 |  |
|  | 3.6.2一节Hash:此字段表示非法白名单的hash值 ，目前支持windowsV300R003以上。 | V9.0 | 刘丹 | 2022-6-7 | V300R005版本对应V9.0 |
|  | 6.2一节中UDiskType的取值4 表示V3.1安全U盘 | V9.1 | 刘丹 | 2022-6-7 |  |
|  | 8.1 修改Linux版本的主机卫士防火墙状态，增加“告警”，增加主机卫士上报USM告警日志 | V9.2 | 王占川 | 2022-6-7 |  |
|  | 1.2 UDP/TCP命令字的定义增加17 防火墙非法流量告警日志 | V9.3 | 王占川 | 2022-6-9 |  |
|  | 8.3 Windows客户端用户信息上传 | V9.4 | 梁崇磊 | 2022-8-11 |  |
|  | V300R006增加如下项： 9主机卫士V3R006增加修改项 | V9.5 | 王占川 | 2022-10-13 | 修改安全基线linux接口，增加服务管理和端口管理接口 |
|  | 针对V00R006中新特性增加：3.21.1操作系统用户登录登出审计（202/217）添加上报操作系统用户审计日志的报文 | V9.6 | 刘柏宋 | 2022-10-19 |  |
|  | 1.2 一节中，追加TCP命令字定义 | V9.7 | 梁崇磊 | 2022-11-16 | 追加TCP接口18，用于客户端未注册 |
|  | 9.服务端主动向USM上报服务和端口的禁用状态 | V9.8 | 王占川 | 2022-12-16 |  |
|  | 追加13一节，EDR资产扫描 | V9.9 | 梁崇磊 | 2023-01-29 |  |
|  | 追加14一节，EDR资产注册 | V10.0 | 梁崇磊 | 2023-01-23 |  |
|  | 4.3.1心跳获取配置和规则接口，修改USM下发的Json | V10.1 | 梁崇磊 | 2023-02-03 |  |
|  | 增加11. 主机卫士V3R007C11增加修改项 | V11.0 | 王占川 | 2023-05-12 |  |
|  | 11.1.下发客户端基础配置150/1000 | V11.0 | 王占川 | 2023-06-05 | 修改接口json格式 |
|  | 增加V3R7的版本开发配置项。 | V12.1 | 刘丹 | 2023-8-31 |  |
|  | 增加V3R8C02&C12安全检测 | V14.1 | 梁崇磊 | 2024-4-24 | 修改Json内容 |
|  | 增加V3R9C01&C11安全检测 | V15.1 | 梁崇磊 | 2024-7-24 |  |
|  | 增加V3R9C01&C11远程运维 | V15.1 | 王宏伟 | 2024-7-24 |  |
|  | 增加V3R9C01&C11威胁检测网络连接 | V15.1 | 李林林 | 2024-7-24 |  |
|  | 10.6.2.修改防护配置（TYPE：150/ID:281） | V15.1 | 隋洋 | 2024-7-24 | 增加RealtimeMode字段 |
|  | 新增第16章节 | V16 | 隋洋 | 2025-01-07 |  |
|  | IEG&EDR V300R011版本 1.2 补充部分UDP命令字定义 新增第17章节 | V17 | 李林林 | 2025-11-14 |  |
|  | 3.34.4.修改用户的权限 补充客户端用户权限定义 | V18 | 李林林 | 2025-11-24 |  |

- 1.命令字的定义

- 1.1.https通信命令字

| 类别 | 类别编号 CMDTYPE（不重要） | 编号范围 | 命令编号 CMDID（重要） | 方向 | 说明 | 修改 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装\升级\卸载\配置 | 1(0x01) | 1-15 | 1 | 双向 | 安装：客户端向服务器注册信息。 |  |
|  |  |  | 2 | 双向 | 升级：服务器下发升级包到客户端（暂时不做） |  |
|  |  |  | 3 | 双向 | 卸载：服务器下发卸载命令，客户端卸载时向服务器反注册信息。 |  |
|  |  |  | 4 | 双向 | 自身保护：开 |  |
|  |  |  | 5 | 双向 | 自身保护：关 |  |
|  |  |  | 6 | 双向 | 实时报警：开 |  |
|  |  |  | 7 | 双向 | 实时报警：关 |  |
|  |  |  | 8 | 双向 | 客户端退出 |  |
|  |  |  | 9 | S2C | 增加非白名单文件上传开启协议 |  |
|  |  |  | 10 | S2C | 增加非白名单文件上传关闭协议 |  |
|  |  |  | 11 | S2C | 客户端未注册 | V2.8 |
|  | 150 |  | 12 | S2C | 通知主机卫士建立TCP链路。 |  |
|  |  |  | 13 | S2C | 客户端V3R1静默升级：仅下载。 |  |
| 安全商店 | 15 | 15-50 | 15 | 双向 | 下发安装包信息 |  |
|  |  |  | 16 | C2S | 上报安装包状态 |  |
|  |  |  | 17 | 双向 | 下发安装结束 |  |
|  |  |  | 18 | C2S | 上报安装日志 |  |
|  |  |  | 19 | 双向 | 删除白名单 （V3R1未使用） |  |
|  |  |  | 20 | 双向 | 运维key开关 |  |
|  |  |  | 21 | C2S | 插入/拔出运维key日志 |  |
|  |  |  | 22 | C2S | 插入运维key审计日志 |  |
|  |  |  | 23 | C2S | 插入运维key的加入白名单日志 |  |
|  |  |  | 24 | 双向 | 信任软件客户端配置 |  |
|  |  |  | 25 | C2S | 上报软件安装客户端日志 |  |
|  |  |  | 26 | S2C | 安全商店 USM配置绿色软件（基于wlcode） | V6.4 |
|  |  |  | 27 | 双向 | 安全商店 USM配置自更新软件（基于wlcode），主机卫士回传配置。 | V6.4 |
|  |  |  | 28 | S2C | 配置软件列表(同时下发多类配置信息 |  |
|  |  |  | 30-36 | 预留 | V3R1软件安装使用（客户端自用）。 |  |
|  |  |  | 37 | S2C | USM向客户端发送系统配置参数指令 | V7.9 |
| 远程目录 | 40 |  | 40 | S2C | 下发TCP的连接指令 |  |
|  | 150 |  | 45 | S2C | USM配置上传速度接口 | V6.3 |
|  | 150 |  | 46 | S2C | USM配置白名单全速扫描开关接口 | V6.3 |
| 服务器向客户端下发命令 | 50 | 50-99 | 50 | 双向 | 开启固化 |  |
|  |  |  | 51 | 双向 | 停止固化 |  |
|  |  |  | 52 | 预留 | 开启安全防护（客户端自用） |  |
|  |  |  | 53 | 预留 | 停止安全防护（客户端自用） |  |
|  |  |  | 54 | 双向 | 控制模式：开 |  |
|  |  |  | 55 | 双向 | 控制模式：关 |  |
|  |  |  | 56 | 预留 | 开启一键扫描（客户端自用） |  |
|  |  |  | 57 | 预留 | 停止一键扫描（客户端自用） |  |
|  |  |  | 58 | 预留 | 通知驱动重新加载白名单数据库（客户端自用） |  |
|  |  |  | 70 | 预留 | 上传白名单到管理平台 |  |
|  |  |  | 80-83 | 预留 | 白名单 - 快速添加指定文件夹到白名单中 白名单-导入 白名单-导出 白名单-被破坏后重新构建 |  |
|  |  |  | 85 |  | 切换管理平台USM服务器 |  |
|  |  |  | 86 | 预留 | 切换USM成功 |  |
|  |  |  | 87 | 预留 | 切换USM失败 |  |
|  |  |  | 90 | 预留 | 运维key开关获取 |  |
| 服务器向客户端下发外设命令 | 100 | 100-149 | 100 | 双向 | 移动存储：允许使用（不做控制） | V3R2不再使用，USMV100R007C06不再使用 |
|  |  |  | 101 | 双向 | 移动存储：U盘只读 | 同上 |
|  |  |  | 102 | 双向 | 移动存储：禁止使用 | 同上 |
|  |  |  | 103 | 双向 | 安全U盘：允许 | 同上 |
|  |  |  | 104 | 双向 | 安全U盘：只读 | 同上 |
|  |  |  | 105 | 双向 | 安全U盘：禁止 | 同上 |
|  |  |  | 106 | 双向 | 安全U盘：可执行 | 同上 |
|  |  |  | 108 | 双向 | CD-ROM 启用 | 同上 |
|  |  |  | 109 | 双向 | CD-ROM 禁用 | 同上 |
|  |  |  | 106 | 双向 | 无线上网卡 启用 | 同上 |
|  |  |  | 107 | 双向 | 无线上网卡 禁用 | 同上 |
|  |  |  | 121 | C2S | 上报用户注册表保护例外 |  |
|  |  |  | 122 | 双向 | 上传USB插入信息 | V3.7 |
|  |  |  | 147-149 | 预留 | 注册列保护，文件保护，强防保护 的三个开关。 |  |
|  |  | 150-199 | 150 | 双向 | 服务器向客户端下发更新密码策略 |  |
|  |  |  | 151 | 双向 | 服务器向客户端下发更新License策略 |  |
|  |  |  | 152 | S2C | 服务器下发不被扫描的例外目录 | V1.3 |
|  |  |  | 153 | S2C | 快速添加指定文件到白名单中 | V1.3 |
|  |  |  | 154 | S2C | 把指定文件从白名单删除 | V1.3 |
|  |  |  | 155 | S2C | 操作系统完整性检查 | V1.3 |
|  |  |  | 156 | S2C | 注册表保护 | V1.3 |
|  |  |  | 157 | S2C | 配置文件保护 | V1.3 |
|  |  |  | 158 | S2C | 数据执行保护，需开机应用策略 | V1.3 |
|  |  |  | 159 | S2C | 开启账户策略，需开机应用策略 | V1.3 |
|  |  |  | 160 | S2C | 开启审核策略，需开机应用策略 | V1.3 |
|  |  |  | 161 | S2C | 开启安全选项策略，需开机应用策略 | V1.3 |
|  |  |  | 162 | S2C | IP安全策略，需开机应用策略 | V1.3 |
|  |  |  | 163 | S2C | 强制删除计算机中指定的文件或目录 | V1.3 |
|  |  |  | 164 | S2C | 白名单内进程审计 | V1.3 |
|  |  |  | 165 | S2C | 操作系统日志审计 | V1.3 |
|  |  |  | 166 | S2C | USBKey配置 | V4.2 |
|  |  |  | 167 | S2C | 新安全基线策略 |  |
|  |  |  | 168 | S2C | 日志服务器配置信息 | V5.4 |
|  |  |  | 169 | S2C | 非法外联下载外联模板 |  |
|  |  |  | 170 | window预留 | 添加/删除defender到防火墙规则 V3R2. |  |
|  |  |  | 171 | C2S | USBKey配置上报 | V4.2 |
|  |  |  | 172-173 | window预留 | V3R2网络白名单license有效，无效。 |  |
|  |  |  | 173 | 双向 | 网络服务管理配置（未使用） | V5.1 |
|  |  |  | 174 | S2C | 工单 下发工单策略 |  |
|  |  |  | 175 | S2C | 工单 上传工单的实时告警 |  |
|  |  |  | 176 | C2S | 工单 上传工单的结果 |  |
|  |  |  | 177 | S2C | 服务管理消息 | V9.5 |
|  |  |  | 178 | S2C | 端口管理消息 | V9.5 |
|  |  |  | 180 | C2S | 访问控制 - 上传配置到服务器 |  |
|  |  |  | 181 | S2c | 访问控制 - 强制访问主客体配置 |  |
|  |  |  | 182 | S2c | 访问控制 - 强制访问全局配置 |  |
|  |  |  | 183 | S2C | 访问控制 - 强制访问例外规则 |  |
|  |  |  | 184 |  | 未用 |  |
|  |  |  | 185 | C2S | 上传 主机卫士的用户信息 |  |
|  |  |  | 186 | S2C | USM自定义用户模板 |  |
|  |  |  | 187 | C2S | 用户上报自定义用户模板中有错误信息。 |  |
|  |  |  | 190-194 |  | 主机基线 - 获取账户策略信息 主机基线 - 获取审计策略信息 主机基线 - 获取安全选项信息 主机基线 - 获取IP策略信息 主机基线 - 获取新安全基线策略信息 |  |
|  |  |  | 198 | S2C | 服务器向客户端下发注册表例外。 |  |
|  |  |  | 199 | S2C | 文件保护例外 |  |
|  |  |  | 215 | S2C | 还原安全基线初始值策略 |  |
|  | 150 | 220-230 | 220-230 | 双向 | 白名单管理(杀毒等) |  |
| 客户端向服务器发送数据 | 200 | 200-249 | 200 | C2S | 心跳 |  |
|  |  |  | 201 | 双向 | 刷新命令，客户端当前所有状态 |  |
|  |  |  | 202 | C2S | 客户端操作日志 |  |
|  |  |  | 203 | C2S | 进程控制报警日志 |  |
|  |  |  | 204 | C2S | U盘控制报警日志 |  |
|  |  |  | 205 | C2S | 上传白名单文件列表 | V3.0 |
|  |  |  | 206 | C2S | 上传非白名单文件 | V1.3 |
|  |  |  | 7 | C2S | 操作系统日志审计 | V1.3 |
|  |  |  | 208 | C2S | 上报系统开机加载文件 | V1.3 |
|  |  |  | 209 | C2S | 上报：报警的文件、注册表、系统开机加载文件 | V1.9 |
|  |  |  | 210 | C2S | 防火墙报警日志 | V2.9 |
|  |  |  | 211 | C2S | 白名单扫描状态 | V4.1 |
|  |  |  | 212 | 双向 | 上报安全检测状态 | V4.3 |
|  |  |  | 213 | C2S | 网络服务管理日志非法外联-上传外联模板 | V5.1 |
|  | 200 |  | 214 | C2S | 上传非法外联日志。 |  |
| Windows USM下发基线还原命令，客户端发送基线策略回复 |  |  | 215-218 |  | 主机基线 - 还原安全基线初始值策略 主机基线 - 存储安全基线初始值策略 安全基线 - 获取配置文件内容 安全检测 - 获取安全检测内容 |  |
| windows双因子自用 | - | - | 221-231 | 预留 | USBKey - 相关的命令 |  |
| 客户端向服务器发送数据 | 200 |  | 236 | C2S | 上报license更新的结果。 |  |
|  |  |  | 240 | C2S | 上报用户注册表保护 |  |
|  |  |  | 241 | C2S | 上报用户文件保护 |  |
|  |  |  | 242 | C2S | 上报用户文件保护例外 |  |
|  |  |  | 243 | C2S | 上报进程审计 |  |
|  |  |  | 245 | C2S | 安全基线 - 上報當前配置 |  |
| USM下发的cmd命令 | 200 |  | 244 | S2C | USM命令IEG上报调试日志 |  |
|  |  |  | 246 | 双向 | Windows 配置漏洞防护 |  |
|  |  |  | 247 | 双向 | windows配置信任进程 |  |
|  |  |  | 248 | 双向 | windows配置信任路径 |  |
|  | 200 |  | 250 | C2S | windows上报漏洞防护日志 |  |
| linux操作系统用户管理 | 202 | 217-224 | 217 | C2S | 操作系统用户审计日志 | V5.0 |
|  |  |  | 218 | 双向 | 增加操作系统用户 | V5.0 |
|  |  |  | 220 | 双向 | 删除操作系统用户 | V5.0 |
|  |  |  | 222 | 双向 | 修改用户密码 | V5.0 |
|  |  |  | 224 | C2S | 操作系统用户发送变化 | V5.0 |
| 外设管理 | 100 | 120-125 | 120 | S2C | 上报U盘的注册信息。（linux V2R3C10开始使用） |  |
|  |  |  | 121 | S2C | 读写&执行 linux V2R3C10 |  |
|  |  |  | 122 | S2c | 读写 linux V2R3C10 |  |
|  |  |  | 123 | S2c | 只读 linux V2R3C10 |  |
|  |  |  | 125 | S2C | 管理平台下发注销U盘信息 （linux V2R3C10使用） |  |
| linux安全远程登录 | 205 |  | 1 | 双向 | 配置SSH的session的策略 |  |
| linux安全远程登录 | 250 | 251-299 | 251 | S2C | 配置SSH的session的策略 |  |
|  |  |  | 252 | C2S | 配置SSH的session的策略上报 |  |
| linux日志规格 |  |  | 253 | S2C | 日志规格下发 |  |
|  |  |  | 254 | C2S | 日志规格上报 |  |
| 主机卫士在线升级 |  |  | 255 | S2C | 升级命令下发 |  |
|  |  |  | 256 | C2S | 升级成功后上报结果 |  |
| Windows客户端用户信息上传 | 129 | 129 | 129 | S2C | USM下发命令，获取Windows客户端用户信息上传 |  |
| 资产注册 | 200 | 270 | 270 | C2S | 本地客户端资产信息保存，并把资产信息内容上传管理平台 |  |
| EDR通知客户端重启 | 200 | 275 | 275 | S2C | 管理平台下发通知客户端重启 |  |
| EDR配置客户端威胁数据采集开关 | 200 | 290 | 290 | S2C | 管理平台配置客户端威胁数据采集开关 |  |
| EDR配置客户端操作日志采集开关和过滤规则 | 200 | 291 | 291 | S2C | 管理平台配置客户端主机操作系统日志采集开关和过滤规则 |  |
| EDR病毒防护 | 200 | 280-290 | 280 | S2C | 扫描配置 |  |
|  |  |  | 281 |  | 文件实时监控配置 |  |
|  |  |  | 282 |  | U盘防护配置 |  |
|  |  |  | 283 |  | 白名单管理 |  |
|  |  |  | 284 |  | 进程审计配置 |  |
|  |  |  | 285 |  | 病毒扫描状态 |  |
|  |  |  | 286 |  | 信任区 |  |
|  |  |  | 287 |  | 隔离区 |  |
|  | 150 |  | 1000 | S2C | USM下发客户端基础配置 |  |
| 防勒索 数据保护日志 | 200 |  | 601 |  | 日志 |  |
| 防勒索 系统保护日志 | 200 |  | 602 |  | 日志 |  |
| 防勒索 备份日志 | 200 |  | 603 |  | 日志 |  |
| 防勒索 备份删除 | 200 |  | 604 |  | 日志 |  |
| 防勒索 备份恢复 | 200 |  | 605 |  | 日志 |  |
| 防勒索 系统保护配置 | 150 |  | 500 |  | 配置 |  |
| 防勒索 行为监测配置 | 150 |  | 501 |  | 配置 |  |
| 防勒索 数据保护配置 | 150 |  | 502 |  | 配置 |  |
| 防勒索 备份&恢复配置 | 150 |  | 503 |  | 配置 |  |
| Wifi白名单 | 100 |  | 615 |  | Wifi白名单配置上传 |  |
| Wifi白名单 | 100 |  | 616 |  | 上传扫描时，新发现的Wifi设备 |  |

- 1.2.UDP/TCP命令字的定义

| 序号 | 值 |  | 说明 | 发送方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UDP | 心跳命令 | C2S | Windows / Linux |
| 2 | 2 | UDP | 程序报警 | C2S | Windows / Linux |
| 3 | 3 | UDP | 外设报警 | C2S | Windows / Linux |
| 4 | 4 | UDP | 访问控制告警 | C2S | Windows / Linux |
| 5 | 5 | UDP | 非法外联告警 | C2S | Windows / Linux |
| 6 | 6 | UDP | 防火墙告警日志 | C2S | Windows / Linux |
| 7 | 7 | UDP | 操作系统日志 | C2S | Windows / Linux |
| 8 | 8 | UDP | 客户端操作日志 | C2S | Windows / Linux |
| 9 | 9 | UDP | Linux登录登出日志 | C2S | Linux |
| 10 | 10 | TCP | 连接准备完成 | C2s | Windows/linux |
| 11 | 11 | TCP | 请求远程目录 | s2c | windows |
| 12 | 12 | TCP | 返回远程目录 | c2s | windows |
| 13 | 13 | UDP | 漏洞防护日志上报 | C2S | windows |
| 14 | 14 | UDP | 安全商店日志上报 | C2S | windows |
| 15 | 15 | UDP | USB访问告警日志上报 | C2S | Windows/linux |
| 16 | 16 | UDP | U盘插入日志 | C2S | Windows/linux |
| 17 | 17 | UDP | 防火墙非法流量告警日志 | C2S | linux |
| 18 | 18 | TCP | 客户端未注册 | S2C | Windows |
| 以下为EDR V300R007版本新增，以后会将主机卫士策略部分协议转移到此处 |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | TCP | 主机操作系统日志 | C2S | Windows |
| 21 | 21 | TCP | 主机威胁检测数据日志 | C2S | Windows |
| 25 | 25 | TCP | 由于机器码有重复，要求重新注册的命令 | S2C | Windows |
| 以下为IEG V300R011版本新增，包含之前中间版本 |  |  |  |  |  |
| 26 | 26 | UDP | 病毒日志 | C2S | Windows/linux |
| 27 | 27 | UDP | 威胁诱捕日志 | C2S | Windows/linux |
| 28 | 28 | UDP | 系统资源阈值日志 | C2S | Windows/linux |
| 29 | 29 | UDP | 数据保护日志（ARS） | C2S | Windows |
| 30 | 30 | UDP | 系统防护日志 | C2S | Windows |
| 31 | 31 | UDP | USB设备插拔日志 | C2S | Windows/linux |
| 32 | 32 | UDP | Wifi白名单日志 | C2S | Windows |
| 33 | 33 | UDP | Wifi设备插拔日志 | C2S | Windows |
| 34 | 34 | UDP | 网卡UP/DOWN日志 | C2S | Windows/linux |

- 2.通信URL定义

- 2.1.通讯协议

采用HTTPS格式，内部传输文件或JSON字符串，USM做服务端，主机卫士做客户端。

- 2.2.传输格式

- 2.2.1.JSON格式

说明：数据体采用JSON格式，数组格式[{ , , },{ , , }]

- 2.2.2.文件格式

自定义文件内容

- 2.3.安装流程

- 2.4.卸载流程

流程同安装

- 2.5.策略下发流程

- 2.5.1.服务器被动下发规则（JSON）

- 客户端向管理平台发送心跳消息

- 管理平台在响应消息中带相关策略消息

- 客户端收到服务器策略之后，向管理平台发送策略执行结果消息

- 2.5.2.客户端更改策略后向管理平台同步（JSON）

- 客户端更改策略（控制命令类）

- 客户端向管理平台推送策略执行结果消息

- 管理平台返回响应结果消息

- 2.5.3.客户端主动上报日志（JSON）

- 客户端产生日志

- 客户端向管理平台上报日志消息

- 管理平台返回响应结果消息

- 2.5.4.客户端主动上报日志（文件）

- 客户端产生系统日志、白名单文件、非白名单文件、或系统检测文件

- 客户端向管理平台上传文件消息

- 管理平台返回响应结果消息

- 3.数据格式

- 3.1.客户端向管理平台请求安装注册（1/1）

- 3.1.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLogin.do

- 3.1.2.发送数据

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":1, "CMDTYPE":1, "Username":"Admin", // 客户端操作用户 "CMDContent":{ "ComputerIP":"10.10.10.54", // 客户端IP "ComputerMAC":"00:0C:29:8D:0C:DB", // 客户端mac 地址 "ComputerName":"WIN-PODD20V4JM1", "WindowsVersion":"Windows 7", "WindowsX64":1, "srsVersion":"", // 主机加固版本 "szCurVersion":"V200R002C02B281" // 主机卫士版本 } }]

备注： CLIENT2SERVER； WindowsX64标识64位操作系统，值为1或0

- 3.1.3.返回数据

从服务器端返回：注册时需要的数据 [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:1, “CMDID”:1, “Username”:“admin“, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” “SuperAdmin”:”password”, “Admin”:”password”, "Audit":"password", "uploadFile":10, // 是否开启非白名单上传 10 关闭, 9 开启 “LicenseFileName”:” 20150605104227-USE1-01000111-0005.lcs”, “LicenseFileContent”:”abedgeasXdfweg”, "clientType":"1" // 客户端类型 } } ] 备注： SERVER2CLIENT； SuperAdmin以及Admin的密码为MD5字符串； LicenseFileContent为License文件内容，应为经过Base64编码的字符串 客户端注册结果：把注册结果信息发给服务器端 [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:1, “CMDID”:1, “CMDContent”:{ “RESULT”:”FAIL” “MESSAGE”:”剩余授权数为0” “ERR_CODE”:2 } } ]

备注： ERR_CODE: 2:没有多余的授权节点 4:授权文件不存在 5:其他错误 6:服务正忙，请稍后重试 7：存在同区域相同ip客户端 10：超过USM可管理的最大节点 11：当前终端防护客户端数量已达规格上限 12：管理平台非永久授权，单机版客户端注册失败 16：超过USM可管理的最大资产数

- 3.2.客户端向管理平台发送心跳信号+策略（200/200）

- URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

- 发送数据（200/200）

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":200, "Domain":"", "clientLanguage":"zh", // 客户端语言编码 "CMDContent":{ "dwCPU":10, "dwMem":15 } }]

备注： CLIENT2SERVER； 心跳信号不发送数据

- 返回数据（150/150）（150/151）

服务器接收到心跳： 返回命令和策略 服务器考虑一下优先级，如：互斥命令 [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:150, “CMDContent”:{ “SuperAdmin”:”password”, “Admin”:”password” } }, { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:151, “CMDContent”:{ “LicenseFileName”:” 20150605104227-USE1-01000111-0005.lcs”, “LicenseFileContent”:”abedgeasXdfweg” } }, { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:50, “CMDID”:50, “CMDContent”:{} },{ 策略 }，{命令},{...}, ]

备注： SERVER2CLIENT； 返回的数据可能有多条命令或策略； 命令没有数据，策略有数据体； SuperAdmin以及Admin的密码为MD5字符串； LicenseFileContent为License文件内容，应为经过Base64编码的字符串。

- 3.3.策略执行结果

- URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientResult.do

- 返回数据

返回空即可

- 发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:X, “CMDID”:Y, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 3.4.客户端上报最新配置（200/201）

- 3.4.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientRefresh.do

- 3.4.2.发送数据    V2.4

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, “ProcessProtectMode”:1, “ProcessControlMode”:1 “UDiskControlMode”:1 “SafeUDiskControlMode”:1 usbSwitch: 1 /* 1、开启，0 关闭*/ dwSystemCheckStatus; // 完整性检查 (0：:禁用, 1：启用) dwRegProtectStatus; // 注册表配置 (0：:禁用, 1：启用) dwFilePotectStatus; // 文件保护 (0：:禁用, 1：启用) dwDataPotectStatus; // 数据执行保护 (0：:禁用, 1：启用) dwPasswordComplexity; // 密码复杂性要求： (0：:禁用, 1：启用) dwMin_passwd_len; // 密码长度最小值： 个字符(0 - 14) dwPassword_hist_len; // 强制密码历史[保留]：个记住密码( 0 - 24 ) dwMax_passwd_age; // 密码最长使用期限： 天(0 - 999) dwLockout_threshold; // 帐户锁定阈值： 次无效登录(0 - 999) dwDisable_guest; // Guest账户： 【(0：启用，1：禁用) 】 dwAuditCategoryLogon; // 审核[系统]登录事件 (0：:禁用, 1：启用) dwAuditCategoryAccountManagement; // 审核帐户管理 dwAuditCategoryAccountLogon; // 审核账号登录事件 dwAuditCategoryObjectAccess; // 审核对象访问 dwAuditCategoryPolicyChange; // 审核策略更改 dwAuditCategoryPrivilegeUse; // 审核特权使用 dwAuditCategorySystem; // 审核系统事件 dwClearPageShutDown; // 关机: 清除虚拟内存页面文件 (0：:禁用, 1：启用) dwDontDisplayLastUserName; // 交互式登录: 不显示最后的用户名 【 (0：启用，1：禁用) 】 dwDisableCAD; // 交互式登录：无须按Ctrl+Alt+Del 【 (0：启用，1：禁用) 】 dwRestrictAnonymousSam; // 网络访问: 不允许SAM 帐户的匿名枚举 (0：:禁用, 1：启用) wRestrictAnonymous; // 网络访问: 不允许SAM 帐户和共享的匿名枚举 (0：:禁用, 1：启用) dwAutoRun; // 自动播放： (0：:禁用, 1：启用) dwShare; // 默认共享： (0：:禁用, 1：启用) DWORD dwSynIpDefence; // SYN攻击保护： (0：:禁用, 1：启用) DWORD dwFireWall; // Windows防火墙 (0：:禁用, 1：启用) DWORD dwIsUpLoadSysLog; // 上传系统日志 (0：禁用, 1：启用) DWORD dwUpLoadSysLogCycleDay; // 上传系统日志周期 DWORD dwIsProcessAudit; // 审计白名单进程(0：禁用, 1：启用) } } ]

备注： （目前仅返回客户端极其信息） CLIENT2SERVER； WindowsX64：标识64位操作系统，值为1或0； SelfProtectStatus：客户端自保护状态，值为1（开启），0（关闭）； RealtimeAlertStatus：客户端实时报警状态，值为1（开启），0（关闭）； SolidifyStatus：客户端一键固化状态，值为1（扫描文件），2（生成文件指纹），3（生成白名单数据库），4（固化完成），5（固化失败），其他值无意义； ProcessProtectMode：客户端进程保护状态，值为1（开启），0（关闭）； ProcessControlMode：客户端进程控制模式，值为1（开启），0（关闭）； UDiskControlMode：客户端普通U盘控制模式，值为1（禁止），2（只读），0（不控制）； SafeUDiskControlMode：客户端安全U盘控制模式，值为1（禁止），2（只读），0（不控制）

- 3.4.3.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:200, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.5.客户端上报管理员操作日志（200/202）

- 3.5.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientAdminLog.do

- 3.5.2.发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:202, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UserName”:”SuperAdmin”, “LogContent”:”开启自身防护”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UserName”:”SuperAdmin”, “LogContent”:”关闭自身防护”, } ] } ]

备注： CLIENT2SERVER；

- 3.6.客户端进程日志（200/203）

程序白名单的日志分为四类：非白名单程序启动日志，审计日志，程序白名单文件作为被保护文件被修改的日志，系统启动项检查的日志。

- 3.6.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientAlertlog.do

- 3.6.2.发送数据

| [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:203, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “HoldBack”:1, “IntegrityCheck”:1, “CertCheck”:1, “FullPath”:”C:\Windows\System32\notepad.exe” “ParentProcess”:”C:\Windows\System32\explorer.exe”, “CompanyName”:”MicroSoft Company”, “ProductName”:”记事本”, “Version”:”1.0” “UserName”:”Administrator”, “Hash”:"111122223333444455551111222233344445555" “Type”: 1//表示是非白名单程序启动的日志。 }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “HoldBack”:1, “IntegrityCheck”:1, “CertCheck”:1, “FullPath”:”C:\Windows\System32\notepad.exe”, “ParentProcess”:”C:\Windows\System32\explorer.exe”, “CompanyName”:”MicroSoft Company”, “ProductName”:”记事本”, “Version”:”1.0” “UserName”:”Administrator”, “Type”: 2//表示是审计日志。 }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “HoldBack”:2， “IntegrityCheck”:1, “CertCheck”:1, “FullPath”:”C:\Windows\System32\notepad.exe”, “ParentProcess”:”C:\Windows\System32\explorer.exe”, “CompanyName”:”MicroSoft Company”, “ProductName”:”记事本”, “Version”:”1.0” “UserName”:”Administrator”, “Type”: 3//表示是程序白名单文件被修改的日志。 }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “HoldBack”:2 “IntegrityCheck”:1, “CertCheck”:1, “FullPath”:”C:\Windows\System32\notepad.exe”, “ParentProcess”:”C:\Windows\System32\explorer.exe”, “CompanyName”:”MicroSoft Company”, “ProductName”:”记事本”, “Version”:”1.0” “UserName”:”Administrator”, “Type”: 4//表示是系统启动项检查的日志。 }, ] } ] | type为1表示非白名单程序启动的日志 HoldBack的有效值为【0，1】 0表示此程序不阻塞。 1表示此程序被主机卫士阻塞。 FullPath表示启动的非法程序的全名。 ParentProcess 表示此程序的父进程。 type为2表示审计日志。 HoldBack字段无效。 FullPath表示启动的被审计的白名单程序的全名。 Hash:此字段表示非法白名单的hash值 ，目前支持windowsV300R003以上。 type为3表示程序白名单文件被修改的日志。 HoldBack字段有效值为【1，2，3】 1表示此文件遭遇被删除的处理， 2表示此文件遭遇被重命名处理， 3表示此文件遭遇被修改的处理。 FullPath表示被保护的白名单的文件的全名。 ParentProcess表示试图修改被保护文件的进程名。 Type为4表示系统启动项检查的日志。 IntegrityCheck,CertCheck,UserName，ParentProcess字段无效。 HoldBack有效值为【2，3】 2表示此文件已经被修改。 3表示此文件不存在。 FullPath表示系统启动项文件。 |
| --- | --- |
| 备注： CLIENT2SERVER； |  |

- 3.6.3.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:203, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.7.客户端上报U盘日志（200/204）

- 3.7.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientULog.do

- 3.7.2.发送数据

[ { "OsType": "1", “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:204, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:1,//1普通U盘，2安全U盘，3是移动硬盘，4，cdrom.5 wifi.6蓝牙，7串口，8并口，9 U盘禁止读写执行，13软盘，14手机平板，15 USB接口设备，16 “LogContent”:”U盘使用被禁止”,//安全U盘使用被禁止，cdrom使用被禁止，wifi使用被禁止， “UserName”:”Administrator”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:4, “LogContent”:”cdrom使用被禁止”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:5, “LogContent”:”wifi使用被禁止”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:6, “LogContent”:”蓝牙使用被禁止”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:7, “LogContent”:”串口使用被禁止”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:8, “LogContent”:”并口使用被禁止”, } ] } ]

备注： CLIENT2SERVER； Usb类型UsbType（普通U盘：1 安全U盘：2） "OsType": 0 windows 1 linux "LogContent" : {"Operation" : 1, "DeviceID" : "xxxxxx", "Result" : 1} Operation: 1 读取 2写入 3 执行 4 插入 5 拔出 Result: 1 成功 2 失败 3 阻止 4 告警

- 3.7.3.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:204, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.7.4.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:202, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.8.客户端上报防火墙日志（200/210）

- 3.8.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallLog.do

- 3.8.2.发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:210, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “Type”:0, “LogContent”:” 名称：test2 组： 配置文件：所有 已启用：是 操作：允许 程序：任何 本地地址 ：任何 远程地址：任何 协议：UDP 本地端口：2345 远程端口：任何”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “Type”:1, “LogContent”:” 名称：test9 组： 配置文件：所有 已启用：是 操作：允许 程序：任何 本地地址 ：任何 远程地址：任何 协议：UDP 本地端口：2345 远程端口：任何”, } { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “Type”:2, “LogContent”:”防火墙规则被篡改”, } ] } ]

备注： CLIENT2SERVER； Type 0:删除规则 1:添加规则2：规则被篡改

- 3.8.3.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:210, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.9.客户端上报IP安全策略（150/162）

- 3.9.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallConfig.do

- 3.9.2.发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 162, "dwSynIpDefence": 0, // SYN 攻击保护状态. 0:关闭，1:开启 "dwFireWall": 0, // 结果防火墙状态 0:还原，1: 接管 "dwFireWallState": 0, // 系统防火墙的实际状态 0:关闭，1:开启 // 网络白名单路径列表 “CMDContent_1”:[ { “RuleName”: “TCP_6666”, FullPath”:”C:\\QQ.exe”, },{... }, ], // 网络白名单路径列表 “CMDContent_2”:[ { “RuleName”: “TCP_6666”, PORT_TYPE”: 1 (0：无效， 1：TCP, 2: UDP), PORT_NUM”: 6666 }, // 网络白名单Ip列表 “CMDContent_3”:[ { “RuleName”: “TCP_6666”, PORT_TYPE”: 1 (0：无效， 1：TCP, 2: UDP), PORT_NUM”: 6666 SourceIP : 1.1.1.1 MASK : 32 }, {... }, ] } ]

备注： CLIENT2SERVER；

- 3.9.3.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:162, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.10.管理平台下发安全基线策略 (v1.3)

- 3.10.1.账户策略（150/159）(V2.3)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

//账户策略

typedef struct __BASELINE_PL_ACCOUNT

{

DWORD dwPasswordComplexity;		// 密码复杂性要求		(0：:禁用, 1：启用)

DWORD dwMin_passwd_len;			// 密码长度最小值		【个字符(0 - 14) 】

DWORD dwPassword_hist_len;		// 强制密码历史[保留]   【个记住的密码(0 - 24)】

DWORD dwMax_passwd_age;			// 密码最长使用期限		【天(0 - 999)】

DWORD dwLockout_threshold;		// 帐户锁定阈值			【次无效登录(0 - 999)】

DWORD dwDisable_guest;			// Guest账户			(1：:禁用, 0：启用)

DWORD dwUsrmod3_lockout_duration;				// 帐户锁定时间

DWORD dwUsrmod3_lockout_observation_window;		// 复位帐户锁定计数器

}BASELINE_PL_ACCOUNT, *PBASELINE_PL_ACCOUNT;

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 159, “CMDContent”: { “dwPasswordComplexity":1, “dwMin_passwd_len”: 1, “dwPassword_hist_len”: 1, “dwMax_passwd_age”: 1, “dwLockout_threshold”: 1, “dwDisable_guest”: 1 “dwUsrmod3_lockout_duration”：1 “dwUsrmod3_lockout_observation_window”：1 } } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

- 3.10.2.审核策略（150/160）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

// 审核策略-类型

enum BASELINE_PL_AUDIT_TYPE

{

AUDIT_SUC = 1,

ADUIT_FAIL = 2,

ADUIT_SUC_FAIL = 3，

ADUIT_NULL = 4,

};

// 审核策略

typedef struct __BASELINE_PL_AUDIT

{

DWORD dwAuditCategorySystem;				// 审核系统事件			:成功,失败

DWORD dwAuditCategoryLogon;					// 审核[系统]登录事件	:成功,失败

DWORD dwAuditCategoryObjectAccess;			// 审核对象访问			:成功,失败

DWORD dwAuditCategoryPrivilegeUse;			// 审核特权使用			:失败

DWORD dwAuditCategoryDetailedTracking;		// 审核进程跟踪			:无审核

DWORD dwAuditCategoryPolicyChange;			// 审核策略更改			:成功,失败

DWORD dwAuditCategoryAccountManagement;		// 审核帐户管理			:成功,失败

DWORD dwAuditCategoryDirectoryServiceAccess;	// 审核目录服务访问		:失败

DWORD dwAuditCategoryAccountLogon;			// 审核账号登录事件		:成功,失败

}BASELINE_PL_AUDIT, *PBASELINE_PL_AUDIT;

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 160, “CMDContent”: { “dwAuditCategorySystem ":0, “dwAuditCategoryLogon”:1, “dwAuditCategoryObjectAccess”: 2, “dwAuditCategoryPrivilegeUse”:4, “dwAuditCategoryDetailedTracking”: 2, “dwAuditCategoryPolicyChange”: 1, “dwAuditCategoryAccountManagement”: 0, “dwAuditCategoryDirectoryServiceAccess”：4, “dwAuditCategoryAccountLogon”：4. } } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

- 3.10.3.安全选项策略（150/161）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

// 安全选项策略

typedef struct __BASELINE_PL_SECURITY_OPTIONS

{

// 1(启用)，0（禁用）

DWORD dwClearPageShutDown;				// 关机: 清除虚拟内存页面文件

DWORD dwDontDisplayLastUserName;			// 交互式登录: 不显示最后的用户名

DWORD dwDisableCAD;					// 交互式登录：无须按Ctrl+Alt+Del

DWORD dwRestrictAnonymousSam;			// 网络访问: 不允许SAM 帐户的匿名枚举

DWORD dwRestrictAnonymous;			// 网络访问: 不允许SAM 帐户和共享的匿名枚举

DWORD dwAutoRun;					// 自动播放

DWORD dwShare;					// 默认共享

}BASELINE_PL_SECURITY_OPTIONS, *PBASELINE_PL_SECURITY_OPTIONS;

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 161, “CMDContent”: { “dwClearPageShutDown":0, “dwDontDisplayLastUserName”: 1, “dwDisableCAD”: ”0”, “dwRestrictAnonymousSam”: 1, “dwRestrictAnonymous”: 0, “dwAutoRun”: 1, “dwShare”: 0 } } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

- 3.10.4.新基线策略（150/167）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/BaseLineConfig.do

// 新安全基线

typedef struct _SYSTEMDEFENCE_PL_SECURITY_STRUCT

{

// 1(启用)，0（禁用）

DWORD dwSystemLog;							// 系统日志配置

DWORD dwSeclog;							// 安全日志配置

DWORD dwApplicationLog;						// 应用程序日志配置

DWORD dwForcedLogoff;						// 设置挂起会话之前所需的空闲时间为分钟

DWORD dwForbidFloppyCopy;					// 禁用对所有驱动器和文件夹进行软盘复制和访问

DWORD dwForbidConsoleAutoLogin;				// 禁止故障恢复控制台自动登录

DWORD dwForbidAutoShutdown;					// 禁止系统在未登录前关机

DWORD dwCachedLogonsCount;					// 可被缓存的前次登录个数

DWORD dwDisableDomainCreds;					// 不允许为网络身份验证储存凭证或.netpassports

DWORD dwForbidGethelp;						// 禁止从本机发送远程协助邀请

DWORD dwForbidAutoReboot;					// 关闭故障恢复自动重新启动

DWORD dwForbidAutoLogin;					// 禁止开机自动登录

DWORD dwForbidChangeIp;						// 禁止用户修改ip

DWORD dwForbidChangeName;					// 禁止用户更改计算机名

DWORD dwEnableUac;							// 开启用户账户控制设置(uac)

DWORD  dwPasswdNotIncludedName;                //密码不包含用户名

DWORD dwRdpRortNum;						// 修改远程桌面默认服务端口（可选）

}SYSTEMDEFENCE_PL_SECURITY_STRUCT, *PSYSTEMDEFENCE_PL_SECURITY_STRUCT;

Windows格式： [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 167, “CMDContent”: { “dwSystemLog ":0, “dwSeclog”: 1, “dwApplicationLog”: ”0”, “dwForcedLogoff”: 1, “dwForbidFloppyCopy”: 0, …… } } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

Linux格式： [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 167, “CMDContent”: { “0 ":0,-1 “1”: 1,-1 “2”: 0,-1 “3”: 1,1 “4”: 0,2 …… } } ]

备注：value：第一个数字代表开启（1）或关闭（0），后面数字-1代表参数为空，非-1代表参数 SERVER2CLIENT

- 3.10.5.基线还原原始值（200/215）

[

{ “ComputerID”:”FEFOEACD”,

“CMDTYPE”: 200,

“CMDID”: 215,

“CMDContent”: {}

}

]

- 3.10.6.返回处理结果（策略）

- 3.10.7.返回处理结果（命令）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:匹配, “CMDID”: 匹配, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 3.11.管理平台下发获取安全检测结果（200/212）

- 3.11.1.旧版本的心跳流程返回的命令字

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:212,//212 合规报告 “CMDContent”:[ “type”:1 //Type=1,合规报告；type=2表示电力报告 ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.11.2.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do

- 3.11.3.旧版本的返回数据格式

[{ "CMDID": 212, "CMDTYPE": 200, "ComputerID": "6CBE2F9EWIN7-32-xwk" "CMDContent": [{ "dwApplicationLog": "不符合", "dwAuditCategoryAccountLogon": "不符合", .. "dwUsrmod3_lockout_observation_window": "不符合" }, //进程 { "DllHost.exe": "PID ： 1692\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n版本： 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)\r\n路径： C:\\Windows\\system32\\DllHost.exe", "wmiprvse.exe": "PID ： 3716\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n版本： 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)\r\n路径： C:\\Windows\\system32\\wbem\\wmiprvse.exe" }, //3安装程序 { "Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148": "版本： 9.0.30729.4148\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n安装日期： 2016/05/03\r\n安装路径： \r\n文件大小： 596", }, //4服务列表 { "ALG": "版本： 6.1.7600.16385\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n描述： Application Layer Gateway Service\r\n状态： 已停止", "wudfsvc": "版本： 6.1.7600.16385\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n描述： Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework\r\n状态： 正在运行" }, //5用户列表 { "Administrator": "全称： \r\n状态： 启用\r\n属性： 管理员\r\n上次登录时间： 2009-07-14 12:53:58", }, //6共享 { "ADMIN$": "类型： 远程管理\r\n路径： C:\\Windows", "C$": "类型： 默认共享\r\n路径： C:\\", "IPC$": "类型： 远程 IPC\r\n路径： " }, //7磁盘 { "C:": "容量: 59.99G\r\n剩余: 52.27G" }], }]

linux示例。 { "ComputerID": "Redhat5.5-x32-bec2facc", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 212, "CMDContent": [ {//（主机信息- 每一项都必要） "Redhat5.5-x32": "192.168.174.176;" }, {//（安全基线 - 每一项都必要） "账户登录超时限制15分钟": "不符合", "密码长度至少8字符": "不符合", "新密码与旧密码至少3个字符不同": "不符合", "新密码设置至少包含一个大写字母": "不符合", "新密码设置至少包含一个小写字母": "不符合", "新密码设置至少包含一个数字字符": "不符合", "新密码设置至少包含一个特殊字符": "不符合", "密码登录失败3次将锁定账户5分钟": "不符合", "密码最长使用期限为90天": "不符合", "密码最短使用期限为0天": "符合", "/etc/passwd文件访问权限644": "符合", "/etc/shadow文件访问权限640": "不符合", "UMASK默认取值为022": "不符合", "开启历史命令保留数目限制200条": "不符合", "系统必须开启日志服务": "符合", "系统必须创建日志文件": "符合", "保证系统日志文件只能追加": "不符合", "保证轮询的历史文件内容无法修改": "不符合", "系统必须开启审计服务": "符合", "系统必须创建审计日志文件": "符合", "备份防火墙策略": "不符合", "BASH破壳漏洞检测": "不符合", "OpenSSL心脏出血漏洞检测": "符合", "系统防火墙开启状态检测": "符合", "只有root账户的UID为0": "符合", "检测系统中不需要的默认账户": "不符合", "重命名root账户名称": "符合", "禁止root账户远程登录": "不符合", "系统命令目录下禁止存在无属主文件": "符合", "系统命令目录禁止存在777权限文件": "符合", "普通用户可以切换到root账户": "符合", "FTP服务关闭状态检测": "符合", "禁止FTP匿名登录": "符合", "根目录可用空间不低于10%": "符合", "系统支持RDP协议": "不符合", "禁止使用TELNET远程管理方式": "符合", "采用加密的远程管理方式": "符合", "Web服务关闭状态检测": "符合", "Mail服务关闭状态检测": "不符合", "syncookie功能开启状态检测": "符合", "操作系统启动DEP开启状态检测(需要重启)": "不符合", "禁止赋予更改主机IP地址权限": "符合", "禁止非root用户更改计算机名": "符合", "远程登录时，只允许用户使用SSH": "符合", "密码不得包含账户名": "不符合", "限制指定IP地址范围主机的SSH远程登录": "不符合", "限制SSH最大连接数，在连接数超过500时进行预警": "不符合", "主机间登录禁止使用公钥验证，应使用密码验证模式": "不符合" }, {//(进程列表 - 可变) "init [5]":"用户: root\r\nPID: 1\r\nPPID: 0\r\nCPU: 0\r\n开始时间: Jan14\r\nCPU占用时间: 00:00:01", "[migration/0]":"用户: root\r\nPID: 2\r\nPPID: 1\r\nCPU: 0\r\n开始时间: Jan14\r\nCPU占用时间: 00:00:01", "[ksoftirqd/0]":"用户: root\r\nPID: 3\r\nPPID: 1\r\nCPU: 0\r\n开始时间: Jan14\r\nCPU占用时间: 00:00:00", ... }, {//(已安装程序列表 - 可变) "Deployment_Guide-en-US.noarch": "版本: 5.2-11\r\n描述: installed", "Deployment_Guide-zh-CN.noarch": "版本: 5.2-11\r\n描述: installed", "Deployment_Guide-zh-TW.noarch": "版本: 5.2-11\r\n描述: installed", ... }, {//(端口服务列表 - 可变) "2208":"名字: hpiod\r\n协议: tcp\r\n进程ID: 4197", "111":"名字: portmap\r\n协议: tcp\r\n进程ID: 3896", "631":"名字: cupsd\r\n协议: tcp\r\n进程ID: 4224", ... }, {//(用户列表-可变) "root":"root¦bin¦daemon¦sys¦adm¦disk¦wheel", "bin":"bin¦daemon¦sys", "daemon":"bin¦daemon¦adm¦lp", "test":"test", ... }, {//(共享目录列表-可变) " /var/spool/samba":"" ... }, {//(分区列表-可变) "/":"容量: 122G\r\n剩余: 113G\r\n状态: 空间充足(剩余97%)", "/boot":"容量: 99M\r\n剩余: 79M\r\n状态: 空间充足(剩余83%)", "/dev/shm":"容量: 442M\r\n剩余: 442M\r\n状态: 空间充足(剩余100%)", ... }, {//(主动防御 - 每一项都必要) "PrcessControlStatus":0, // 程序控制状态：0-关闭，1-告警，2-拦截并告警 "ProcessAuditStatus":0, // 进程审计状态：0-关闭，1-开启 "IntegrityStatus":1, // 系统完整性检查：0-关闭，1-开启 "NetWhiteListStatus":0, // 0-关闭，1-开启 "ExtDevRegControlSwitch":0, // 注册 U 盘控制：1 开启，0 关闭 "ExtDevUnregCommonUSBRight":7,// 未注册普通 U 盘权限：(0-无权限，0x01 读权限，0x02 写权限，0x04 写权限，权限可以相或) "ExtDevUnregSafeUSBRight":7, // 未注册安全 U 盘权限：(0-无权限，0x01 读权限，0x02 写权限，0x04 写权限，权限可以相或) "ExtDevAntiVirusFlag":0, // 安全 U 盘强制杀毒功能：(0-无需查毒， // 1-普通U盘必须杀毒， // 2-安全U盘Public区必须杀毒， // 4-安全U盘Secure区必须杀毒，可以相或) "IllegalConnectStatus":0, // 0-关闭，1-开启 "UKeyStatus":0, // 0-关闭，1-开启 "FileProtectStatus":0, // 0-关闭，1-拦截并告警，2-告警 "MACStatus":0 // 0-关闭，1-拦截并告警，2-告警 }, {//(主动防御-计分 - 每一项都必要) "SecScore":19, // 主动防御计分总分 "WhiteListScore":5, // 程序白名单配置得分 "NetWhiteListScore":0, // 网络白名单配置得分 "BaseLineScore":14, // 安全基线得分 "ExtDevScore":0, // 外设管理得分 "IllegalConnectScore":0, // 非法外联得分 "UkeyScore":0, // 双因子得分 "AccessControlScore":0, // 访问控制得分 "SecLevel":"低合规" // 合规评级 }] }

备注： 目前有四项：1，基线，2，进程，3，程序，4，服务，后续三项：5，用户，6，共享，7，磁盘，8程序控制状态，9进程审计状态，10系统完整性检查状态，11双因子控制状态，12强制访问控制状态，13，总体评分安全级别 CLIENT2SERVER；

- 3.11.4.新版本的心跳流程返回的命令字 (V5.7)

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDVER”:1 “CMDID”:212,//212 合规报告 “CMDContent”:[ “Type”:1 //Type=1,合规报告；Type=2表示电力报告 ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.11.5.新版本的返回数据格式(5.7)

支持V300R001 主机卫士。

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:212, “CMDContent”:[ “Type”:1// “SecBaseLine”:{ “dwClearPageShutDown”:”合格” “dwDontDisplayLastUserName”:“不合格” “dwDisableCAD”: “合格”, “dwRestrictAnonymousSam”: “合格” “dwRestrictAnonymous”: “合格” “dwAutoRun”: “合格” “dwShare”: “合格” …… }, “ProcessList”:{ “ProcessName”:” detail” "DllHost.exe": "PID ： 1692\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n版本： 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)\r\n路径： C:\\Windows\\system32\\DllHost.exe",//window示例 …… }, “ApplicationList”: { “AppName”:” Detail”, "Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148": "版本： 9.0.30729.4148\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n安装日期： 2016/05/03\r\n安装路径： \r\n文件大小： 596", }, “ServiceList”: { “ServiceName”:”Detail”, "wudfsvc": "版本： 6.1.7600.16385\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n描述： Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework\r\n状态： 正在运行" }, “UserList”:{ “UserName”:”Detail”, "Administrator": "全称： \r\n状态： 启用\r\n属性： 管理员\r\n上次登录时间： 2009-07-14 12:53:58", }, “SharePath”: { “shareName”:”Detail”, "ADMIN$": "类型： 远程管理\r\n路径： C:\\Windows", }, “DiskInfo”: { “DiskName”:”Detail”, "C:": "容量: 59.99G\r\n剩余: 52.27G" }, “HostInfo”: { “subInfoName”:”detail” Hostname:“xxx-pc” "Host" : "JIELUO-PC" "Domain" : "WORKGROUP" "OS" : "Windows 7 sp1 64bit" "OSVer" : "6.1.7601" "CPU" : "Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz" "CPUNum" : "1" "CPUFreq" : "1696 MHz" "CPUType" : "Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3" "BiosProvider" : "LENOVO" "BiosVer" : "ACRSYS - 12f0" "MemorySize" : "15.91 GB" "MemoryRev" : "7.62 GB" }, “NetPortList”: { “portNumber”: “detail” } “ActiveProtect”: { "PrcessControlStatus": 2,"ProcessAuditStatus": 1,"IntegrityStatus": 0,"NetWhiteListStatus": 3,"ExtDevStatus": 3,"IllegalConnectStatus": 1,"UKeyStatus": 3,"FileProtectStatus": 0,"MACStatus": 1 }, “ScoreList”://合规分数 { "SecScore": 39, "WhiteListScore": 15, "NetWhiteListScore": 0, "BaseLineScore": 9, "ExtDevScore": 0, "IllegalConnectScore": 5, "UkeyScore": 0, "AccessControlScore": 10, "SecLevel": "中合规" "SecLevelNumber":1,//1中合规，2，3，4， } //新加项：List对应一个数组。 “VulnerableList”: [ { “Vulnerable”:”MS08-067 RPC” “Status”: “Fixed” “Desc”: “MS08-067 RPC远程执行漏洞” } ... ] “NetStatuslists”:[ { “Adapter”: ”本地连接” “MAC”：”8C:16:45:26:30:BF” “DHCP” ：”disable” “IP” ：”192.168.2.68,192.168.3.68,192.168.10.68” “mask”：”255.255.255.0,255.255.255.0,255.255.255.0” “gateway” ：”192.168.3.1” “DNS” ：”82.163.142.9 95.211.158.137” } ... ] “AutoRunlists”: [ { "Type" : "Run" "Version" ：“5.0.1.38” "Corp" ：“Intel Corporation” "Desc" ："iusb3mon" "Path "："C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 3.1 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe" } ... ] ] } ]

- 3.12.管理平台下发强制删除指定的文件（150/163）(v1.3)

- 3.12.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

- 3.12.2.发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:163, “CMDContent”:[ { “FullPath”:”c:\\a.txt” }, { ...}, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.12.3.返回处理结果（命令和策略）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:匹配, “CMDID”: 匹配, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 3.13.管理平台下发主机审计

- 3.13.1.进程审计日志处理（白名单内的进程）（150/164）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:164, “Enable” : 1 //(1：启用，0: 禁用) “CMDContent”:[ { “FileName”:”qq.exe” }, { “FileName”:”360可信卫士.exe” },{...} ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.13.2.操作系统日志审计-上报周期策略（150/165）V2.6

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”: 165, “Enable” : 1 //(1：启用，0: 禁用) “CMDContent”: { “dwCycleDay” : 2 } } ]

备注： SERVER2CLIENT

- 3.13.3.系统日志审计-上报系统日志（文件）V2.7

post https://%s:%d/USM/upLoadSysLogFile.do?id=%s&filepath=%s

enum HOST_AD_SYSLOG_CLASS

{

EVENT_CLASS_Application = 1,

EVENT_CLASS_Security = 2,

EVENT_CLASS_System = 3,

EVENT_CLASS_Setup = 4

};

enum HOST_AD_SYSLOG_TYPE

{

EVENT_TYPE_ERROR =1,

EVENT_TYPE_WARNING = 2,

EVENT_TYPE_INFORMATION =3,

EVENT_TYPE_AUDIT_SUCCESS = 4,

EVENT_TYPE_AUDIT_FAILURE = 5

EVENT_TYPE_AUDIT_FAILURE_AND_SUCCESS = 6,

EVENT_TYPE_UNKOWN = 7

}

// 数据结构

typedef struct  __HOST_AD_SYSLOG_STRUCT

{

DWORD dwEventClass;	//日志信息包括类别 -- BASELINE_EVENT_LOG_CLASS

DWORD dwEventType;		//事件类型- BASELINE_EVENT_LOG_TYPE

DWORD dwEventID;		//事件ID

LONGLONG llEventTime;	//时间

TCHAR wsEventSourceName[128];	//来源

TCHAR wsEventDescription[1024];	//描述-- 这个值非常大1024太大了

TCHAR wsEventComputerName[64];	//计算机名称

}HOST_AD_SYSLOG_STRUCT, *PBASELINE_AD_SYSLOG_STRUC

- 3.13.4.返回处理结果（命令和策略）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:匹配, “CMDID”: 匹配, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 3.14.主机加固 V2.5

- 3.14.1.操作系统完整性检查策略（150/155）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:155, “CMDContent”: “Enable” : 1 //(1：启用，0: 禁用) { } } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.14.2.注册表保护策略（150/156）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:156, “Enable” : 1 //(1：启用，0: 禁用) “CMDContent”: [ { “RegItem": “HKEY_CURRENT_USER\BBB }, { “RegItem ": “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\AA_BB111” }, { ... } ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.14.3.配置文件保护策略（150/157）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:157, “Enable” : 1 //(1：启用，0: 禁用), “CMDContent”: [ { “FullPath": “c:\\QQ.exe }, { “FullPath ": “c:\\迅雷.exe }, { ... } ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.14.4.数据执行保护策略（150/158）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:158 , “Enable” : 1 //(1：启用，0: 禁用) “CMDContent”: [ { “FileName": “QQ.exe }, { “FileName ": “迅雷.exe }, { ... } ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.14.5.上报开机系统加载文件（文件）  V3.0

POST http://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysLoadFileEX.do?id=ComputerID&filepath=FullPath

POST内容为文件流 ComputerID:base64后的计算机id FullPath:经过转换后的文件全路径，例如：c:\test\test.exe会被转换为：c*test*test.exe

备注： CLIENT2SERVER；

// 【白名单管理】 - 白名单列表

typedef struct

{

TCHAR szFullPath[MAX_PATH];

};

- 3.14.6.主机加固日志上报（200/209）V2.5

POST http://192.168.1.151:8440/USM/hostDefenceWarning.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:209, “CMDContent”: [ { “LogType” : 1 //(1：文件，2: 注册表, 3:完整性,4是强制访问控制 ) “Time”: “2016-04-01 11:11:11” “FullPath": “C:\\1.exe” “LogContent”: “1”; // 操作内容（删除或修改）文件（1：删除2：重命名3：修改）；注册表（1：删除键2：删除值3：修改4：重命名） }, { “LogType” : 2 //(1：文件，2: 注册表, 3:完整性,4是强制访问控制 ) “FullPath": “HKEY_CURRENT_USER\AA_TEST111” “LogContent”: “1”// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除2：重命名3：修改）；注册表（1：删除键2：删除值3：修改4：重命名） }, { “LogType” : 3 //(1：文件，2: 注册表, 3:完整性,4是强制访问控制 ) “FullPath": “c:\windows\\system32\user32.dll” “LogContent”: “1”// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除2：重命名3：修改）；注册表（1：删除键2：删除值3：修改4：重命名） } ] } ]

备注： CLIENT2SERVER；

- 3.14.7.返回处理结果（命令和策略）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:匹配, “CMDID”: 匹配, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 3.15.白名单管理(v1.3)

- 3.15.1.扫描例外（150/152）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:152, “Enable” : 1 //(1：覆盖，0: 删除) “CMDContent”:[ { “NoScanPath”:”d:\\ONE_DIR” }, { “NoScanPath”:”d:\\TWO_DIR” },{...} ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.15.2.扫描状态上报（150/211）

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientScanStatus.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:211, “CMDContent”:[ { //1. 查找PE文件 2. 生成摘要文件 3. 保存文件 4. 完成扫描，白名单上传中 //5.停止扫描 6. 扫描失败 7. 扫描开启中 8. 取消扫描中，9. 扫描异常。 10. 更新白名单， 11. 文件上传中 12.加载预置白名单 13：匹配预置白名单 14:扫毒 “ScanStatus”: 1, ”Time”:”” // 时间 }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.15.3.快速添加到白名单（150/153）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:153, “CMDContent”:[ { “FullPath”: ”c:\\QQ.exe” }, { “FullPath”: ”c:\\淘宝.exe” },{...} ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.15.4.指定文件从白名单删除（150/154）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:154, “CMDContent”:[ { “FullPath”: ”c:\\QQ.exe” }, { “FullPath”: ”c:\\淘宝.exe” },{...} ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 3.15.5.上传白名单文件列表到管理平台（文件）

post https://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysWhiteFile.do?id=%s&filepath=%s

POST内容为文件流 ComputerID:base64后的计算机id= filepath:经过转换后的文件全路径，例如："C:\Program Files\WinIcsSec\WorkstationD efender\res\wlFull_1_20170412122220.wl"

备注： CLIENT2SERVER；

【白名单管理】 -文件内容格式

// 【白名单管理】 - 白名单列表

typedef struct __WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT

{

DWORD dwAddOrDel;				// 客户端发往服务器(1：添加， 2：删除)

DWORD dwFullPathLength;

TCHAR szFullPath[dwFullPathLength];

DWORD dwHashType;

DWORD dwFileHashLength;

TCHAR szFileHash [dwFileHashLength];

}WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT, *PWMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT;

- 3.15.6.上传非白名单文件到服务（文件）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/upLoadNotWhiteFile.do?id=ComputerID&filepath=FullPath

POST内容为文件流 ComputerID:base64后的计算机id FullPath:经过转换后的文件全路径，例如：c:\test\test.exe会被转换为：c*test*test.exe

备注： CLIENT2SERVER；

- 3.15.7.返回处理结果（命令和策略）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:匹配, “CMDID”: 匹配, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 3.16.主机用户管理(v3.1)

- 3.16.1.管理平台下发配置（150/166）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 166, “USBKeyAuth":0, “OsAuth”: 1, “Safemode”:1， “DisableLocalUser”:1， “OneUser”: 0, “CMDContent”: [ { “UserName”:” Administrator”, “Password”：”ABC@abc123” “Enable”: 1 “USMCreate”:0 “Group”: “admin”, “Domain”:””, “HardSerialID”: “2CA32E124D011108”, “KeyName”:”pc1-Administrator”, “BoundleTime”:” 2018-05-02 17:45:30”, } { “UserName”:”yangjp”, “Password”：”ABC@abc123”， “Enable”: 0 “USMCreate”:1 “Group”: “admin”, “Domain”:””, “HardSerialID”: “2CA32E124D011108”, “KeyName”:” pc1-yangjp”, “BoundleTime”:” 2018-05-02 17:45:30”, } {... } ] } ]

说明：1、DisableLocalUser为1表示禁止本地管理用户(禁用本机用户、禁止创建新用户)，为0表示不禁止本地管理用户 2、OneUser为1表示当前报文中只有一个用户信息，用于修改本地用户绑定关系，此时头部开关无效；为0表示全量USM用户列表，需要根据头部开关做相应处理。 3、Password字符串，字段内容为密文 4、Enable为1表示此用户当前可用，为0表示被禁用 5、USMCreate为1表示此用户由USM创建，为0表示为主机设备上创建 6、Group 字符串，表示用户组名称

- 3.16.2.客户端上报配置（200/171）

POST https://192.168.1.151:8440/USM/USBKeyConfig.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 200, “CMDID”: 171, “USBKeyAuth":0, “OsAuth”: 1, “Safemode”:1, “DisableLocalUser”：1， “OneUser”: 0, “CMDContent”: [ { “UserName”:” Administrator”, “Enable”: 1， “USMCreate”:0 “Group”: “user”, “Domain”:””, “HardSerialID”: “2CA32E124D011107”, “KeyName”:”pc1-Administrator”, “BoundleTime”:” 2018-05-02 17:45:30”, } { “UserName”:”yangjp”, “Enable”: 0， “USMCreate”:1 “Group”: “user”, “Domain”:””, “HardSerialID”: “2CA32E124D011108”, “KeyName”:” pc1-yangjp”, “BoundleTime”:” 2018-05-02 17:45:30”, } { “UserName”:” Admin”, “Enable”: 1， “USMCreate”:1 “Group”: “user”, “Domain”:””, “HardSerialID”: “”, “KeyName”:””, “BoundleTime”:””, } {... } ] } ]

说明： 1、客户端上报所有本机用户，包括USM创建的和本地创建的用户 2、各字段含义见3.16.1下发配置说明

- 3.17.强制访问控制

- 3.17.1.主客体配置

POST http://192.168.1.151:8440/USM/AccessControlConfig.do

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 181, "Enable" : 1, //(0: 禁用， 1：拦截并告警， 2：告警) "CMDContent_1": //主体-用户 [ { "ProcessName": "c:\windows\system32\net.exe", //BLP模型和BIBA为空 "UserName": "Administrator", "DomainID":1 }, {... }, ] "CMDContent_2": //客体-文件 [ //Object-File { "Filename": "c:\test\", "DomainID":1 }, { "Filename": "c:\file\test.txt", "DomainID":2 } ] }]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 181, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”, “REASON”: 0 //0,成功；1表示主体不存在 “missuser”:”[“usera”,”adminb”]” } ｝ ]

- 3.17.2.安全域配置

POST http://192.168.1.151:8440/USM/AccessControlDomainRule.do

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 182, "CMDContent": [ { "DomainID":1 "DomainName":"默认安全域" "InDomainAction": 3 //1=read, 2=write, 3=Read&Write, 4=deny "ExDomainAction": 3 ExceptionDomainRule [ { "exDomainID":2 "Action": 1 } { "exDomainID":3 "Action":1 } { "exDomainID":4 "Action":1 } ] }, { "DomainID":2 "DomainName":"软件基础域" "InDomainAction": 3 //1,read, 2=write, 3=Read&Write, 4,deny "ExDomainAction": 1 ExceptionDomainRule [ { "exDomainID":1 "Action ":2 } { "exDomainID":3 "Action ":1 } ] } ] } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

- 3.17.3.例外规则配置

operation为“replace”表示全量替换

operation为“add”表示增量更新，如通过告警增加

operation为“delete”表示增量删除，如删除部分规则

POST http://192.168.1.151:8440/USM/AccessControlObjectRule.do

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 183, "operation": "add", // add(or update), delete, replace "CMDContent": [ //Subject_Process { "Filename": "c:\", "DomainID":1 "UserName": "Administrator", "process": "c:\windows\system32\cmd.exe", "Action":1 //1,read, 2=write, 3= Read&Write, 4,deny }, { "Filename": "c:\test\", "DomainID":1 "UserName": "Administrator", "process": "c:\windows\system32\cmd.exe", "Action":1 //1,read, 2=write, 3= Read&Write, 4,deny } ] } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

- 3.17.4.USM下发配置（150/181）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 181, “Enable” : 1, //(0: 禁用， 1：拦截并告警， 2：告警), “CMDContent_1”:[ { "ProcessName": "c:\windows\system32\net.exe", //BLP模型和BIBA为空 “UserName”: “Administrator”, “DomainID”:1 },{... }, ] “CMDContent_2”:[ { "ProcessName": "c:\windows\system32\net.exe", //BLP模型和BIBA为空 “Filename”: “c:\test\”, “DomainID”:1 }, { "ProcessName": "c:\windows\system32\net.exe", //BLP模型和BIBA为空 “Filename”: “c:\file\test.txt”, “DomainID”:2 } {... }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

返回信息：在3.3节的基础上增加相关字段。 [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150 “CMDID”: 181 “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” “REASON”:“UnknownUserName : admin,foo”//表示admin,foo不在此配置的系统中。 } } ] 测试的示例： [{"CMDContent":{"REASON":"UnknownUserName:jianghg2009,jianghg_2009","RESULT":"FAIL"},"CMDID":181,"CMDTYPE":150,"ComputerID":"E8DC5640XP-PC"}]

- 3.17.5.向USM上传强制访问文件保护等日志（200/209）

如下的格式中LogType：1表示是文件保护，2表示window的注册表保护

；3是完整性，4是强制访问控制；5是白名单文件保护

POST http://192.168.1.151:8440/USM/hostDefenceWarning.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:209, “CMDContent”: [ { “LogType” : 1 //(1：文件，2: 注册表, 3:完整性, 4:强制文件保护) “Time”: “2016-04-01 11:11:11” “FullPath": “C:\\1.exe” “ProcessNmae”:"c:\windows\system32\regedit.exe" “Username”:"Administrator" “LogContent”: “1”; // 操作内容（删除或修改）文件（1：删除2：重命名3：修改 4：读）；注册表（1：删除2：删除3：修改4：重命名） “Block”:1 // 1 拦截并报警， 0：告警， null: 不显示 }, { “LogType” : 2 //(1：文件，2: 注册表, 3:完整性， 4:强制文件保护 ) “Time”: “2016-04-01 11:11:11” “FullPath": “HKEY_CURRENT_USER\AA_TEST111” “ProcessNmae”:"c:\windows\system32\regedit.exe" “Username”:"Administrator" “LogContent”: “1”// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除 2：重命名 3：修改 4：读）；注册表（1：删除键 2：删除值 3：修改 4：重命名） “Block”:1 // 1 拦截并报警， 0：告警, null: 不显示 }, { “LogType” : 4 //(1：文件，2: 注册表, 3:完整性， 4:强制文件保护 ) “FullPath": “c:\windows\\system32\user32.dll” “ProcessNmae”:"c:\windows\system32\regedit.exe" “Username”:"Administrator" “LogContent”: “1”// 操作内容（删除或修改）文件（1：删除2：重命名3：修改）；注册表（1：删除2：删除3：修改4：重命名） “Block”:1 // 1 拦截并报警， 0：告警 } ] } ]

备注： CLIENT2SERVER；

- 3.18.非法外联

- 3.18.1.客户端上传配置（150/180）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/IllegalConnectConfig.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 200, “CMDID”: 213, “Enable” : 1 //(2：启用，1: 禁用) 功能是否启用 “CMDContent”: [ { “host":"www.baidu.com", “desc”: "" } { “host":"www.sina.com.cn", “desc”: "" } { “host":"10.10.10.10", “desc”: "" } ] } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

- 3.18.2.管理平台下发配置（150/180）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 169, “Enable” : 1 //(2：启用，1: 禁用), “CMDContent”: [ { “host":"www.baidu.com", “desc”: "" } { “host":"www.sina.com.cn", “desc”: "" } { “host":"10.10.10.10", “desc”: "" } ] } ]

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

- 3.18.3.日志上报（200/212）V2.5

POST http://192.168.1.151:8440/USM/IllegalConnectLog.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:214, “CMDContent”: [ { “Time”: “2016-04-01 11:11:11” “host": www.baidu.com “ip”:”192.168.4.41” “STATE”:1 (0:不是非法外联的状态 1：非法外联状态) }, { “Time”: “2016-04-01 11:11:11” “host": www.baidu.com“ “ip”:”192.168.4.41” “STATE”:1 (0:不是非法外联的状态 1：非法外联状态) }, ] } ]

备注： CLIENT2SERVER；

- 3.19.网络白名单策略（IP安全策略）（150/162）V2.2

- 3.19.1.网络白名单上传配置

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallConfig.do

// IP安全策略

typedef struct __BASELINE_PL_IP

{

DWORD dwSynIpDefence;		// SYN攻击保护 (0：:禁用, 1：启用)

DWORD dwFireWall;			// 防火墙		(0：:禁用, 1：启用)

DWORD dwFireWallState;		// 防火墙真实状态

}BASELINE_PL_IP, *PBASELINE_PL_IP;

{ “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 162, “dwSynIpDefence ":0, “dwFireWall”: 1, “dwFireWallState”: 1 CMDContent_3”:[ { “RuleName”: “TCP_6666”, PORT_TYPE”: 1 (0：无效， 1：TCP, 2: UDP), PORT_NUM”: 6666 SourceIP : 1.1.1.1 MASK : 32 },{... }, ] }

备注： SERVER2CLIENT

- 3.19.2.管理平台下发配置

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 162, “dwSynIpDefence ":0, “dwFireWall”: 1, “dwFireWallState”: 1 CMDContent_3”:[ { “RuleName”: “TCP_6666”, PORT_TYPE”: 1 (0：无效， 1：TCP, 2: UDP), PORT_NUM”: 6666 SourceIP : 1.1.1.1 MASK : 32 },{... }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT

- 3.19.3.告警日志上传

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallLog.do

- 3.19.3.1.发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:210, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “Type”:2, “LogContent”:”防火墙规则被篡改”, } ] } ]

备注： CLIENT2SERVER； Type 0:删除规则 1:添加规则 2:规则被篡改

- 3.19.3.2.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:210, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.20.日志规格

- 3.20.1.日志规格下发

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

管理平台命令下发

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 250, “CMDID”: 253, “CMDContent”:[ { “DAYS” : 60 ,//最大保留日志天数，范围1到90，变更时下发 “Proportion”：200 //日志最大占用空间数量，以兆为单位，范围为100到1000 } ] ｝ ]

返回配置下发的结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 250, “CMDID”: 253, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC”, “REASON”: 0 //0：配置下发成功；1：参数不合法；2：其他错误 } ｝ ]

当客户端配置发生变化时，向管理平台上报最新的配置。

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLogPolicy.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 250, “CMDID”: 254, “CMDContent”:[ { “DAYS” : 60 ,//最大保留日志天数，范围1到90，变更时下发 “Proportion”：200 //日志最大占用空间数量，以兆为单位，范围为100到1000 } ] ｝ ]

- 3.21.操作系统用户管理

增加用户的通信协议见管理平台下发配置（150/166）

- 3.21.1.操作系统用户登录登出审计（202/217）

POST http://192.168.1.151:8440/USM/auditSysUsers.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 202, “CMDID”: 217, ｝ “CMDContent”:[ { “Index”: 1, “User”: SysAdmin, "LOGTYPE":0, // 日志类型：0 用户登录 //(V300R006增加字段）USM首先判断此字段，没有此字段，表示是旧版本的主机卫士。 “LoginTime”: 2019-01-22 17:30:12, “LoginTimestamp”:1554319769000,// 登录的时间戳 “LogoutTimestamp”:1554329769000, // 登出的时间戳 “LogoutTime”: null, // 如果已经登出，那么显示登出时间，否则此处传空（null） “Terminal”：ssh, “type”: 1 //1表示本地登入；2 表示远程登入 “RemoteIp”:”1.1.1.1” 远程登陆的IP。 “status”: 1// 1已登入；2已登出； 3连接直到机器关机。 }， //V300R006增加如下字段 { “Index”: 2, "LOGTYPE":1, // 日志类型：1 创建用户；2 删除用户；3 修改密码 "User":"redhat", "OperationTime":"2019-01-22 17:30:12", "OperationTimestamp":1554319769000, // 操作的时间戳 } ] ]

注意：数组的最大长度为2000，超出时，要分批上报 "LOGTYPE" 表示日志类型：0 用户登录登出；1 创建用户；2 删除用户；3 修改密码

- 3.21.2.删除操作系统用户（202/220)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

管理平台需要下发要删除的操作系统用户。如果有多个用户需要删除，可以在同一条TCP会话里面产生多次下列的交互。

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 202, “CMDID”: 220, “User” : [ { “Name”: test, } ] ｝ ]

删除用户的下发结果。

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 202, “CMDID”: 220, “User” : [ { “Name”: test, “Result”：0,//0,成功；3，用户名不存在；6，用户正在登陆；-1.删除错误 } ] ｝ ]

- 3.21.3.重置用户密码(202/222)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

管理平台需要下发要修改密码用户的信息。如果有多个用户需要修改密码，可以在同一条TCP会话里面产生多次下列的交互。

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 202, “CMDID”: 222, “User” : [ { “Name”: test, “NewPasswd”: 123abcDE@; } ] ｝ ]

重置密码的下发结果。

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 202, “CMDID”: 222, “User” : [ { “Name”: test, “Result”：0,//0,成功；2，密码复杂度校验失败；3，用户名不存在；4，用户密码校验错误；；-1.删除错误 } ] ｝ ]

- 3.21.4.操作系统用户发送变化(202/224)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/modifySysUsers.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 202, “CMDID”: 224, “CMDContent”:[{ “operateTime”:'2019-01-29 10:25:23', //操作时间 “operatorUser”:"SystemAdmin", // 默认SystemAdmin “userName”: Test, “operateType”: 1，//1,新增；2，删除,3、修改、4，修改密码 “operateOrigin”: 1, // 操作来源1、管理平台创建，2、主机卫士客户端创建 “result”: 1,// 操作结果 1.成功。2.失败 “description”: null // 结果描述，如果操作失败，失败的原因 }, ...... ] ｝ ]

- 3.21.5.操作系统用户修改用户组(202/225)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

管理平台需要下发要修改用户组的信息。如果有多个用户需要修改密码，可以在同一条TCP会话里面产生多次下列的交互。

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 202, “CMDID”: 225, “User” : [ { “Name”: test, "Group": "user,root", } ] ｝ ]

修改组的下发结果。

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 202, “CMDID”: 226, “User” : [ { “Name”: test, “Result”：0,//0,成功；3，用户名不存在；5，用户组不存在，-1.修改失败 } ] ｝ ]

- 3.22.主机卫士在线升级

- 3.22.1.升级命令下发(250/255)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

管理平台需要通知主机卫士需要升级的安装包。管理平台提供TFTP服务，主机卫士通过TFTP客户端获取文件。

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 250, “CMDID”: 255, “CMDContent”:{ “PackageName”: V200R003C10B300.signed, “PackageMd5”：5f57466738ebcf79a4026a8bd12473ce, “Server”: 192.168.15.139, “Port”: 6767, } ｝ ]

- 3.22.2.升级结果上传(203/256)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientResult.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 203, “CMDID”: 256, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”, “REASON”: 0 //0,成功；1，升级包不合法；2，软件版本不合法；3，用户拒绝升级；4，服务无法访问；-1，升级失败, } ｝ ]

- 3.23.网络服务管理

- 3.23.1.客户端上传配置(150/173)

- POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientNetServerConfig.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 173, CMDContent”:[ { “ServiceName”: “sshd”, “status”: 1 /* 0为关闭，1为开启 */ },{... }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT

返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:173, “RESULT”:0 // 0：成功 1:失败 2:模板中服务部分未安装 } ]

备注： SERVER2CLIENT； 0：成功 1:失败 2:模板中服务部分未安装

- 3.23.2.管理平台下发配置(150/173)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 173, CMDContent”:[ { “ServiceName”: “sshd”, “status”: 1 /* 0为关闭，1为开启 */ },{... }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT 0：成功 1:失败 2:模板中服务部分未安装

返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:173, “RESULT”:0 // 0：成功 1:失败 2:模板中服务部分未安装 } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.23.3.告警日志上传(200/213)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientNetServerLog.do

- 3.23.3.1.发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:213, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “Type”:0, “LogContent”:”xxx”, “serverName”:”服务名称” } ] } ]

备注： CLIENT2SERVER； Type 0：服务关闭1：服务开启2:服务状态被第三方更改

- 3.23.3.2.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:213, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.24.主机卫士用户登录登出日志(200/227)

POST https://server_path:8440/USM/auditClientLogin.do

[{"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":200, // 命令类型 "CMDID":227, // cmdID "CMDContent": [ {"userName":""， // 用户名（必须） “role”: //角色 1：超级管理员，2：管理员，3：审计员 "loginType":1， //操作类型 （1：登录，2，登出）（必须） "operatingTime":2019-01-30 20:23:35,//操作时间 "result":1,// 操作结果 1：成功，2,：失败，3：锁 (必须) "description"："" // 描述信息(可选) },... ]}]

注意：CMDContent 数组的最大长度为2000，超出时，要分批上报

- 3.25.主机卫士上报U盘注册的信息(100/120)

- 3.25.1.上报的数据

POST https://server_path:8440/USM/hotplugDev.do

[{"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "usbSwitch": 1, // usb 开关，1 开启，0 关闭 "CMDContent": [ { “type”:”1” //1表示是USB设备 “USBClass”:”8” 表示是大存储设备 “plugState”：1,//1:插入,0:拔出; "serialID":"12324"， //唯一的ID号。 "registerStatus":0，0 未注册，1表示已经注册 "time":2019-01-30 20:23:35,//操作时间 “right”:”1” // 1只读；2读写；4是执行。 "description"："" // 描述信息(可选) },... ]}]

USBClass: 1音频； 2：串口； 3是HID人机接口设备；4.无效。 5是物理设备； 6Image图像设备, 7是打印机； 8是U盘； ９是HUB； 10是CDC-Data通信设备; 11 Smart Card智能卡 12 无效 13Content Security内容安全设备 14 Video视频设备 15 Personal Healthcare个人健康设备 16 Audio/Video Devices声音/视频设备 17

- 3.25.2.管理平台下发注销命令(100/125)

{ "ComputerID": "FEFOEACD", // 机器码 "CMDID": 125, // cmdID "CMDTYPE": 100, // 命令类型 "CMDContent": [ // 要注销的机器码集合 "1234", "3245", "aabb" ] }

- 3.26.主机卫士安全远程登录的信息(250/252)

- 3.26.1. 客户端上报的数据

POST http://192.168.1.151:8440/USM/remoteLoginPolicy.do

{ “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 250, “CMDID”: 252, CMDContent”:[ { “type”: “1”; 1是ssh; 2 “maxConnectCount”: 0表示不限制；1-100 “forbidPublicKey”:”1” 表示开启禁止使用公钥验证；2表示关闭禁止。 “allowEnteryArray”: [ { “user”:”root” “ipStart”:”192.168.2.1” “ipEnd”:”192.168.2.1” “timeStart”:”1” “timeEnd”:”2” } 。。。。 ] },{... }, ] }

- 3.26.2.服务端下发的数据

{ “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 250, “CMDID”: 251, CMDContent”:[ { “type”: “1”; 1是ssh; 2 “maxConnectCount”: 0表示不限制；1-100 “forbidPublicKey”:”1” 表示开启禁止使用公钥验证；2表示关闭禁止。 “allowEnteryArray”: [ { “user”:”root” “ipStart”:”192.168.2.1” “ipEnd”:”192.168.2.1” “timeStart”:”1” “timeEnd”:”2” } 。。。。 ] },{... }, ] }

- 3.26.3.返回命令结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:250, “CMDID”:251, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” //“errorID”:”” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.27.操作系统内核操作日志(200/214)

POST https://server_path:8440/USM/auditKernelLog.do

[ { "ComputerID": "1EFADEF8gyk-52-中文乱码", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 214, "CMDContent": [ { "time": "2019-02-14 17:24:53", // 操作时间 "user": "root", // 系统用户名称 "operateType": 1, // 操作类型：1表示加载，2表示卸载 "kernel": "内核名称", // "result": 1, // 操作结果：1：成功，2：失败 "description": "操作描述" }, ..... ] } ]

注意：CMDContent 数组的最大长度为2000，超出时，要分批上报

- 3.28.主机卫士账号操作日志(200/215)

POST https://server_path:8440/USM/auditUserOperateLog.do

[ { "ComputerID": "1EFADEF8gyk-52-中文乱码", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 215, "CMDContent": [ { "operateTime": "2019-02-14 10:25:23", // 操作时间 "operatorUser": "SystemAdmin", // 操作者 "userName": "Test", // 被操作者 "operateType":1, // 操作类型1,新增；2，删除,3、修改、4，修改密码 "operateOrigin": 2, // 操作来源1、管理平台创建，2、主机卫士客户端创建,默认2 "result": 1, // 操作结果：1：成功，2：失败 "description": "操作描述" }, ..... ] } ]

注意：CMDContent 数组的最大长度为2000，超出时，要分批上报

- 3.29.卸载后的返回给USM的信息(1/3)

- 3.29.1.发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:1, “CMDID”:3, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” “UNREGISTER”:”SUC” “UNINSTALL”:”SUC” } } ]

备注： CLIENT to SERVER； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 3.30.客户端上报文件保护策略(150/241)

POST https://server_path:8440/USM/FileProtect.do

[{ "ComputerID": "okttl-de8b01e1", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 241, "Enable": 0, // 开启状态 "alarmMode": 1, // 告警模式，1:拦截并告警（开启），2:告警，3:关闭 "CMDContent": [{ "FullPath": "/root/桌面/a.txt" // 文件路径 }, { "FullPath": "/root/桌面" }] }]

上线或客户端改变后，客户端主动上报

- 3.31.客户端上报注册表保护策略(150/240)

POST https://server_path:8440/USM/RegProtect.do

[{ "CMDContent":[ { "RegItem":"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\7-ZIP", "RegType":1 // 项值选项 1:项, 2:值 }, { "RegItem":"HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\JAVASOFT", "RegType":1 }], "CMDID":240, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "Enable":1, "alarmMode":1 // 告警模式，1:拦截并告警（开启），2:告警，3:关闭 }]

上线或客户端改变后，客户端主动上报

- 3.32.客户端上报文件保护例外策略(150/242)

POST https://server_path:8440/USM/FileProtectException.do

[{ "CMDContent":[{"FullPath":"c:\\test\\test1"},{"FullPath":"c:\\test\\test2"}...], "CMDID":242, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1" }]

上线或客户端改变后，客户端主动上报

- 3.33.客户端上报进程审计策略 (150/242)

POST https://server_path:8440/USM/ProcessAudits.do

[{ "CMDContent":[{"FullPath":"c:\\test\\test1"},{"FullPath":"c:\\test\\test2"}...], "CMDID":242, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1" }]

上线或客户端改变后，客户端主动上报

- 3.34.客户端用户

- 3.34.1.客户端上报客户端用户信息(150/185)

POST https://server_path:8440/USM/Userinfo.do

[{ "CMDContent":[{ "UserName":"SysAdmin", // 用户名 "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", // 加密的密码 "RoleID":1, // 角色 1：系统管理员，2:管理员，3：审计员 "Time":"2019-12-25 09:51:50", // 时间 "authority":0 // 权限 }, { "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", "RoleID":2, "Time":"2019-12-25 09:51:50", "UserName":"Admin", "authority":0 }, ...... ], "CMDID":185, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "operateType":5 // 操作类型 1：新增，2：删除，3：重置密码，4：分配权限，5：用户模板 }]

- 3.34.2.管理平台下发用户模板(150/186)

[{ "ComputerID":"机器码", "CMDID":186, "CMDTYPE":150, "operateType":5, // 操作类型 1：新增，2：删除，3：重置密码，4：分配权限，5：用户模板 "CMDContent":[{ "authority":267386880, "Time":"2019-12-25 10:41:15", "UserName":"aaa", "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", "RoleID":2 },...] }]

- 3.34.3.管理平台下发后用户模板后客户端返回

[{ "CMDContent": { "RESULT":"SUC" }, "CMDID":186, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1" }]

- 3.34.4.修改用户的权限

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":186, "CMDTYPE":150, "operateType":4, "CMDContent":[{ "authority":266338304, "Time":"2019-12-25 10:49:07", "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", "RoleID":2, "UserName":"aaa" }] }]

注意：用户权限全部用的"CMDID":186和"CMDTYPE":150 是一样的，只是通过 operateType 来区分不同的行为。

用户权限authority定义（占位）：

enum Function{ // 老板版升级 _T("0001") BASE_VERSION = 0x00000001, // [基础版本] 基础版本 // V3R7之后授权码已修改 by yxd 2023-10-10 AUDIT_LOG_VERSION = 0x00000002, // [审计工具] 日志审计 APPEND_PROGRAM_VERSION = 0x00000004, // [追加安装程序] 追加安装程序 APPEND_FILE_VERSION = 0x00000008, // [追加目录及文件] 追加目录及文件 NORMAL_UDISK_CTRL_VERSION = 0x00000010, // [普通U盘控制] 普通U盘控制 SAFE_UDISK_CTRL_VERSION = 0x00000020, // [安全U盘控制] 安全U盘控制 // V3R7之后授权码已修改 by yxd 2023-10-10 end REMOVABLE_VERSION = 0x00000040, // [U盘白名单] U盘白名单 CERT_VERSION = 0x00000100, // [证书白名单] 证书白名单 SCRIPT_VERSION = 0x00000200, // [脚本白名单] 脚本白名单 MEMPROTECT_VERSION = 0x00001000, // [防内存注入] 内存防注入 SERVER_MANAGE_VERSION = 0x00010000, // [集中管理] [集中管理] 此项可以用于判断本地安装包是否为网络版，但不能判断是否为临时单机版 // 【EDR V300R007C01】 引入"威胁检测"权限（由于超出枚举常量的范围，不能往最大值左移动一位） THREAT_CHECK = 0x00040000, // 威胁检测 THREAT_INVE = 0x00080000, // 威胁诱捕 PROGRAM_WHITE_LIST = 0x00100000, // 程序白名单 [程序白名单] ACCESS_CONTROL = 0x00200000, // 访问控制 [访问控制]（EDR V300R007C01版本下，访问控制单指强制访问控制） HOST_BASELINE = 0x00400000, // 安全基线 [安全基线] DOUBLE_CERTIFICATION = 0x00800000, // 双因子认证 [双因子认证] NET_WHITE_LIST = 0x01000000, // 网络白名单 [网络白名单] ILLEGAL_CONNECT = 0x02000000, // 非法外联 [非法外联] EXDEV_CONTROL = 0x04000000, // 外设控制 [外设控制] SAFE_CHECK = 0x08000000, // [安全检测] VUL_PROTECT = 0x10000000, // 漏洞防护 [漏洞防护] SAFETY_STORE = 0x20000000, // 安全商店 [安全商店] （更名为应用商店） // 【EDR V300R007C01】 引入以下权限（由于超出枚举常量的范围，这里不能往左移动一位） VIRUS_SCAN = 0x40000000, // 病毒查杀 //【V300R008C01 ARS新增】 --add by shuchao.xie,20231008 SYSTEM_REINFORCE = 0x00000080, // 防勒索系统加固 EXTORTION_INVE = 0x00000400, // 防勒索诱捕（静态、动态） SURVEIL_CHECK = 0x00000800, // 防勒索行为分析 BACKUP_CHECK = 0x00002000, // 防勒索备份与恢复 DATA_GUARD = 0x00004000, // 防勒索数据保护 //【V300R008C02 新增】 --add by shuchao.xie,20230412 VIRUS_UPGRADE = 0x00008000, // 病毒升级 //【V300R010C01 新增】 UPDATE_UNINSTALLER = 0x00020000 // 升级卸载 };

- 3.35.客户端上报客户端自身日志

- 3.35.1.管理平台下发（心跳下发）(200/244)

[{"ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":244, "CMDTYPE":200 }]

- 3.35.2.客户端上报

POST https://server_path:8440/USM/uploadClientLog.do

参数： id: 机器码 filepath：文件名称 base64 加密 request：有文件流

- 3.36.日志服务器配置下发(150/168)

- 3.36.1.管理平台下发（心跳下发）

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 168, "CMDContent": { "logServerIp": "192.168.15.6", --日志服务器IP "logServerPort": 12345 – 日志服务器端口 } } ]

- 3.37.上传非白名单文件配置下发(150/9)

- 3.37.1.管理平台下发（心跳下发）

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 9, // 9 开启、10 关闭(默认) "CMDContent": { "uploadFileMax": 12345 //数值，以M为单位表示上传文件最大值 } } ]

- 3.38.客户端升级

POST https://server_path:8440/USM/clientUpdateConfig.do

id: 机器码 id="FEFOEACD",

客户端升级为UDP发送日志版本时，客户端主动调用

返回信息： [{"CMDID":0,"DOMAIN":null,"CMDContent":{"devid":4,"uploadFile":10,"uploadFileMax":5,"logServerPort":4565,"logServerIp":"192.168.4.41"},"Username":null,"CMDTYPE":1,"ComputerID":"EA14A453WIN-93J8ESTPGGR"}]

- 3.39.客户端向管理平台请求安装注册（修改USM向IEG的返回消息，见3.39.3返回消息标红部分）

- 3.39.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLogin.do

- 3.39.2.发送数据

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":1, "CMDTYPE":1, "Username":"Admin", // 客户端操作用户 "CMDContent":{ "ComputerIP":"10.10.10.54", // 客户端IP "ComputerMAC":"00:0C:29:8D:0C:DB", // 客户端mac 地址 "ComputerName":"WIN-PODD20V4JM1", "WindowsVersion":"Windows 7", "WindowsX64":1, "srsVersion":"", // 主机加固版本 "szCurVersion":"V200R002C02B281" // 主机卫士版本 } }]

备注： CLIENT2SERVER； WindowsX64标识64位操作系统，值为1或0

- 3.39.3.返回数据

从服务器端返回：注册时需要的数据 [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:1, “CMDID”:1, “Username”:“admin“, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” “SuperAdmin”:”password”, “Admin”:”password”, "Audit":"password", "uploadFile":10, // 是否开启非白名单上传 10 关闭, 9 开启 "uploadFileMax":15, // 上传非白名单文件大小的最大值，单位M "logServerIp":192.168.4.100, // 日志服务器IP地址 "logServerPort":4565, // 日志服务器接收端口 "devid":1, // 设备ID（USM系统生成与IEG系统交互的ID） “LicenseFileName”:” 20150605104227-USE1-01000111-0005.lcs”, “LicenseFileContent”:”abedgeasXdfweg”, "clientType":"1" // 客户端类型 } } ] 备注： SERVER2CLIENT； SuperAdmin以及Admin的密码为MD5字符串； LicenseFileContent为License文件内容，应为经过Base64编码的字符串 客户端注册结果：把注册结果信息发给服务器端 [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:1, “CMDID”:1, “CMDContent”:{ “RESULT”:”FAIL” “ERRORMSG”:”剩余授权数为0” } } ]

备注： CLIENT2SERVER

- 4.主机卫士V3R1新加与修改项

- 4.1.USM配置信任进程与信任路径

- 4.1.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

表 1USM下发配置的接口

- 4.1.2.接收的数据

| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=247和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示是一个数组。 operation为“replace”表示全量替换，策略配置页面使用replace. 数据的元素有两类，一是 "TrustProcess"表示是信任进程的数组，数据元素为个信任进程项，见示例。 二是 "TrustPath"表示是信任路径的数组，数据元素为个信任路径项，见示例 |
| --- | --- |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 247, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": [{ "TrustProcess": [{ "Path": "c:\\test\\test1", "TrustChild": 1 }, { "Path": "c:\\test\\test1", "TrustChild": 0 } ], "TrustPath": [ "c:\\test\\TrustPath2\\", "c:\\test\\TrustPath3\\" ] }] }] |
| 说明 | 上线或客户端改变后，客户端主动上报 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 4.1.3.返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=247和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示是一个结构。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE表示错误码。 1表示目录或文件不存在。 2表示超过最大的配置规格。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:247, “CMDVER”:1 “operation”:”add” “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”, “REASON”:“failel for xxx” “FAILEDCODE”:1. } } ] |
| 说明 | 上线或客户端改变后，客户端主动上报 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 4.2.IEG上报信任进程与信任路径配置接口

- 4.2.1.发送的数据

主机卫士客户端配置后，向统一管理平台同步的接口信息

| 方向 | 从主机卫士到管理平台 |
| --- | --- |
|  | 客户端信任进程配置上传：https://xx:8440/USM/trushProcessCfg.do 客户端信任路径配置上传：https://xx:8440/USM/trushPathCfg.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150、 CMDID=247表示信任进程 CMDID=248表示信任路径。 CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示是一个数组。 operation为“replace”表示全量替换，策略配置页面使用replace. 见示例 |
| 示例： | 管理平台从心跳下发配置与主机卫士上传配置的json如下： 客户端信任进程格式： [{ "CMDID":247, "CMDContent":[ { "FileName":"c:\abc.exe", "id":2, "TrustChild":1 } ], "CMDTYPE":150, "CMDVER":1, "Operation":"replace",-- operation为“replace”表示全量替换，策略配置页面使用replace,“add”表示追加 "ComputerID":"XXX-Pc" }] 客户端信任路径格式： [{ "CMDID":248, "CMDContent":[ { " Path":"c:\abc.exe", "id":2 } ], "CMDTYPE":150, "CMDVER":1, "Operation":"replace",-- operation为“replace”表示全量替换，策略配置页面使用replace,“add”表示追加 "ComputerID":"XXX-Pc" }] |
| 说明 | 上线或客户端改变后，客户端主动上报 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 4.3.安全检测增强配置接口

- 4.3.1.心跳获取配置和规则接口

- 4.3.1.1.发送的数据

| 方向 | 从USM到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 |
| 示例： | - [ - { - “ComputerID”:”FEFOEACD”, - “CMDTYPE”:200, - “CMDVER”:1 - “CMDID”:212,//212 合规报告 - “CMDContent”: - { - "client_type":1 //（暂时没用，保留） - "checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置 - "checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭 - "hour":5, // 小时 [0, 23] - "timeType":2, // 1：月，2：周，3：天 - "weekDay":1, // timeType为1 表示[0, 28]号；timeType为2 表示周一至周天[1, 7]；timeType为3 ，表示一天 1 - "minute":1, // [0, 55]分钟，间隔5分钟 - } - } ] |
| 说明 | 在USM段配置之后，发送心跳获取配置信息 |
| 支持的系统 | Windows |

- 4.3.1.2.返回的数据

无

- 4.3.2.USM获取上报的等保标准信息

管理平台下发获取安全检测结果

- 4.3.2.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1, （1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出等保标准PDF "SendType":1 //1 表示立即获取； 2 表示周期上报 "CMDContent":{ "SecBaseLine":[ （安全基线，删除Version和Windows字段） { "ID":1, "Name":"审计操作系统登录事件失败", "Desp":"（待补充）", "Status":0, （0 - 不符合 1 - 符合 2 - 不支持此系统 ） "Other":"（可选）" }, { } ], "Process":[ （进程列表） { "Name":"winlogon.exe", "PID":"588", "Company":"Microsoft Corporation", "Version":"10.0.18362.1", "Path":"C:\Windows\System32\winlogon.exe" }, { } ], "Program":[ （程序列表） { "Name":"Tools", "Version":"10.1.2.33.656.6", "Company":"XML TOOLS", "InstallDate":"2020/12/02", "InstallPath":"C:\Windows\XML\ ", "Size":"81564KB" }, { } ], "Service":[ （服务列表） { "Name":"AJRouter", "Version":"6.2.18362.1", "Company":"Microsoft Corporation", "Desp":"AllJoyn Router Service", "Running":0 （0 - 已停止； 1 - 正在运行） }, { } ], "UserList":[ （用户列表） { "Name":"Admin", "FullName":"", "Status":1, （ 1 - 启用； 0 - 禁用） "UserAttr":2, （2 - 管理员，其他都为普通用户） "LastTime":"2012-12-02 14:39:14" }, { } ], "Share":[ （共享目录列表） { "ShareName":"ADMIN$", "Type":"远程管理", "Path":"C:\Windows" }, { "ShareName":"C$", "Type":"默认共享", "Path":"C:\ " }, { "ShareName":"IPC$", "Type":"远程IPC", "Path":"" }, { } ], "Partiton":[ （分区状态列表） { "Drive":"C:", "TotalSize":"59.67G", "FreeSize":"40.13G" }, { "Drive":"D:", "TotalSize":"99.67G", "FreeSize":"42.13G" }, { } ], "HostInfo":[ （主机信息） { "Host":"JIELUO-PC", "Domain":"WORKGROUP", "OS":"Windows 7 sp1 64bit", "OsVersion":"6.1.7601", "CPU":"Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz", "CPUNum":1, （CPU个数） "CPUFreq":"1696 MHz", "CPUType":"Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3", "BiosProv":"LENOVO", "BiosVer":"ACRSYS - 12f0", "MemorySize":"15.91 GB", "MemoryRev":"7.62 GB" } ], "AutoRuns":[ （自启动列表） { "Type":1, （自启动类型：0 未知类型；1 自启动项；2 计划任务；3 插件启动项；4 应用级服务和系统级服务） "Name":"XXXX", "Description":"iusb3mon", (可能为空) "Path":"C:\Program Files (x86)\......\iusb3mon.exe", "Version":"5.0.1.28", "Company":"Intel Corporation", "CmdLine":"" }, { "Type":2, "Name":"XXXX", "Description":"XXX", "Path":"C:\XXX\XXX\XXX.dll", "Version":"X.XXX.X.X", "Company":"Micsoft", "CmdLine":"XXX" }, { } ], "PortList":[ （端口列表） { "PortNumber":139, "Protocol":1, （0 未知；1 TCP；2 UDP） "PID":980, "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空） "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本） "Company":"XXXXXX公司"（进程对应启动软件公司） "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述） "State":"" （仅限TCP才有该状态描述，暂时定为String类型。未使用，后续如果有使用可规定为INT或String） "ProPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe" }, { "PortNumber":449, "Protocol":2, "PID":1507, "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空） "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本） "Company":"XXXXXX公司"（进程对应启动软件公司） "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述） "State":"" （仅限TCP才有该状态描述，暂时定为String类型。未使用，后续如果有使用可规定为INT或String） "ProPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe" }, { } ], "NetList":[ （网络列表） { "NetName":"本地连接", "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF", "DHCP":0, （0 关闭；1 开启） "IPAddr":[ "192.168.2.68", "192.168.3.68", "192.168.10.68" ], "SubMask":[ "255.255.255.0", "255.255.255.0", "255.255.255.0" ], "Gateway":[ "192.168.3.1" ], "DNS":[ "192.168.3.1", "192.168.10.1" ] }, { } ], "Firewall":[ （防火墙列表） { "Firewall":1 （0 - 防火墙， 1 - 域防火墙， 3 -公用防火墙 ， 2 -专有防火墙 ） "Status":1 （1 开启，0 关闭） }, { } ], "Defense":[ （主动防御） { "ProcessCtrl":1,（程序白名单：程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启） "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启） "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN攻击保护：0 关闭；1 开启） "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管） "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级） "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止CDROM功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止WLAN功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlUSBPort":0,（外设管理：禁止USB功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册U盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册普通U盘权限为0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册安全U盘权限为0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理：安全U盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004，关闭注册U盘功能时，强制杀毒功能为0） "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） } ], "Score":[ （主动防御，分数计算详情参考） { "ProcScore":20, "NetScore":10, "SecBLScore":20, "DevCtrlScore":15, "IllegalCntScore":5, "UsbKeyScore":10, "AceCtrlScore":10, "VulDefScore":10, "SecScore":100, （总分） "SecLevel":"高合规" （合规等级） } ], "VulInfo":[ { "VulName":"MS08-067 RPC远程执行漏洞", "VulDesp":"存在此漏洞的系统收到精心构造的RPC请求时，可能允许远程执行代码。在Windows 2000、Windows XP和Windows Server 2003系统中，利用这一漏洞，攻击者可以通过恶意构造的网络包直接发起攻击，无需通过认证地运行任意代码，并且获取完整的权限。因此该漏洞常被蠕虫用于大规模的传播和攻击。", "Status":1, （1 不存在漏洞；0 存在漏洞） "PatchID":"KB10789612", "CVEID":"CVE-2008-4250" }, { } ] } } ] [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:212, “CMDVER”:1 “CMDContent”:[ “Type”:1// “SecBaseLine”:{ “dwClearPageShutDown”:”合格” “dwDontDisplayLastUserName”:“不合格” “dwDisableCAD”: “合格”, “dwRestrictAnonymousSam”: “合格” “dwRestrictAnonymous”: “合格” “dwAutoRun”: “合格” “dwShare”: “合格” …… }, “ProcessList”:{ “ProcessName”:” detail” "DllHost.exe": "PID ： 1692\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n版本： 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)\r\n路径： C:\\Windows\\system32\\DllHost.exe",//window示例 …… }, “ApplicationList”: { “AppName”:” Detail”, "Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148": "版本： 9.0.30729.4148\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n安装日期： 2016/05/03\r\n安装路径： \r\n文件大小： 596", }, “ServiceList”: { “ServiceName”:”Detail”, "wudfsvc": "版本： 6.1.7600.16385\r\n公司： Microsoft Corporation\r\n描述： Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework\r\n状态： 正在运行" }, “UserList”:{ “UserName”:”Detail”, "Administrator": "全称： \r\n状态： 启用\r\n属性： 管理员\r\n上次登录时间： 2009-07-14 12:53:58", }, “SharePath”: { “shareName”:”Detail”, "ADMIN$": "类型： 远程管理\r\n路径： C:\\Windows", }, “DiskInfo”: { “DiskName”:”Detail”, "C:": "容量: 59.99G\r\n剩余: 52.27G" }, “HostInfo”: { “subInfoName”:”detail” Hostname:“xxx-pc” "Host" : "JIELUO-PC" "Domain" : "WORKGROUP" "OS" : "Windows 7 sp1 64bit" "OSVer" : "6.1.7601" "CPU" : "Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz" "CPUNum" : "1" "CPUFreq" : "1696 MHz" "CPUType" : "Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3" "BiosProvider" : "LENOVO" "BiosVer" : "ACRSYS - 12f0" "MemorySize" : "15.91 GB" "MemoryRev" : "7.62 GB" }, “NetPortList”: { “portNumber”: “detail” } “ActiveProtect”: { "PrcessControlStatus": 2,"ProcessAuditStatus": 1,"IntegrityStatus": 0,"NetWhiteListStatus": 3,"ExtDevStatus": 3,"IllegalConnectStatus": 1,"UKeyStatus": 3,"FileProtectStatus": 0,"MACStatus": 1 }, “ScoreList”://合规分数 { "SecScore": 39, "WhiteListScore": 15, "NetWhiteListScore": 0, "BaseLineScore": 9, "ExtDevScore": 0, "IllegalConnectScore": 5, "UkeyScore": 0, "AccessControlScore": 10, "SecLevel": "中合规" "SecLevelNumber":1,//1中合规，2，3，4， } //新加项：List对应一个数组。 “VulnerableList”: [ { “Vulnerable”:”MS08-067 RPC” “Status”: “Fixed” “Desc”: “MS08-067 RPC远程执行漏洞” } ... ] “NetStatuslists”:[ { “Adapter”: ”本地连接” “MAC”：”8C:16:45:26:30:BF” “DHCP” ：”disable” “IP” ：”192.168.2.68,192.168.3.68,192.168.10.68” “mask”：”255.255.255.0,255.255.255.0,255.255.255.0” “gateway” ：”192.168.3.1” “DNS” ：”82.163.142.9 95.211.158.137” } ... ] “AutoRunlists”: [ { "Type" : "Run" "Version" ：“5.0.1.38” "Corp" ：“Intel Corporation” "Desc" ："iusb3mon" "Path "："C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 3.1 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe" } ... ] ] } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |
| 支持的系统 | Windows |

- 4.3.2.1.返回的数据

无

- 4.3.3.USM获取上报的国调电力信息

- 4.3.3.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":2, （1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出国电电力PDF "SendType":1 //1 表示立即获取； 2 表示周期上报 "CMDContent": [ { "ID":65793, （十进制，转换为十六进制：0x010101，表示1、配置管理 - 1.1 用户管理 - 1.1.1 用户权限策略配置） "Result":"符合" }, { "ID":65794, "Result":"不符合" }, { } ] } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |
| 支持的系统 | Windows |

- 4.3.3.2.返回的数据

无

- 4.4.安全基线增强配置接口

- 4.4.1. USM下发配置的JSON接口

- 发送的数据

| 方向 | 从USM到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=167和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示是一个安全基线配置各项目的对应配置结构PBASELINE_PL_NEW_ST，从json配对项中依次读取对应的数值，安全基线增强加固项附加在最后。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 167, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { “dwSystemLog ":0, “dwSeclog”: 1, “dwApplicationLog”: ”0”, “dwForcedLogoff”: 1, “dwForbidFloppyCopy”: 0, …… “dwScrnSave”: 5, //屏幕保护程序时间设置（范围：1-999分钟） “dwDeleteIpForwardEntry”: 0,//删除默认路由配置 “dwRemoteHostRDP”: 0,//关闭远程主机RDP服务 “dwDomainHostKey”: 0,//主机间登录禁止使用公钥验证 “dwRemoteLoginTime”: 10,//限制远程登录时间（范围：1-999分钟） “dwFireWall”: 0,//开启防火墙 “dwForbidAdminToTurnOff”: 0,//禁止非管理员用户关机 “dwSynAttackDetectionDesign”: 0,//SYN攻击检测 “dwPasswordExpiryWarning”: 10, //用户口令过期提醒（范围：1-999天） “dwForbidDefaultOPTUser”: 0,//禁默认操作用户 } }] |
| 说明 | 在USM段配置之后，将更新的安全基线数据下发到客户端 |
| 支持的系统 | Windows |

- 返回的数据

| 方向 | 主机卫士IEG到统一管理平台USM。 |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=167和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示是一个结构。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE表示错误码。 1、安全基线加固错误 2、其他错误 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:167, “CMDVER”:1 “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”}, “REASON”:“failel for xxx” “FAILEDCODE”:1. } } ] |
| 说明 | 上线或客户端改变后，客户端主动上报 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 4.4.2.IEG上报配置的JSON接口

- 发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/BaseLineConfig.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=167和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示是一个安全基线配置各项目的对应配置结构PBASELINE_PL_NEW_ST，从json配对项中依次读取对应的数值。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 167, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { “dwSystemLog ":0, “dwSeclog”: 1, “dwApplicationLog”: ”0”, “dwForcedLogoff”: 1, “dwForbidFloppyCopy”: 0, …… “dwScrnSave”: 5, //屏幕保护程序时间设置 “dwDeleteIpForwardEntry”: 0,//删除默认路由配置 “dwRemoteHostRDP”: 0,//关闭远程主机RDP服务 “dwDomainHostKey”: 0,//主机间登录禁止使用公钥验证 “dwRemoteLoginTime”: 10,//限制远程登录时间 “dwFireWall”: 0,//开启防火墙 “dwForbidAdminToTurnOff”: 0,//禁止非管理员用户关机 “dwSynAttackDetectionDesign”: 0,//SYN攻击检测 “dwPasswordExpiryWarning”: 10, //用户口令过期提醒 “dwForbidDefaultOPTUser”: 0,//禁默认操作用户 } }] |
| 说明 | 客户端改变后，客户端主动上报 |
| 支持的系统 | Windows |

- 返回的数据

无

- 4.5. USM配置漏洞防护接口

- 4.5.1.使用场景

USM在配置完漏洞防护配置后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。

- 4.5.2.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows |

- 接收的数据

| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=246和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 alarmMode 为1 表示漏洞防护为拦截并告警；2表示告警；0表示关闭 Enable:表示启动此功能。 |
| --- | --- |
| 示例： | [{ "CMDID":246, "CMDContent":null, "alarmMode":1, "CMDTYPE":150, "CMDVER":1, "Enable":1, "ComputerID":"EA14A453WIN-93J8ESTPGGR-威努特" } ] |
| 说明 | 上线或客户端改变后，客户端主动上报 |
| 支持的系统 | Windows |

- 返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=246和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 REASON 表示失败的描述。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:246, “CMDVER”:1 “alarmMode”:2 “RESULT”：“SUC” “REASON”:”” } ] |
| 说明 | 上线或客户端改变后，客户端主动上报 |
| 支持的系统 | Windows |

- 4.6.IEG上报漏洞防护配置接口

- 4.6.1.使用场景

主机卫士在完成漏洞防护配置后，把本地防护策略上传到统一管理平台。

- 4.6.2.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=201为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, “ProcessProtectMode”:1, “ProcessControlMode”:1 “UDiskControlMode”:1 “SafeUDiskControlMode”:1 ... “VulDefStatus”:1 ... } } ] |
| 说明 | 在客户端配置漏洞防护策略后，随客户端刷新命令统一上报给管理平台 |
| 支持的系统 | Windows |

- 4.6.3.接收的数据

- 4.7.IEG上报漏洞防护日志接口

- 4.7.1.使用场景

产生漏洞防护告警日志后，主机卫士把日志上传到统一管理平台。

- 4.7.2.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https:// server_path:port/USM/clientVulDefslog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=250为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”：200 “CMDID”：250 CMDContent： [ { “Time”:xxxx “VulType”:x “VulLevel”：x “ControlMode”:x “SrcIp”:”192.168.3.21” “DstIp”:”192.168.3.244” “SrcPort”:48562 “DstPort”:445 “Protocol”:”Tcp” }, … ] } ] |
| 说明 | 客户端漏洞防护日志发送给管理平台 |
| 支持的系统 | Windows |

- 4.7.3.接收的数据

无。

- 5.主机卫士V3R1-2项

- 5.1.USM通知主机卫士发起TCP连接

- 5.1.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

表 1USM下发配置的接口

- 5.1.2.接收的数据

| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=12和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示实际的内容。 见示例 |
| --- | --- |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 12, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { “ip”:”192.168.1.1”, “port”:2200 } }] |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 5.1.3.返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=12和CMDVER=1为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE表示错误码。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:12, “CMDVER”:1 “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”, “REASON”:“failel for xxx” “FAILEDCODE”:1. } } ] |
| 说明 | 主机卫士在建立成功，失败后，向USM发起消息。 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 5.2.USM请求目录的(TCP)接口

本接口使用TCP通信协议进行，与不使用https，所以没有URL.

- 5.2.1.USM请求目录

| 字段说明 | reqId:表示一次请求的ID号 从1开始。 主机卫士在回消息时respId字段，此字段需要与reqId相对应。 sessionFinish:统一管理平台通知主机卫士关闭此会话（默认为0）。主机卫士在接收有此字段的消息后，关闭tcp会话。 此字段不与Path等请求目录的字段同时使用。 1表示关闭 0 表示不关闭。 Path:表示请求的目录名，由于windows与linux系统对大小写敏感不一致。 此字段在请求windows系统时大小写不敏感。 在请求linux系统时，大小写敏感。 reqType:表示请求此目录下的文件的类型 ( 默认值 0) 0表示所有。 1表示仅文件夹 2表示仅文件 3表示仅可执行文件 4 表示特定的扩展名 extendName:表示请求的扩展名。不是必要字段 ””表示请求扩展名为的文件。 detailBits:表示文件详细字段 （默认值 仅全名） 表示仅全名（文件名+扩展名，不包括文件的路径）。 Bit0:表示创建时间 Bit1:表示 所有者 Bit2:大小(字节数) hideFile:表示是否请求隐藏文件(默认0) 1表示请求 0表示不请求。 |
| --- | --- |
| 示例： | 请求根目录 { repId:100, "path": "/", "reqType": 0 } 请求其它目录 { "path": "c:\\windows\\test\", "reqType": 0 } 关闭会话 { “sessionFinish”:1 } |
| 说明 | 主机卫士在建立成功，失败后，向USM发起消息。 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 5.2.2.主机卫士回应

| 字段说明 | respId ：表示回应消息的ID; 对应表示统一管理平台的reqId; end:表示本次回应结束。每一个json都必须带有此字段。0表示未结束。1表示结束。 ComputerID 表示本机在统一管理平台上的注册信息。与https消息使用的ComputerID信息一致。 name:表示返回的文件名。 Type:表示文件的类型。 1 分区根目录，2文件夹 3表示普通文件 4表示可执行文件。 detailInfo：不是必要字段。 detailInfo内的字段定义： 1、createTime：表示文件或目录创建的时间。 2、owner：表示文件的所有人； 3、size:表示文件的大小； 4、hiddenFile表示是否为一个隐藏文件 |
| --- | --- |
| 示例： | 请求根目录的返回信息 { "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", respId:100, end:0, [ { “name”:“c:\\”, “Type:”:1, “detailInfo”://可选字段。 { “createTime”:”Time”, “owner”:”admin”, “size”:1024, “hiddenFile”:0 } } { “name”:“d:\\”, “Type:”:1 } ] } ////////////////////示例2//////////////// 请求其它目录(如c:\\) [ { “name”:“Windows”, “Type:”:2 } { “name”:“drivers”, “Type:”:2 } { “name”:“.”, “Type:”:3 } ] } |
| 说明 | 主机卫士在建立成功，失败后，向USM发起消息。 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 5.3.主机卫士升级包下载接口

- 5.3.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.3.2.接收的数据

| 名称 | 主机卫士升级包下载 |
| --- | --- |
| 方向 | 从统一管理平台到主机卫士 |
| 字段说明 | CMDTYPE=150 CMDID=255 CMDVER=1为固定项 ComputerID为主机卫士所在主机的ID |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 255, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { "PackageName": "WLSetup-V200R002C02B320.exe", "PackageMd5": "dba955a9e19a51eaa1507cf74641a8f7", "Server": "192.168.1.160", "Port": "69" , "Size":”xxxx” “URL”:”https:xxxxx”,//V3R5支持此项。USM V200R003支持。 } }] |
| 说明 | 升级包下载通过心跳消息同步 |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.3.3.返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150 CMDID=255 CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 REASON 表示失败的描述。 0：成功 1：哈希值校验失败 2：版本校验失败 3：用户权限无法安装 4：连接失败 5：有程序正在升级 -1：其他异常 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 255, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { "RESULT": "SUC" "REASON": "-1" } }] |
| 说明 | 客户端下载完升级报文之后自动上报主机卫士升级包下载结果 |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.4.主机卫士升级接口

- 5.4.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.4.2.接收的数据

| 名称 | 主机卫士升级下载 |
| --- | --- |
| 方向 | 从统一管理平台到主机卫士 |
| 字段说明 | CMDTYPE=150 CMDID=2 CMDVER=1为固定项 ComputerID为主机卫士所在主机的ID |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 2, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": "" }] |
| 说明 | 主机卫士升级通过心跳消息同步 |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.4.3.返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150 CMDID=2 CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 REASON 表示失败的描述。 0：成功 1：哈希值校验失败 2：版本校验失败 3：用户权限无法安装 4：连接失败 5：有程序正在升级 -1：其他异常 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 2, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { "RESULT": "SUC" "REASON": "-1" } }] |
| 说明 | 客户端下载完升级报文之后自动上报主机卫士升级包下载结果 |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.5.主机卫士升级包文件同步接口

本接口与https协议无关。

继承Linux版本TFTP协议，主机卫士从客户端发起TFTP请求并获取文件

- 5.6.安全商店相关接口

- 5.6.1.USM->IEG:下发安装包信息（15）

- 5.6.1.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 6-2 USM下发配置的接口

- 5.6.1.2.接收的数据（15）

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=15和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 15, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": [ { "HashCode": "83221db52687c7b857e65bfe60787838", "HashType": "MD5", // SHA128, SHA258, MD5 "AppName": "test.exe", "StartTime": "", // 使用时间戳，不限时间使用-1 "EndTime": "", }， { } ] }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发安装包信息，增加/删除安装包需要将当前的安装包信息全量下发 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.1.3.命令处理结果

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=15为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:15 “CMDID”:15, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ] |  |
| 备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL_FORMAT：命令格式错误 FAIL_OUT_OF_RANGE: 安装包个数超出限制 FAIL: 其他情况出错 |  |

- 5.6.2.IEG->USM:上报安装包状态（16）

- 5.6.2.1.发送的数据（16）

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppStat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=16和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 16, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": [ { "HashCode": "83221db52687c7b857e65bfe60787838", "HashType": "MD5", // SHA128, SHA258, MD5 "AppName": "test.exe", "State": "0", }， { } ] }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发安装包信息 State含义： 0：未知。 1：已安装。 2：未安装。 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.3.USM->IEG:下发安装结束（17）

- 5.6.3.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 6-3 USM下发配置的接口

- 5.6.3.2.接收的数据（17）

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=17和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 17, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": [ { "HashCode": "83221db52687c7b857e65bfe60787838", "HashType": "MD5", // SHA128, SHA258, MD5 }, { } ] }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发安装结束信息 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.3.3.命令处理结果

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=17为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:15, “CMDID”:17, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ] |  |
| 备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL：失败 |  |

- 5.6.4.IEG->USM:上报安装日志（18）

- 5.6.4.1.发送的数据（18）

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppInstallLog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=18和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 18, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { "userName":""， // 用户名（必须） "StartTime":”2019-01-30 20:23:35”, "EndTime":”2019-01-30 20:29:30”, TraceType:”1” //1 普通安装，2 自更新安装 3 软件管家安装 “installPackageWLCode”:”5566543232”//软件安装包的hash值。 “installPackageNameConfiged":”aaaSetup.exe”//应用商店专用， 用于显示安装的包对应应用商店配置的项的名称。 "MD5": "3333333333333333333333", ‘’installSourcePath”:”c://abc/aaaSetup.exe”//软件安装包的全路径。 “InstallorUnisntallState”:1//1表示安装，2表示卸载, 3 修复。4表示未知。 “stat”:1//1成功，2失败。 其它值表示未知。 以下四项为：普通安装，软件管家安装才有的信息,并且可能数据为空： “Version”:”9.0.”, “installDir”:”C:\Program Files\Everything”, “DisplayIcon”:”everyting.exe”, “Publisher”:””, }, { } }] |
| 说明 | 安装完成后，上报新增的白名单文件 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.5.USM->IEG:删除白名单（19）

- 5.6.5.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 6-4 USM下发配置的接口

- 5.6.5.2.接收的数据（19）

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=19和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 19, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": [ { "FileName": "1.dll", "HashCode": "abcd1db52687c7b857e65bfe6078ef01", }, { }, ] }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.5.3.命令处理结果

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=19为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:15, “CMDID”:19, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ] |  |
| 备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL：失败 |  |

- 5.6.6.USM->IEG:运维key开关（20）

- 5.6.6.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 6-5 USM下发配置的接口

- 5.6.6.2.接收的数据（20）

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=20和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 20, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { "Switch": "On", } }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发运维key开关 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.6.3.命令处理结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:15, “CMDID”:20, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL：失败

- 5.6.7.IEG->USM:上报运维key日志（21-23）

- 5.6.7.1.插入/拔出运维key（21）

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppUkeyLog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=21和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 21, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { "Action": "Insert", // Insert, Remove "timestamp": "", "User": "Admin", "KeyMatched": "Yes", // Yes, No }， { } }] |
| 说明 | 插入/拔出运维key，上报日志 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.7.2.插入运维key的审计日志（22）

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppUkeyAuditLog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=22和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 22, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { “SecurityType”: “MAC”, // WL_Modified, FileProtect, RegProtect, MAC “LogType” : 1 //(1：文件，2: 注册表, 3:完整性, 4:强制文件保护) “Time”: “2016-04-01 11:11:11” “FullPath": “C:\\1.exe” “ProcessName”:"c:\windows\system32\regedit.exe" “Username”:"Administrator" “LogContent”: “1”; // 操作内容（删除或修改）文件（1：删除2：重命名3：修改 4：读）；注册表（1：删除2：删除3：修改4：重命名） “Block”:0 // 0：告警 }, { } }] |
| 说明 | 插入运维key后，用户违反安全业务的行为记录审计日志。日志内容跟各个业务的告警保持一致 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.7.3.插入运维key后加入白名单日志（23）

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppUkeyWLLog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=23和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 23, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { "FileName": "1.dll", "HashCode": "83221db52687c7b857e65bfe60787838", } }] |
| 说明 | 插入运维key后，用户违反安全业务的行为记录审计日志。日志内容跟各个业务的告警保持一致 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.8.USM->IEG:信任软件管家客户端（24）

- 5.6.8.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 6-6 USM下发配置的接口

- 5.6.8.2.接收的数据（24）

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=24和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 24, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { [ "FileName": "1.exe", "Dir": "C:/program files/1.exe", ], [ ], } }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.8.3.命令处理结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:15, “CMDID”:24, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL_FILE_NOT_EXIST：失败，文件不存 FAIL: 其他错误

- 5.6.9.IEG->USM:上报软件管家客户端日志（25）

- 5.6.9.1.发送的数据（25）

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientSafetyAppTrustInstallClientLog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=25和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 25, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { "FileName": "a.exe", "Action": "Add", //Add, Modify, Del }， { } }] |
| 说明 | 安装完成后，上报新增的白名单文件 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.10.USM->IEG:绿色软件更新(基于wlcode的白名单更新)（26）

- 5.6.10.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 6-6 USM下发配置的接口

- 5.6.10.2.接收的数据（26）

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=26和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 26, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "operatation": "add" "CMDContent": [ { "FileName": "1.exe", "Dir": "C:/program files/1.exe",//可选 "WlCode":"1112223333333333333333333333333333333" }, { "FileName": "aa.dll", "Dir": "C:/program files/aa.dll",//可选 "WlCode":"1112223333333333333333333333333333333" }, ] }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.10.3.命令处理结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:15, “CMDID”:26, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL_FILE_NOT_EXIST：失败，文件不存 FAIL: 其他错误

- 5.6.11.USM->IEG:配置自更新软件列表(基于wlcode)（27）

- 5.6.11.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 6-6 USM下发配置的接口

- 5.6.11.2.接收的数据

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=27和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 27, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "operatation": "add" "CMDContent": [ { "FileName": "1.exe", "Dir": "C:/program files/1.exe",//可选 "WlCode":"1112223333333333333333333333333333333" }, { "FileName": "aa.dll", "Dir": "C:/program files/aa.dll",//可选 "WlCode":"1112223333333333333333333333333333333" }, ] }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.11.3.命令处理结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:15, “CMDID”:27, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL_FILE_NOT_EXIST：失败，文件不存 FAIL: 其他错误

- 5.6.12.IEG->USM:同步自更新软件列表(基于wlcode)（27）

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST http://192.168.1.151:8440/USM/selfUpdateSoftwareSyncCfg.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=27和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 27, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { { "fileName": "1.exe", "WlCode":"1112223333333333333333333333333333333" "time": "2020-5-9 12:12:12" }, }, { } }] |
| 说明 | 安装完成后，上报新增的白名单文件 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.13.USM->IEG:配置软件列表(同时下发多类配置信息)（28）

- 5.6.13.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 6-6 USM下发配置的接口

- 5.6.13.2.接收的数据

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=15,CMDID=28和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 15, "CMDID": 28, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "operatation": "add" "CMDContentSelfUpdate": [ { "FileName": "1.exe", "WlCode":"1112223333333333333333333333333333333" "MD5": "3333333333333333333333", }, ], "CMDContentGreenPackage": [ { "FileName": "1.exe", "WlCode":"1112223333333333333333333333333333333" }, { "FileName": "aa.dll", "WlCode":"1112223333333333333333333333333333333" }, ], "CMDContentSetupPackage": [ { "WlCode": "22333333333333333333333333333333", "FileName": "setup.exe", "MD5": "3333333333333333333333", "StartTime": "2020-01-01 12:11:59", "EndTime": "" }， { } ] }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发删除安装的白名单列表 |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

- 5.6.13.3.命令处理结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:15, “CMDID”:27, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL_FILE_NOT_EXIST：失败，文件不存 FAIL: 其他错误

- 5.7.注册表例外的接口

- 5.7.1.USM->IEG:下发注册表例外规则（198）

- 5.7.1.1.请求的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Window Linux。 |

表 5-1 USM下发配置的接口

- 5.7.1.2.接收的数据（198）

| 方向 | 从USM到IEG |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=198和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 198, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "Operation"："Add", "CMDContent": [ { "RegItem": "HKEY_CURRENT_USER\BBB", "RegType": "1", //1: Key, 2：Value }， { } ] }] |
| 说明 | 客户端心跳响应消息下发注册表例外信息 Operation为“replace”表示全量替换 Operation为“add”表示增量更新，如通过告警增加 |
| 支持的系统 | Window |

表 5-2 IEG接收的数据

- 5.7.1.3.命令处理结果

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=120为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150 “CMDID”:120, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ] |  |
| 备注： CLIENT2SERVER； RESULT字段： SUC: 成功 FAIL_ITEM：保护不可以配置的项 FAIL_OUT_OF_RANGE: 规则个数超出限制 FAIL: 其他情况出错 |  |

表 5-3 IEG返回处理结果

- 5.7.1.4.同步注册表例外配置（198）

| 方向 | 从IEG到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://server_path:port/USM/clientSycRegExpRule.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=198 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 198, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": [ { "RegItem": "HKEY_CURRENT_USER\BBB", "RegType": "1", //1: Key, 2：Value }， { } ] }] |
| 说明 | 客户端上传的修改后的注册表例外规则，上传的是全量规则 |
| 支持的系统 | Windows |

表 5-4 IEG同步注册表例外规则

- 5.8.USM配置上传速度接口

- 5.8.1.使用场景

USM在配置完上传速度配置（配置项仅有全速上传，限速上传两个值）后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。

由于现场环境中网络速度比较低，主机卫士上传白名单文件时，占用网络瞬间过高会占用现场主业务的网络速率。配置项为“全速上传”，则不进行上传功能的速率限制；配置项为“限速上传”，则上传功能的速率限制在2mbps以下。

- 5.8.2.发送的数据

| 方向 | 从统一管理平台到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=45和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 Enable为1全速上传，0限速上传 |
| 示例： | [{ "CMDID":45, "CMDContent":null, "CMDTYPE":150, "CMDVER":1, "Enable":1,--1全速上传，0限速上传 "ComputerID":"XXX-Pc" }] |
| 说明 | USM在配置完上传速度配置后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。 |
| 支持的系统 | Windows\Linux |

- 返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=45和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 REASON 表示失败的描述。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:45, “CMDVER”:1 “RESULT”：“SUC” “REASON”:”” } ] |
| 说明 | 客户端处理完USM下发指令后，主动向USM上报 |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.9.IEG上报上传速度配置接口

- 5.9.1.使用场景

主机卫士在完成上传速度配置后，把本地配置上传到统一管理平台。

- 5.9.2.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=201为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, “ProcessProtectMode”:1, “ProcessControlMode”:1 “UDiskControlMode”:1 “SafeUDiskControlMode”:1 ... “uploadSpeed”:1 ... } } ] |
| 说明 | 在客户端配置上传速度后，随客户端刷新命令统一上报给管理平台 |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.10.USM配置白名单全速扫描开关接口

- 5.10.1.使用场景

USM在配置完白名单全速扫描开关配置后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。

- 5.10.2.发送的数据

| 方向 | 从统一管理平台到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=46和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 Enable为1开启全速扫描，0关闭全速扫描 |
| 示例： | [{ "CMDID":46, "CMDContent":null, "CMDTYPE":150, "CMDVER":1, "Enable":1,--1开启全速扫描，0关闭全速扫描 "ComputerID":"XXX-Pc" }] |
| 说明 | USM在配置完白名单全速扫描开关配置后，等待下次心跳，策略随心跳发送给主机卫士客户端。 |
| 支持的系统 | Windows |

- 返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=46和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 REASON 表示失败的描述。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:46, “CMDVER”:1 “RESULT”：“SUC” “REASON”:”” } ] |
| 说明 | 客户端处理完USM下发指令后，主动向USM上报 |
| 支持的系统 | Windows |

- 5.11.IEG上报上传速度配置接口

- 5.11.1.使用场景

主机卫士在完成白名单全速扫描配置后，把本地配置上传到统一管理平台。

- 5.11.2.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=201为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, “ProcessProtectMode”:1, “ProcessControlMode”:1 “UDiskControlMode”:1 “SafeUDiskControlMode”:1 ... “scanControl”:1 ... } } ] |
| 说明 | 主机卫士在完成白名单全速扫描配置后，把本地配置上传到统一管理平台 |
| 支持的系统 | Windows |

- 6.主机卫士V300R002增加与修改项

主机卫士V300R002项目增加网络白名单与外设管理（U盘注册）两大特性，在此章节描述USM如何远程配置特性和日志接口。

- 6.1. USM配置网络白名单的接口

- 6.1.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | { "CMDID": 162, "CMDTYPE": 150, "ComputerID": "dettfdswe", "FWDefaultIn": 1, "FWDefaultOut": 1, "FireWall": 1, 主机卫士是否接管防火墙，数值字段，1：接管，0：还原，必填项 "FireWallState": 1, 系统防火墙开关状态，数值字段，1：开启，0：关闭，必填项 "SynDefence": 1, //SYN拦截开关，数值字段，1：开启，0：关闭，windows必填项，Linux选填项 "ConfigType": //更新配置信息 ，数值字段，1：不更新防火墙规则，只变更接管状态，0：更新防火墙规则，变更接管状态，必填项 "FwItems": [ { "RuleName": "WinMD5.exe", "FullPath": "C:\\WinMD5.exe" }, { "RuleName": "WinMD5.exe", "FullPath": "C:\\WinMD5.exe"， "LocalIP": "192.168.1.235", "RemoteIP": "192.168.1.35", "LocalPort": “22”, "RemotePort": “33”, "ProtocalType": 1, "Operation": 1, "Direction": 1， "Direction": 1, "RuleType": 1 -- 规则类型 0 程序，1端口 } ], } |
|  | - ComputerID：计算机ID，字符串字段 - CMDID：命令ID，数值字段， - CMDTYPE：命令类型，数值字段， - SynDefence：SYN拦截开关，数值字段，1：开启，0：关闭，windows必填项，Linux选填项 - FireWallState：系统防火墙开关状态，数值字段，1：开启，0：关闭，必填项 - FWDefaultIn：系统默认入站连接规则，数值字段，1：允许，0：阻止，Windows必填项，Linux无 - FWDefaultOut：系统默认出站连接规则，数值字段，1：允许，0：阻止，Windows必填项，Linux无 - FireWall：主机卫士是否接管防火墙，数值字段，1：接管，0：还原，必填项 - 防火墙条目RuleName：规则名称，字符串字段，必填项 - 防火墙条目FullPath：程序路径，字符串字段，选填项 - 防火墙条目LocalIP：本地IP，字符串字段，选填项 - 防火墙条目RemoteIP：远端IP，字符串字段，支持IP地址、IP地址范围、IP地址掩码，选填项 - 防火墙条目LocalPort：本地端口，字符串字段，选填项 - 防火墙条目RemotePort：远端端口，字符串字段，选填项 - 防火墙条目ProtocalType：协议类型，数值字段，参考下表，选填项 - 防火墙条目Operation：操作类型，数值字段，0：拒绝，1：允许，必填项 - 防火墙条目Direction：数据方向，数值字段，0：入站，1：出站，必填项 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.1.2.接收的数据

| 方向 | 主机卫士接收到从心跳返回的配置项。 |
| --- | --- |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=12和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示实际的内容。 见示例 |
| 示例： |  |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.1.3.返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=12和CMDVER=1为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE表示错误码。 |
| 示例： |  |
| 说明 | 主机卫士在建立成功，失败后，向USM发起消息。 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.注册U盘功能的接口

- 6.2.1.USM配置U盘策略的接口

- 6.2.1.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.1.2.接收的数据

| 方向 | 主机卫士接收到从心跳返回的配置项。 |
| --- | --- |
| 操作与场景 | USM下发配置模板，USM通用配置针对特定主机下发配置、USM通过实时告警更新配置项、USM。 |
| 字段说明 | 在3.25一节的基础上进行修改。 CMDTYPE=100,CMDID=120。 CMDVER = 2 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示实际的内容。 Operation为”replace”表示全量替换，策略配置页面使用replace. Operation为”add”，表示仅增量。 见示例 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "cdrom":1, // 禁用CDROM 开关，0 开启，1 关闭 "wireless":1, // 禁用wifi 开关，0 开启，1 关闭 "serialPort":1, //禁用串口开关。0 开启，1 关闭 "parallelPort":1, //禁用并口开关。0 开启，1 关闭 "blueTooth":1, //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭 "usball":1, //禁用USB端口。0 开启，1 关闭 "UsbStorageCtrl":1, //注册U盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册U盘开关、非注册U盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响） "usbSwitch": 1, // 注册U盘的 开关，1 开启，0 关闭 "NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全U盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。 "KillVirusAreaofComUSB":0, //0 不需要杀毒，1与其它值表示需要杀毒。 “infrared”:1 // 0是关闭，1开启。 "CMDContent": [ { "type":"1" //1表示是USB设备 "USBClass":8 //8表示是大存储设备 "plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM下发配置不包括此项 "serialID":"12324", //唯一的ID号。 "registerStatus": 0, //当IEG同步时：0未注册，1表示已经注册；当USM下发配置时，此字符总为1，表示要求注册。注销的U盘不需要同步到IEG。 "time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。 "description"："", // 描述信息(可选) "UDiskType":1, //0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘,3 V3.0安全U盘 4表示 V3.1安全U盘 V300R005支持 "RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒U盘只能下发0无权限） "SecureDiskDriveLetter":[ //安全U盘的挂载与盘符。 {“secureArea”"E:\",} {publicArea:”K:\” } //windows驱动器号，/mnt/xxx/ 用于表示挂载目录。 ] "CommDiskDriveLetter":["E:\", ”K:\”,”z:\” ];//普通U盘的挂载与盘符。 "DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"]; "ComKillVirusSign":0, //普通U盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全U盘的publice区杀毒标志， "secureAreaKillVirusSign":0, //安全U盘的secure区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “RegisterVersion”:3, }， { …… }， …… ] } ] |
| 说明 | USBClass: 1音频； 2：串口； 3是HID人机接口设备； 4.无效。 5是物理设备； 6Image图像设备, 7是打印机； 8是U盘； ９是HUB； 10是CDC-Data通信设备; 11 Smart Card智能卡 12 无效 13Content Security内容安全设备 14 Video视频设备 15 Personal Healthcare个人健康设备 16 Audio/Video Devices声音/视频设备 17 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.1.3.返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=12和CMDVER=1为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE表示错误码。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:100, “CMDID”:120, “CMDVER”:1 “RESULT”：“SUC” FAILEDCODE：1 //表示主机卫士离线，请稍后再试；2 注册U盘失败，读取U盘信息错误。 “regFailedUSBID”:[“udiskserialidxxxx”,”44444”]//注册失败的U盘序列号。 } ] |
| 说明 | 主机卫士在建立成功，失败后，向USM发起消息。 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.2.IEG同步U盘配置的接口

- 6.2.2.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/hotplugDev.do |
| 字段说明 | CMDVER=1 用于 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "usbSwitch": 1, // 注册U盘的 开关，1 开启，0 关闭 "cdrom":1, // CDROM 开关，1 开启，0 关闭 "wireless":0, // wifi 开关，1 开启，0 关闭 "serialPort":1, //串口开关，1 开启，0 关闭 "parallelPort":0, //并口开关1 开启，0 关闭 "bluetooth":0, //蓝牙开关1 开启，0 关闭 "allusb":0, //所有USB开关1 开启，0 关闭 "NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全U盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要 杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3- 安全区和普通区都需要杀毒。 "KillVirusAreaofComUSB":0, //0 不需要杀毒，1与其它值表示需要杀毒。 “blueTooth”:0, //0是关闭，1开启。 “infrared”:1 // 0是关闭，1开启。 "CMDContent": [ { "type":"1" //1表示是USB设备 "USBClass":8 //8表示是大存储设备 "plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM下发配置不包括此项 "serialID":"12324", //唯一的ID号。 "registerStatus": 0, //当IEG同步时：0未注册，1表示已经注册；当USM下发配置时，此字符总为1，表示要求注册。注销的U盘不需要同步到IEG。 "time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。 "description"："", // 描述信息(可选) "UDiskType":1, //0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘,3 V3.0安全U盘 4表示 V3.1安全U盘 V300R005支持 "RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒U盘只能下发0无权限） "SecureDiskDriveLetter":[ //安全U盘的挂载与盘符。 {“secureArea”"E:\",} {publicArea:”K:\” } //windows驱动器号，/mnt/xxx/ 用于表示挂载目录。 ] "CommDiskDriveLetter":["E:\", ”K:\”,”z:\” ];//普通U盘的挂载与盘符。 "DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"]; "ComKillVirusSign":0, //普通U盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全U盘的publice区杀毒标志， "secureAreaKillVirusSign":0, //安全U盘的secure区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “RegisterVersion”:3, }， { …… }， …… ] } ] |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.2.2.接收的数据

无。

- 6.2.2.3.返回结果

无

- 6.2.3.IEG上报U盘违权访问的日志的接口

- 6.2.3.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientUSBLog.do |
| 字段说明 | 在3.7一节上进行修改。 增加CMDVER=2区别于3.7一节旧的上报格式。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, CMDVER:2 “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, "UDiskType":1, //0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘; 3-V3.0U盘。4表示 V3.1安全U盘 V300R005支持 “serialID”:”abc123XX”, “FullPath": “F:\\Udiskfilepath\a.txt”, “ProcessNmae”:"c:\\windows\\system32\\regedit.exe", “Username”:"Administrator", “OperationContent”: “1”, // 操作内容（删除或修改）文件（1：删除2：重命名3：修改 4：读;5是新建文件 6:执行）； }, ] } ] |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.4.IEG上报U盘插入拨出事件的接口

- 6.2.4.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do |
| 字段说明 | CMDVER=1.不需要CMDID与CMDTYPE。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, CMDVER=1, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, "UDiskType":1, //0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘; 3-V3.0U盘。4表示 V3.1安全U盘 V300R005支持 "plugEvent"：1, //1:插入,0:拔出;2：linux的umount和windows的弹出。 "serialID":"12324", //唯一的ID号。 "registerStatus":0, //0未注册，1表示已经注册； "DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"] //盘符，驱动器号 }, ] } ] |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.5.上传其他外设启用状态配置接口

- 6.2.5.1.使用场景

主机卫士在完成其他外设配置后，把本地配置上传到统一管理平台。

- 6.2.5.2.发送数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200, CMDID=201为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, “ProcessProtectMode”:1, “ProcessControlMode”:1 “UDiskControlMode”:1 “SafeUDiskControlMode”:1 ... //V3R2主机卫士版本新增字段 "NoRegCommonCtrlMode": 7, // 非注册普通U盘控制模式：0-禁用；1-读；2-写；3-读写；5-执行、读；7-执行、读、写；（没有单独4和6的值） "NoRegSafeCtrlMode": 7, // 非注册安全U盘控制模式：0-禁用；1-读；2-写；3-读写；5-执行、读；7-执行、读、写；（没有单独4和6的值） "RegUDiskCtrlMode": 0, //注册U盘控制模式：0-禁用1-启用 "SafeKillVirusCtrlMode": 0, // 安全U盘杀毒标志检查：0-无区需要杀毒；1-普通区（公共区）需要杀毒；2-安全区需要杀毒；3-普通区（公共区）和安全区都需要杀毒 "CommonKillVirusCtrlMode": 0, // 普通U盘杀毒标志检查：0-禁用；1-启用（或其他值表示） "BlueToothControlMode":0 // 蓝牙控制模式：0-禁用1-启用 "SerialPortControlMode":0 // 串口控制模式：0-禁用1-启用 "ParallelPortControlMode":0 // 并口控制模式：0-禁用1-启用 ... } } ] |
| 说明 | 上报非注册普通U盘权限、非注册安全U盘权限、注册U盘开关、安全U盘杀毒标记开关、普通U盘杀毒标记开关、蓝牙开关、串并口开关配置 |
| 支持的系统 | Windows 。 |

- 6.2.6.xxxxx的接口

- 6.2.6.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.6.2.接收的数据

| 方向 | 主机卫士接收到从心跳返回的配置项。 |
| --- | --- |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=12和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示实际的内容。 见示例 |
| 示例： |  |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.2.6.3.返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=12和CMDVER=1为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE表示错误码。 |
| 示例： |  |
| 说明 | 主机卫士在建立成功，失败后，向USM发起消息。 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.3.客户端向管理平台请求安装注册（修改USM向IEG的返回消息，见6.3.3和6.4标红部分）

- 6.3.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLogin.do

- 6.3.2.发送数据

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":1, "CMDTYPE":1, "Username":"Admin", // 客户端操作用户 "CMDContent":{ "ComputerIP":"10.10.10.54", // 客户端IP "ComputerMAC":"00:0C:29:8D:0C:DB", // 客户端mac 地址 "ComputerName":"WIN-PODD20V4JM1", "WindowsVersion":"Windows 7", "WindowsX64":1, "srsVersion":"", // 主机加固版本 "szCurVersion":"V200R002C02B281" // 主机卫士版本 } }]

备注： CLIENT2SERVER； WindowsX64标识64位操作系统，值为1或0

- 6.3.3.返回数据

从服务器端返回：注册时需要的数据 [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:1, “CMDID”:1, “Username”:“admin“, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” “SuperAdmin”:”password”, “Admin”:”password”, "Audit":"password", "uploadFile":10, // 是否开启非白名单上传 10 关闭, 9 开启 "uploadFileMax":15, // 上传非白名单文件大小的最大值，单位M "logServerIp":192.168.4.100, // 日志服务器IP地址 "logServerPort":4565, // 日志服务器接收端口 "devid":1, // 设备ID（USM系统生成与IEG系统交互的ID） "tcpPort":5200, // USM提供的与IEG建立TCP长连接的端口 “LicenseFileName”:” 20150605104227-USE1-01000111-0005.lcs”, “LicenseFileContent”:”abedgeasXdfweg”, "clientType":"1" // 客户端类型 } } ] 备注： SERVER2CLIENT； SuperAdmin以及Admin的密码为MD5字符串； LicenseFileContent为License文件内容，应为经过Base64编码的字符串 客户端注册结果：把注册结果信息发给服务器端 [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:1, “CMDID”:1, “CMDContent”:{ “RESULT”:”FAIL” “ERRORMSG”:”剩余授权数为0” } } ]

备注： CLIENT2SERVER

- 6.4.客户端升级

POST https://server_path:8440/USM/clientUpdateConfig.do

id: 机器码 id="FEFOEACD",

客户端升级为TCP发送心跳信息时，客户端主动调用

返回信息： [{"CMDID":0,"DOMAIN":null,"CMDContent":{"devid":4,"uploadFile":10,"uploadFileMax":5,"logServerPort":4565,"logServerIp":"192.168.4.41","tcpPort":5200},"Username":null,"CMDTYPE":1,"ComputerID":"EA14A453WIN-93J8ESTPGGR"}]

- 6.5.USM下发系统配置参数到主机卫士

- 6.5.1.发送的数据

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 |  |
| 示例： | 略 |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

表 1USM下发配置的接口

- 6.5.2.接收的数据

| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=37和CMDVER=1为固定项。 ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示实际的内容。 见示例 |
| --- | --- |
| 示例： | [{ "CMDTYPE": 150, "CMDID": 37, "CMDVER": 1, "ComputerID": "XXX-Pc", "CMDContent": { “hostIp”:”192.168.1.1”, “tcpPort”:2200 } }] |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 6.5.3.返回结果

| 方向 | 主机卫士到统一管理平台。 |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/clientResult.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=37和CMDVER=1为固定项。 结构有里三个元素 1.RESULT 表示成功或是失败，【”SUC” 或是”FAIL”】。 2.REASON 表示失败的描述。 3.FAILEDCODE表示错误码。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:37, “CMDVER”:1 “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”, “REASON”:“failel for xxx” “FAILEDCODE”:1. } } ] |
| 说明 | 主机卫士在建立成功，失败后，向USM发起消息。 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 7.主机卫士V300R003增加与修改项

- 7.1.白名单管理

- 7.1.1.上传扫描状态

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientScanStatus.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:211, “CMDContent”:[ { //1. 查找PE文件 2. 生成摘要文件 3. 保存文件 4. 完成扫描，白名单上传中 //5.停止扫描 6. 扫描失败 7. 扫描开启中 8. 取消扫描中，9. 扫描异常。 10. 更新白名单， 11. 文件上传中 12.加载预置白名单 13：匹配预置白名单 14:扫毒 “ScanStatus”: 1, ”Time”:”” // 时间 }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 7.1.2.上传扫描策略状态

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientScanConfig.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:220, “CMDContent”:[ { “VirusDBVersion”: “version1.1”, “VirusDBUpdateTime”: “2021-9-8”, “PreWhitelistStatus”: “已就绪”, “VirusScanSwitch”: 1, // 1:打开 0:关闭 }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 7.1.3.下发扫描策略查毒开关

POST https://192.168.1.151:8440/USM/ clientScanConfig.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:221, “CMDContent”:[ { “VirusScanSwitch”: 1, // 1:打开 0:关闭 }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

返回结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”: 221, “CMDContent”: { “RESULT”:”SUC/FAIL”， “description”: “文件不存在” // 返回失败原因 } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 7.1.4.请求最新病毒库版本

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientReqVirusDBInfo.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:222, “CMDContent”:[ { “type”: “version” }, ] } ]

备注： CLIENT2SERVICE；

返回结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”: 222, “CMDContent”: { “VirusDBVersion”: “version1”, // “VirusDBUpdateTime”: “2021-9-8”, “VirusDBMd5”: “5f57466738ebcf79a4026a8bd12473ce”// }, } ]

备注： SERVER2CLIENT； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 7.1.5.下载指定病毒库

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientDownloadVirusDB.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:223, “CMDContent”:[ { “VirusDBVersion”: “version1”, // “VirusDBMd5”: “5f57466738ebcf79a4026a8bd12473ce”// }, ] } ]

备注： CLIENT2SERVICE；

返回结果

返回文件二进制内容

备注： SERVER2CLIENT； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 7.1.6.上传下病毒库下载状态和进度

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientDownloadVirusDBStatus.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:224, “CMDContent”:[ { “VirusDownloadStatus”: 1, // 1:下载中 downloading 2: 下载超时timeout 3:下载完成 finish “VirusDownloadProgress”: 0 // 0 – 100 表示%0 - %100 }, ] } ]

备注： CLIENT2SERVICE；

- 7.1.7.上传可疑文件列表

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientSuspiciousFiles.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:225, “CMDContent”:[ { “PATH”: “/root/xxx.out”, “HASH”: “fee5773801fe48168b7e9e3253ac426aa6f4fab9”, “VIRUSNAME”: “Trajon”, “VIRUSTYPE”: “木马”, “STATE”: “已经处理”, }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

- 7.1.8.对可疑文件下发杀毒列表

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientSuspiciousFiles.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:226, “type”: 0, // 0: 杀毒 1:恢复 “CMDContent”:[ { “PATH”: “/root/xxx.out”, }, ] } ]

备注： SERVER2CLIENT；

返回结果

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”: 226, “CMDContent”: { “RESULT”:”SUC/FAIL”， “description”: “文件不存在” // 返回失败原因 } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 7.1.9.上传usm白名单文件变化

post https://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysWhiteFile.do?id=%s&filepath=%s

POST内容为文件流 ComputerID:base64后的计算机id= filepath:经过转换后的文件全路径，例如："C:\Program Files\WinIcsSec\WorkstationD efender\res\wlFull_1_20170412122220.wl"

备注： CLIENT2SERVER；

【白名单管理】 -文件内容格式

// 【白名单管理】 - 白名单列表

typedef struct __WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT

{

DWORD dwAddOrDel;				// 客户端发往服务器(1：添加， 2：删除)

DWORD dwFullPathLength;

TCHAR szFullPath[dwFullPathLength];

DWORD dwHashType;

DWORD dwFileHashLength;

TCHAR szFileHash [dwFileHashLength];

long long lTime; // 时间 8字节

DWORD type;  // 入库类型 4字节

}WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT, *PWMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT;

上传usm的白名单配置文件中增加入库时间和入库类型

函数位置：tsg_client_query_white_list

文件头：

旧文件头 sFileHeader = 0xfefe;

新文件头 sFileHeader = 0xfefd;

文件内容：

路径长度和hash长度可变长。由对应长度指定。

增加入库时间和入库类型

- 8.主机卫士V300R005增加与修改项

- 8.1.Linux网络白名单功能

- 8.1.1.USM配置网络白名单的接口

在6.1 USM配置网络白名单的接口中修改：

| 示例： | { "FireWall": 1, 主机卫士是否接管防火墙，数值字段，2：告警，1：接管，0：还原，必填项 "ConfigType": //更新配置信息 ，数值字段，2: 只新增规则，1：不更新防火墙规则，只变更接管状态，0：更新防火墙规则，变更接管状态，必填项 } |
| --- | --- |
|  | - FireWall：主机卫士是否接管防火墙，数值字段，2：告警，1：接管，0：还原，必填项 |
| 支持的系统 | Linux。 |

- 8.1.2.网络白名单上传配置

在 3.19.1 网络白名单上传配置基础上修改

|  | - DWORD dwFireWall; // 防火墙 (0：:禁用, 1：启用，2：告警) - DWORD dwFireWallState; // 防火墙真实状态 |
| --- | --- |
| 支持的系统 | Linux。 |

- 8.1.3.客户端上报IP安全策略（150/162）

在“3.9 客户端上报IP安全策略（150/162）”基础上修改

[ "dwFireWall": 0, // 结果防火墙状态 0:还原，1: 接管，2告警 ]

- 8.1.4.主机卫士上报告警信息接口

上报告警消息为新的接口，接口内容为：

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientFirewallWarnLog.do

- 发送数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “Srcip”:”192.168.0.1”, “Dstip”:” 192.168.0.2”, “DstPort”:2000, “Protocol”:6, “LogType”:0, “Block”：0, “WarnTimes”：9 } ] } ]

备注： CLIENT2SERVER； LogType 0:入站 1:出站 Block：0 告警时产生的告警日志，1 接管时产生的告警日志 Times: 次数

- 返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 8.2.审计U盘功能

在6.2一节的基础上增加了UDiskType的取值{0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘; 3-V3.0U盘。4 表示V3.1安全U盘}

具体的修改项见：

6.2.1USM配置U盘策略的接口->6.2.1.2接收的数据 “主机卫士接收到从心跳返回的配置项”

6.2.2IEG同步U盘配置的接口->6.2.2.1发送的数据 “主机卫士发送到统一管理平台”

6.2.3IEG上报U盘违权访问的日志的接口->6.2.3.1发送的数据 “主机卫士发送到统一管理平台”

6.2.4 IEG上报U盘插入拨出事件的接口->6.2.4.1发送数据 “主机卫士发送到统一管理平台”

- 8.3.Windows客户端用户信息上传

- 8.3.1.URL

| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/USBKeyConfig.do"; |
| --- | --- |

- 8.3.2.接收数据

| 方向 | 从统一管理平台到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/USBKeyConfig.do |
| 字段说明 | ComputerID 主机卫士所在主机的ID。 CMDTYPE = 200 固定项 CMDID = 129 固定项 |
| 示例： | { "ComputerID": "localhost.localdomain-6c66aab1", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 129 } |
| 说明 |  |
| 支持的系统 | Windows |

- 8.3.3.返回结果

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/USBKeyConfig.do |

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 200, “CMDID”: 171, “USBKeyAuth":0, “OsAuth”: 1, “Safemode”:1, “DisableLocalUser”：1， “OneUser”: 0, “CMDContent”: [ { “UserName”:” Administrator”, “Enable”: 1， “USMCreate”:0 “Group”: “user”, “Domain”:””, “HardSerialID”: “2CA32E124D011107”, “KeyName”:”pc1-Administrator”, “BoundleTime”:” 2018-05-02 17:45:30”, } { “UserName”:”yangjp”, “Enable”: 0， “USMCreate”:1 “Group”: “user”, “Domain”:””, “HardSerialID”: “2CA32E124D011108”, “KeyName”:” pc1-yangjp”, “BoundleTime”:” 2018-05-02 17:45:30”, } { “UserName”:” Admin”, “Enable”: 1， “USMCreate”:1 “Group”: “user”, “Domain”:””, “HardSerialID”: “”, “KeyName”:””, “BoundleTime”:””, } {... } ] } ]

说明： 1、客户端上报所有本机用户，包括USM创建的和本地创建的用户 2、各字段含义见3.16.1下发配置说明

- 9.主机卫士V3R006增加修改项

- 9.1.安全基线.系统加固（新安全基线（150/167））

USM下发系统加固配置的JSON接口， 升级3.10.4“新安全基线”接口。

- USM下发消息：

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

Linux格式： [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 167, “CMDContent”: { "0": [1,15], "1": [1,8], "2": [0,-1], "3": [0,-1], "4": [0,-1], "5": [0,-1], "6": [0,-1], "7": [1,3], "8": [1,90], "9": [0,-1] } } ]

备注：value：第一个数字代表开启（1）或关闭（0），后面数字分别为配置项，配置修改就填，否则不填写。 SERVER2CLIENT

加固项编号说明：

| 编号 | 项目 | 新需求 | 默认 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 账户登录超时限制15分钟 | 设置账户登录超时限制分钟数(凝思42需要重启)； 默认5，范围（1-60） | 5 | [1,60] |
| 2 | 密码长度至少8字符 | 密码长度最小字符个数,； 默认7，范围（6-32） | 7 | [6,32] |
| 3 | 新密码与旧密码至少3个字符不同 | 新密码与旧密码至少 3 个字符不同 | 3 | [1,5] |
| 4 | 新密码设置至少包含一个大写字母 | 新密码设置至少包含 1 个大写字母 | 1 | [1,3] |
| 5 | 新密码设置至少包含一个小写字母 | 新密码设置至少包含 1 个小写字母 | 1 | [1,3] |
| 6 | 新密码设置至少包含一个数字字符 | 新密码设置至少包含 1 个数字字符 | 1 | [1,5] |
| 7 | 新密码设置至少包含一个特殊字符 | 新密码设置至少包含 1 个特殊字符 | 1 | [1,3] |
| 8 | 密码登录失败3次将锁定账户5分钟 | 登录失败最大次数，达到该次数将锁定账户5分钟； 默认3，范围（3-10） | 3,300 | [3,10],[60,600] |
| 9 | 密码最长使用期限为90天 | 密码最长使用期限天数； 默认90，范围（30-180） | 90 | [30,180] |
| 10 | 密码最短使用期限为1天 | 密码最短使用期限为 0 天 | 0 | [0,10] |
| 11 | /etc/passwd文件访问权限644 | /etc/passwd/文件权限为644 | 644 |  |
| 12 | /etc/shadow文件访问权限640 | /etc/shadow/文件权限为640 | 640 |  |
| 13 | UMASK 默认取值为 022 | UMASK 默认取值为 022 | 22 |  |
| 14 | 开启历史命令保留数目限制 200 条 | 开启历史命令保留数目限制条数； 默认：200 范围（50-5000） | 50 | [10,5000] |
| 15 | 系统必须开启日志服务 | 系统必须开启日志服务 |  |  |
| 16 | 系统必须创建日志文件 | 系统必须创建日志文件 |  |  |
| 17 | 保证系统日志文件只能追加 | 保证系统日志文件只能追加 |  |  |
| 18 | 保证轮询的历史日志文件的内容无法修改 | 保证轮询的历史日志文件的内容无法修改 |  |  |
| 19 | 系统必须开启审计服务 | 系统必须开启审计服务 |  |  |
| 20 | 系统必须创建审计日志文件 | 系统必须创建审计日志文件 |  |  |
| 21 | 备份防火墙策略 | 备份防火墙策略 |  |  |
| 22 | BASH 破壳漏洞检测 | BASH 破壳漏洞检测 |  |  |
| 23 | OpenSSL 心脏出血漏洞检测 | OpenSSL 心脏出血漏洞检测 |  |  |
| 24 | 系统防火墙开启状态检测 | 系统防火墙开启状态检测 |  |  |
| 25 | 只有 ROOT 账户的 UID 为 0 | 只有 ROOT 账户的 UID 为 0 |  |  |
| 26 | 检测系统中不需要的默认账户 | 检测系统中不需要的默认账户 |  |  |
| 27 | 重命名 ROOT 账户名称 | 重命名 ROOT 账户名称 |  |  |
| 28 | 禁止 ROOT 账户远程登录 | 禁止 ROOT 账户远程登录 |  |  |
| 29 | 系统命令目录下禁止存在无属主文件 | 系统命令目录下禁止存在无属主文件 |  |  |
| 30 | 系统命令目录禁止存在 777 权限文件 | 系统命令目录下禁止存在 777 权限文件 |  |  |
| 31 | 普通用户可以切换到 ROOT 账户 | 普通用户可以切换到 ROOT 账户 |  |  |
| 32 | FTP 服务关闭状态检测 | FTP 服务关闭状态检测 |  |  |
| 33 | 禁止 FTP 匿名登录 | 禁止 FTP 匿名登录 |  |  |
| 34 | 根目录可用空间不低于 10% | 根目录可用空间不能低于 10% |  |  |
| 35 | 系统支持 XRDP 协议 | 系统支持 RDP 协议 |  |  |
| 36 | 禁止使用 TELNET 远程管理方式 | 禁止使用 TELNET 远程管理方式 |  |  |
| 37 | 采用加密的远程管理方式 | 采用加密的远程管理方式 |  |  |
| 38 | Web 服务关闭状态检测 | Web 服务关闭状态检测 |  |  |
| 39 | Mail 服务关闭状态检测 | Mail 服务关闭状态检测 |  |  |
| 40 | syncookie 功能开启状态检测 | syncookie 功能开启状态检测 |  |  |
| 41 | 操作系统启动DEP开启状态检测 (需要重启) | 操作系统DEP启动状态检测（请重启操作系统以成功加固） |  |  |
| 42 | 禁止赋予更改主机 IP 地址权限 | 禁止赋予更改主机 IP 地址权限 |  |  |
| 43 | 禁止非root用户更改计算机名 | 禁止非root用户更改计算机名 |  |  |
| 44 | 远程登录时，只允许用户使用SSH | 远程登录时，只允许用户使用SSH |  |  |
| 45 | 密码不得包含账户名 | 密码不得包含账户名 |  |  |
| 46 | 限制指定 IP 地址范围主机的 SSH 远程登录 | 限制指定 IP 地址范围主机的 SSH 远程登录； 可编辑 |  |  |
| 47 | 限制SSH最大连接数，在连接数超过500时进行预警 | 限制 SSH 最大连接数， 在连接数超过指定值时进行预警； 默认：500 范围（1-5000） |  |  |
| 48 | 主机间登录禁止使用公钥验证，应使用密码验证模式 | 主机间登录禁止使用公钥验证，应使用密码验证模式 |  |  |
| 49 | /etc/group文件访问权限为644 |  | 644 |  |
| 50 | 密码过期前28天提醒 |  | 7 | [0,30] |
| 51 | 图形界面登录密码失败多次将锁定账户； 说明：远程登录密码失败3次将锁定账户60秒 |  | 3,300 | [3,10],[60,600] |
| 52 | 本地终端登录密码失败多次将锁定账户； 说明：远程登录密码失败3次将锁定账户60秒 |  | 3,300 | [3,10],[60,600] |
| 53 | 日志服务配置文件权限检测； 说明：保证系统日志服务配置文件权限为644 |  | 644 |  |
| 54 | 系统日志保存至少2个月 |  | 180 | [30，360] |
| 55 | 建议将登录信息设置为空(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议将登录信息设置为空，防止登录时系统信息泄漏 |  |  |  |
| 56 | 保证系统不支持XDMCP协议(右键加固，谨慎操作)； 说明：系统若支持XDMCP协议，将打开177端口 |  |  |  |
| 57 | 建议系统关闭smb共享服务(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议系统关闭smb共享服务 |  |  |  |
| 58 | 建议系统关闭nfs共享服务(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议系统关闭nfs共享服务 |  |  |  |
| 59 | 建议系统禁用不安全的远程终端(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议系统禁用不安全的远程终端rsh,riogin,rexec,rsync |  |  |  |
| 60 | 建议系统开启SAK键(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议系统开启安全访问(SecureAccessKey)键 |  |  |  |
| 61 | 建议对系统资源设置限制(右键加固，谨慎操作)； 说明：建议对系统资源core、rss、nproc进行限制 |  |  |  |

- 返回的数据

不变

- 9.2.安全基线.服务管理功能（150/177）

- USM下发消息

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

Linux格式： [ "ComputerID": "centos79-010ac55b", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 177, "LEVEL": 1, "CMDContent": { "command": "start", "service": ["ssh", "Alerter", "server"] } ]

备注：command取值：start 启动服务， stop 禁用服务

- 返回处理结果（命令）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:匹配, “CMDID”: 匹配, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 主机卫士主动上报

POST http://192.168.1.151:8440/USM/BaseLineServiceManager.do

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

Linux格式： [ "ComputerID": "centos79-010ac55b", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 177, "LEVEL": 1, "CMDContent": { "command": "status", "service": [ {"ssh": ["运行","失败"]}, {"Alerter": ["停止","成功"]}, {"Alerter": ["停止","a"]} ] } ]

备注：command取值：start 启动服务， stop 禁用服务；表示当前禁用是否使能，如果是stop表示禁用服务，同时也表示使能了禁用服务

- 9.3.安全基线.端口管理功能

- USM下发消息

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

Linux格式： [ "ComputerID": "centos79-010ac55b", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 178, "LEVEL": 1, "CMDContent": { "command": "start", "service": [21，23，25] } ]

备注：command取值：start 启动服务， stop 禁用服务

- 返回处理结果（命令）

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:匹配, “CMDID”: 匹配, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL” } } ]

备注： CLIENT2SERVER； 命令或策略执行结果不发送数据，仅用于服务器销毁信号

- 主机卫士主动上报

POST http://192.168.1.151:8440/USM/BaseLinePortManager.do

备注： SERVER2CLIENT CLIENT2SERVER

Linux格式： [ "ComputerID": "centos79-010ac55b", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 178, "LEVEL": 1, "CMDContent": { "command": "status", "service": [ {21: ["运行","失败"]}, {23: ["停止","成功"]}, {25: ["停止","a"]} ] } ]

备注：command取值：start 启动服务， stop 禁用服务, 表示当前禁用是否使能，如果是stop表示禁用端口，同时也表示使能了禁用端口

- 10.EDR V300R007C01增加修改项

- 10.1.EDR-操作系统日志数据采集开关和过滤规则（TYPE=200，ID=321）

- 威胁检测统一上报URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/threatdetect.do

- 10.1.1.管理平台下发数据

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":321,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "Enable": 1, "EventID": "123;234;456" } }]

备注： CMDContent中，Enable = true表示开启，false表示关闭 EventID表示事件ID，多个事件ID间使用分号分隔

- 10.1.2.本地返回管理平台消息

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":321,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "RESULT":"SUC" } }]

备注：SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 10.1.3.本地主动上传平台消息

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":321,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "Enable": 1, "EventID": "1234,2345,3456,4567" } }]

备注：CLIENT2SERVER；

- 10.2.EDR-威胁检测 数据日志采集（TYPE=200，ID=320）

- 10.2.1.管理平台下发数据

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":320,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "Enable": 1 } }]

备注： CMDContent中，Enable = true表示开启，false表示关闭

- 10.2.2.本地返回管理平台消息

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":320,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "RESULT":"SUC" } }]

备注：SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 10.3.EDR-威胁检测 威胁诱捕（TYPE=200，ID=322）

- 10.3.1.管理平台下发数据

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":322,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "Enable": 1, "RDP": 1, "DM": 0, "FTP": 1, "MYSQL": 1, "HTTP": 0 } }]

备注： CMDContent中，Enable = true表示开启，false表示关闭 RDP = 1表示开启，0表示关闭

- 10.3.2.本地返回管理平台消息

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":322,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "RESULT":"SUC" } }]

备注：CLIENT2SERVER； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 10.3.3.本地主动上传平台消息

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":322,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "Enable": 1, "RDP": 0, "DM": 0, "FTP": 1, "MYSQL": 2, "HTTP": 1 } }]

备注：CLIENT2SERVER； 0:关闭 1:开启 2:被占用

- 10.3.4.EDR威胁检测 威胁诱捕日志上报（TYPE=200，ID=326）

- 10.3.4.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/threatFakeLog.do

- 10.3.4.2.发送数据

| [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 326, "CMDContent": [{"FakeIP": "192.168.107.1", "FakePort": "40187", "Protocol": "Web"， "StartTime": "2023-06-13 14:34:26", "Type":1}]}] | FakeIP: 来源地址，字符串 FakePort: 来源端口，整型 Protocol: 协议类型，字符串 //五种“DM”“RDP”“FTP”“MySQL”“Web” Type: 连接等级（1，2） //尝试连接1 尝试登录2 StartTime: 发现时间 |
| --- | --- |

- 10.3.4.3.返回数据

无

- 10.4.EDR-操作系统日志（20）

操作系统日志包含：操作系统安全事件日志和网络连接事件日志。

详细定义参见：EDR V300R007C01 威胁检测事件详细定义.docx

- 10.4.1.URL

通过TCP长连接上传

- 10.4.2.发送数据

| [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:20, “CMDContent”:[ { "EventType": 10, "EventID": 4624, "ProviderName": "Microsoft-Windows-Security-Auditing", "Level": 0, "Opcode": 0, "TimeCreated": 1672718429, "Channel": "Security", "SubjectUserSid": "S-1-5-18", "SubjectUserName": "DESKTOP-43SSSGP$", "SubjectDomainName": "WORKGROUP", "SubjectLogonId": 999, "TargetUserSid": "S-1-5-18", "TargetUserName": "SYSTEM", "TargetDomainName": "NT AUTHORITY", "TargetLogonId": 999, "LogonType": 5, "ProcessId": 884, "ProcessName": "C:\\Windows\\System32\\services.exe" } }, { "EventType": 20, "ProcessId": 2280, "ProcessName": "C:\\1.exe", "User": "DESKTOP-LOPJI9H\DELL", "Protocol": "tcp", "Initiated": true, "SourceIsIpv6": false, "SourceIp": "192.168.7.145", "SourceHostname": "DESKTOP-LOPJI9H", "SourcePort": 61395, "DestinationIsIpv6": false, "DestinationIp": "182.61.200.6", "DestinationPort": 80, "DestinationPortName": "http" } }] } ] | EventType为10表示操作系统事件日志 TimeCreated表示事件生成时间 EventType为20表示网络连接事件日志 |
| --- | --- |
| 备注： CLIENT2SERVER； |  |

- 10.4.3.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:20, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 10.5.EDR-文件、注册表和进程相关日志（21）

包含文件修改、注册表修改和进程操作事件日志，以及进程启停和模块加载卸载记录。

详细定义参见：EDR V300R007C01 威胁检测事件详细定义.docx

- 10.5.1.URL

通过TCP长连接上传

- 10.5.2.发送数据

| [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:21, “CMDContent”:[ { "EventType": 30, "ProcessId": 1234, "ProcessGuid": "{B656594F-A0E1-4F71-B6C9-88E6788B462B}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "ReadEntropy": 1.23456, "WriteEntropy": 2.34567, "ParentProcessId": 2345, "ParentProcessGuid": "{11847499-36FD-4485-94D2-7BD24A03F5FC}", "ParentProcessName": "C:\\2.exe", "ParentReadEntropy": 1.23456, "ParentWriteEntropy": 2.34567, "FullFileName": "C:\\1.txt", "TargetFullFileName": "C:\\2.txt", "Operation": 8, },{ "EventType": 40, "ProcessId": 1234, "ProcessGuid": "{1F5A16E4-4D6C-41CD-9422-33F59613D809}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "KeyPath": "", "TargetKeyPath": "", "ValueName": "", "Operation": 4 },{ "EventType": 50, "ProcessId": 1234, "ProcessGuid": "{1F5A16E4-4D6C-41CD-9422-33F59613D809}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "ParentProcessId": 2345, "ParentProcessGuid": "{B1042B74-B0BC-4DAF-901B-8335A099A338}", "ParentProcessName": "C:\\2.exe", "ProcessCreateThread": true },{ "EventType": 60, "ProcessId": 1234, "ProcessGuid": "{1F5A16E4-4D6C-41CD-9422-33F59613D809}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "ParentProcessId": 2345, "ParentProcessGuid": "{B1042B74-B0BC-4DAF-901B-8335A099A338}", "ParentProcessName": "C:\\2.exe", "Operation": 1 },{ "EventType": 70, "ProcessId": 1234, "ProcessGuid": "{1F5A16E4-4D6C-41CD-9422-33F59613D809}", "ProcessName": "C:\\1.exe", "ParentProcessId": 2345, "ParentProcessGuid": "{B1042B74-B0BC-4DAF-901B-8335A099A338}", "ParentProcessName": "C:\\2.exe", "ImageLoaded": "C:\\1.dll", "Operation": 40 }] } ] | EventType为30表示文件操作 ProcessGuid表示指代相关进程的唯一标识，仅代表当前操作进程。 ReadEntropy和WriteEntropy表示 当前进程修改文件累计熵值 ParentProcessGuid父进程标识 Operation表示文件操作类型，详见备注 EventType为40表示注册表操作 TargetKeyPath重命名Key时有效，表示重命名后的路径 Operation表示注册表操作类型，详见备注 EventType为50表示进程操作 EventType为60表示进程启停事件 Operation表示进程启动(1)/退出(0) EventType为70表示模块加载事件 Operation表示模块加载(1)/卸载(0) |
| --- | --- |
| 备注： CLIENT2SERVER； 文件操作类型： 打开-1 创建-2 读 -3 写 -4 截断-5 删除-6 重命名-7 设置安全属性-8 注册表操作类型： 打开Key-1 创建Key-2 删除Key-3 重命名 -4 读键值 -5 设置键值-6 删除键值-7 |  |

- 10.5.3.返回数据

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:300, “CMDID”:301, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ]

备注： SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 10.6.EDR-病毒防护（TYPE:150/ID:280 - 310）

- 10.6.1.病毒防护功能开关（TYPE：150/ID:280）

- 10.6.1.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtect.do

- 10.6.1.2.发送数据

| 方向：客户端 <--> USM [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 280, "CMDContent": { "Status": 1 } } ] | Status: 开关状态（3态） 0：关闭 1：拦截并告警 2：告警 |
| --- | --- |

- 10.6.1.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID":280, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.2.防护配置（TYPE：150/ID:281）

- 10.6.2.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtect.do

- 10.6.2.2.发送数据

| 方向：客户端 <--> USM [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 281, "CMDContent": { "ProtectMode": { "Mode": 1, "EnableSelfApproval": 0, }, "DealVirusMode":1 "RealtimeMode":0 "PESize": 100, "CompressedArchiveSize": 20, "ScanUDisk": 0, "IntegrityCheck": 1, "TimingScan":{ "Enable": 1, "Config": { "ScanTime": { "CycleItem":1, "CycleDay":1, "Hour": 1, "Minute": 30 } , "ScanType": 1, "ScanSpeed":0 } } } } ] | ProtectMode:防护模式 Mode: 1标准，2严格 EnableSelfApproval: 启用自批准 此字段仅Mode为2时有效 0 不启用，1 启用 DealVirusMode: 病毒处理方式（自动处理暂不实现）0 手动， 1自动 RealtimeMode：实时防护模式 0仅执行扫描，1执行和修改文件扫描，2所有文件操作扫描 PESize： 实时防护时，可扫描的PE文件大小阈值，取值范围20-1000，单位: MB CompressedArchiveSize 扫描时，可扫描的压缩包的大小阈值，取值范围20-1024，单位: MB ScanUDisk: U盘扫描控制 0 关闭，1 开启 IntegrityCheck: 完整性检查 0 关闭，1 开启 TimingScan: 定时扫描 Enable: 是否启用 0 不启用，1 启用 Config: 扫描配置 ScanTime: 扫描时间 CycleItem ：1：月，2：周；3：天 CycleDay：天数[1, 28] 或 周一到周天[1, 7] Hour: 小时，取值 0 - 23 Minute：分钟，取值0-59 ScanType: 扫描类型 1: 全盘; 2: 快速; ScanSpeed: 扫描速度 0 均速；1 快速 |
| --- | --- |

- 10.6.2.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":282, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.3.病毒扫描配置（TYPE：150/ID:282）

- 10.6.3.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtect.do

- 10.6.3.2.发送数据

| 方向：USM --> 客户端 [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 282, "CMDContent": { "Type": 1, "Path": ["c:\1111.txt"], "Speed": 1 } } ] | Type: 扫描类型 1: 全盘; 2: 快速; 3: 自定义. Path: 扫描路径, 类型：数组. 仅在 "自定义" 模式下有效，目录以'\'结尾 Speed: 扫描速度 1: 极速；2: 均衡 |
| --- | --- |

- 10.6.3.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":282, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.4.病毒扫描状态（TYPE：150/ID:283）

- 10.6.4.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

- 10.6.4.2.发送数据

| 方向：客户端 --> USM [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 283, "CMDContent": { "status":1, // 状态, 状态完成记录扫描时间 "time_consuming": 1256157 // 扫描耗时 （，最后扫描完成显示耗时） "virus_count":10 // 病毒数量 "file_count": 10 // 扫描文件数 "time": 时间戳(秒) } } ] | status: 取值： 0 扫描停止， 1 准备扫描， 2 扫描中 3 扫描完成 4 扫描暂停 time-consuming： 扫描耗时，单位 秒 time: 扫描完成时间 注意： 以下字段只有在”扫描完成“或则”扫描停止“的时候上报 "time_consuming" "virus_count" "file_count" "time" |
| --- | --- |

- 10.6.4.3.返回数据

无

- 10.6.5.扫描速度切换（TYPE：150/ID:284）

- 10.6.5.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

- 10.6.5.2.发送数据

| 方向： USM --> 客户端 [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 284, "CMDContent": { "scan_speed": 1 } } ] | scan_speed: 扫描速度 1: 极速；2: 均衡 |
| --- | --- |

- 10.6.5.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID":282, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.6.扫描暂停（TYPE：200/ID:285）

URL：POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

方向：USM-->客户端 发送数据： [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 285, "CMDContent": {} ]

返回结果： [{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":285, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.7.扫描继续（TYPE：200/ID:286）

URL：POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

方向：USM-->客户端 发送数据（不关心CMDContent）： [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 286, "CMDContent": {} ]

返回结果： [{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":286, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.8.扫描停止（TYPE：200/ID:287）

URL：POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusScan.do

方向：USM-->客户端 发送数据（不关心CMDContent）： [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 287, "CMDContent": {} ]

方向：客户端 --> USM 返回结果： [{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":287, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.9.白名单管理（288）

参考3.15白名单管理

- 10.6.10.病毒处理（TYPE：150/ID:289）

- 10.6.10.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtect.do

- 10.6.10.2.发送数据

| [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 289, "CMDContent": { "DealingType": 0, "Items":{"Path": "C:\\xxx\\Test.exe", "VirusName":"Virus.Rk12", "VirusType": 1, "AlarmEventId":"xxxxxx"} } }] | DealingType: 处理方式 0 隔离 1 信任 Path: 路径 AlarmEventId: 告警项ID |
| --- | --- |

- 10.6.10.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":289, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC", "AlarmEventId":"xxxxxx", "UndealVirusNum":231, "LastScanTime":289, } }]

UndealVirusNum： 剩余未处理病毒数，仅成功上报此字段

- 10.6.11.病毒未处理数量上报

- 10.6.11.1.URL

https://%s:%d/USM/SyncVirusNum.do

- 10.6.11.2.发送数据

[{ "MachineCode":"FEFOEACD", "UndealVirusNum":200, "LastScanTime":289, }]

- 10.6.12.病毒日志上报（TYPE：200/ID:290）

- 10.6.12.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/virusProtectLog.do

- 10.6.12.2.发送数据

| [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 290, "CMDContent": [{"VirusPath": "C:\\xxx\\Test.exe", "VirusName":"Virus.Rk12", "VirusType": 1, "RiskLevel": 0, "Time":127671623}]}] | VirusPath: 病毒路径，字符串 VirusName: 病毒名称，字符串 VirusType: 病毒类型，参考瑞星给的类型标准, RiskLevel: 威胁等级（0-5）， 忽略 0，极低 1，低危 2 中危 3，高危 4，极危 5 Time: 发现时间 |
| --- | --- |

- 10.6.12.3.返回数据

无

- 10.6.13.隔离区处理（TYPE：150/ID:291）

- 10.6.13.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/dealQuarantine.do

- 10.6.13.2.发送数据

| [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 291, "CMDContent": { "DealingType": 0, "Path":"C:\\xxx\\Test.exe" , "Hash":"93266E69E1DDDCCEFCF5BF98A6915283A7B9DD5D" } }] | DealingType: 处理方式 0 删除 1 恢复 2 信任 Path: 路径 |
| --- | --- |

- 10.6.13.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":291, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC", "Hash","93266E69E1DDDCCEFCF5BF98A6915283A7B9DD5D" "DealingType": 0 } }]

- 10.6.14.切换白名单扫描速度（T:150, ID:292）

- 10.6.14.1.URL

随心跳下发

- 10.6.14.2.发送数据

| [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 292, "CMDContent": {"Speed": 1 } }] | Speed : 扫描速度 1 高速 0 均衡 |
| --- | --- |

- 10.6.14.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID":292, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC"}}]

- 10.6.15.客户端请求预置白名单（T:150,ID:294）

- 10.6.15.1.URL

POST https://192.168.1.151:8440/USM/presetWhitelist.do

- 10.6.15.2.客户端请求预置白名单

| 方向：客户端 --> USM [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 294, "CMDContent": { "OsType": 0, "OsVersion": "10.0.19045.2846", "Arch": "x86" } }] | OsType：操作系统类型 0 Windows 1 Linux OsVersion: 操作系统版本 （1）Windows操作系统版本（以导入的预置白名单json为准） （2）Linux操作系统版本 Arch: 类型：字符串，系统架构， 现支持如下： x86, x64 |
| --- | --- |
| 方向：USM --> 客户端 [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 294, "CMDContent": { "URL": "https://192.168.7.254:8440/download/xxxx.wl", "Msg": "" } }] | URL：文件下载地址 Msg: 失败原因，当URL为空时，可以附上失败原因，例如： "文件不存" 或则 "暂不支持此系统" |

- 10.6.15.3.USM下发预置白名单

| 方向：USM --> 客户端 [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 294, "CMDContent": { "URL": "https://192.168.7.254:8440/download/xxxx.wl", "Msg": "" } }] 返回数据 [{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID":292, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }] |  |
| --- | --- |

- 10.6.15.4.导入USM文件格式

（1）文件类型：zip （2）压缩包内容： xxxxx.zip -- preset_whitelist_20230427 -- preset_whitelist_config.json -- Microsoft-Windows-XP-Professional_5.1.2600_x86.wl -- Microsoft-Windows-10-专业工作站版_10.0.19045.2846_x64.wl -- Microsoft-Windows-11-专业版_10.0.22000.739_x64.wl -- 等等 - preset_whitelist_config.json 内容，系统版本与wl文件对应关系 { "Version": "0.1.2", "Windows": [ { "OsName": "Microsoft Windows 10 专业工作站版", "OsVersion": "10.0.19045.2846", "Description": "This is for Windows10", "Arch": "x64", "File": "Microsoft-Windows-10-专业工作站版_10.0.19045.2846_x86.wl" "Version": "0.1.1" } ], "Linux": [] } 注意： preset_whitelist_config.json 中的 OsVersion 与 客户端发送至USMjson中的OsVersion对应。

- 10.6.16.信任区(295)

参考“信任进程”和“信任路径”

- 10.6.17.信任签名-仅配置同步(296)

- 10.6.17.1.URL

- POST http://192.168.1.151:8440/USM/TrustSigner.do

- 10.6.17.2.发送数据

| [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 296, "CMDContent": { "trust_cert":[{"id":1,"vendor":"xxxx", "desc":"xxxx"}], } } - ] | - trust_cert: 信任签名，类型：数组 - vendor: 厂商 - desc: 描述 |
| --- | --- |

- 10.6.17.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":296, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.18.同步隔离区隔离项(305)

- 10.6.18.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/quarantine.do

- 10.6.18.2.发送数据

| [{ "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 305, "CMDContent":[ {"FileName":"C:\\Hello\\Virus\\xxx.exe", "FileSize":100, "Type":1, "VirusLevel":1 "VirusName":"Pandsome", "Hash":"dfasdfgasdgfdsaf" "Time":158091858} ] }] | CMDContent:类型数组 FileName: 病毒文件路径 FileSize:病毒文件大小，单位：KB Type: 病毒类型 VirusLevel: 病毒等级 Hash: sha1 VirusName:病毒名称 Time:隔离时间 （时间戳，单位 ：秒） |
| --- | --- |
|  | 病毒类型（不在以下类型的，均为"病毒"）: mkMalware = 0x10, //恶意 mkTrojan, //木马 mkBackdoor, //后门 mkWorm, //蠕虫 mkRootkit, //恶意驱动 mkExploit, //漏洞 mkHackTool, //黑客工具 mkAdware, //恶意广告 mkStealer, //窃取信息 mkSpammer, //垃圾邮件 mkSpyware, //间谍软件 mkVirus, //感染行 mkJoke, //玩笑 mkJunk, //垃圾推广 mkPUA, //可疑 mkDownloader, //下载器 mkDropper, //释放器 mkRansom, //勒索 mkHoax, //欺骗 mkRiskware, //危险软件 mkUnwanted, //可疑 mkMonetizer, //套现 mkMobileBase = 0xC0, // Mobile // 摘自《移动互联网恶意代码描述规范》 mkPayment = mkMobileBase, // 恶意扣费 mkPrivacy, // 隐私窃取 mkRemote, // 远程控制 mkSpread, // 恶意传播 mkExpense, // 资费消耗 mkSystem, // 系统破坏 mkFraud, // 诱骗欺诈 mkRogue, // 流氓行为 病毒等级： 5 极危 4 高危 3 中危 2 低危 1 极低 0 忽略 |

- 10.6.18.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":300, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 10.6.19.上传白名单文件列表到管理平台（文件）

post https://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysWhiteFile.do?id=%s&filepath=%s

POST内容为文件流 ComputerID:base64后的计算机id= filepath:经过转换后的文件全路径，例如："C:\Program Files\WinIcsSec\WorkstationD efender\res\wlFull_1_20170412122220.wl"

备注： CLIENT2SERVER；

【白名单管理】 -文件内容格式

说明：

（1）FEFC 表示V3版本的白名单

（2）相较于上一个版本，新增两个字段 ‘dwItemFrom’ 和 ‘dwJudgeMethod’

// 【白名单管理】 - 白名单列表

typedef struct __WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT

{

DWORD dwVersion;

DWORD dwAddOrDel;				// 客户端发往服务器(1：添加， 2：删除)

DWORD dwItemFrom;               // 来源

DWORD dwJudgeMethod;            // 判定方式

DWORD dwFullPathLength;

TCHAR szFullPath[dwFullPathLength];

DWORD dwHashType;

DWORD dwFileHashLength;

TCHAR szFileHash [dwFileHashLength];

}WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT, *PWMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT;

【字段取值】

| 字段 | 描述 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| dwItemFrom | 来源 | 0 白名单扫描 1 告警处理 2 自适应 3 跟踪安装 4 应用商店 | 界面需要显示 |
| dwJudgeMethod | 判定方式 | 0 签名 1 预置白名单 2 病毒引擎 |  |

- 10.6.20.IEG 自适应开关（TYPE=150, ID=293）

USM下发:

| 方向 | USM->Client |
| --- | --- |
| URL路径 |  |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=293为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 |
| 示例： | - [{ - "ComputerID":"FEFOEACD", - "CMDTYPE":150, - "CMDID":293, - "CMDContent":{"AutoApproval":1} // AutoApproval 自适应开关，1 开启，0 关闭 - }] |

客户端上报：

通过clientRefresh.do接口，统一上报

字段名：AutoApproval

- 取值：1 开启，0 关闭

- 10.7.EDR-资产扫描信息（TYPE=200, ID=212）

- 13.1.USM下发消息（212）：

| 方向 | 从管理平台到主机卫士，告知需要从本地获取的资产信息 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 |
| 示例： | - [ - { - “ComputerID”:”FEFOEACD”, - “CMDTYPE”:200, - “CMDVER”:1 - “CMDID”:212,//212 合规报告 - “CMDContent”: - { - "client_type":1 //（暂时没用，保留） - "checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置 - "checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭 - "hour":5, // 小时 [0, 23] - "timeType":2, // 1：月，2：周，3：天 - "weekDay":1, // timeType为1 表示[0, 28]号；timeType为2 表示周一至周天[1, 7]；timeType为3 ，表示一天 1 - "minute":1, // [0, 55]分钟，间隔5分钟 - } - } - ] |
| 说明 | 在USM段配置之后，发送心跳获取配置信息 |
| 支持的系统 | Windows |

- 13.2.返回消息：等保信息

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1，（1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出哪 种标准的PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": { "SecBaseLine":[ （安全基线，删除Version和Windows字段） { "ID":1, "Name":"审计操作系统登录事件失败", "Desp":"（待补充）", "Status":0, （0 - 不符合 1 - 符合 2 - 不支持此系统 ） "Other":"（可选）" }, { } ], "Defense":[ （主动防御） { "ProcessCtrl":1,（程序白名单：程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启） "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启） "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN攻击保护：0 关闭；1 开启） "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管） "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级） "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止CDROM功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止WLAN功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册U盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册普通U盘权限为0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册安全U盘权限为0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理：安全U盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004，关闭注册U盘功能时，强制杀毒功能为0） "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） } ], "Score":[ （主动防御，分数计算详情参考） { "ProcScore":20, "NetScore":10, "SecBLScore":20, "DevCtrlScore":15, "IllegalCntScore":5, "UsbKeyScore":10, "AceCtrlScore":10, "VulDefScore":10, "SecScore":100, （总分） "SecLevel":"高合规" （合规等级） } ], "Partiton":[ （分区状态列表） { "Drive":"C:", "TotalSize":"59.67G", "FreeSize":"40.13G" }, { "Drive":"D:", "TotalSize":"99.67G", "FreeSize":"42.13G" }, { } ], "NetList":[ （网络列表） { "NetName":"本地连接", "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF", "DHCP":0, （0 关闭；1 开启） "IPAddr":[ "192.168.2.68", "192.168.3.68", "192.168.10.68" ], "SubMask":[ "255.255.255.0", "255.255.255.0", "255.255.255.0" ], "Gateway":[ "192.168.3.1" ], "DNS":[ "192.168.3.1", "192.168.10.1" ] }, { } ], "Firewall":[ （防火墙列表） { "Firewall":1 （0 - 防火墙， 1 - 域防火墙， 3 -公用防火墙 ， 2 -专有防火墙 ） "Status":1 （1 开启，0 关闭） }, { } ], “HostInfo”:[（主机信息，修改名称为“基础信息”，新增内容） { "ComputerName":"WIN-7-Person",（计算机名称） "OS":"Windows7",（操作系统） "OSVersion":"XXXX",（版本号） "OSActivation":1,（激活状态，1激活，0未激活） "OSInstallTime":"20XX-XX-XX ……",（安装时间） "ComputerIPv4MAC":（IPv4/MAC地址） [ { "IPv4":[ "192.168.X.X", "192.168.X.X", "192.168.X.X", ], "MAC":"XX.XX.XX.XX.XX.XX", }, { }, ], "EDRVersion":"XXXX",（终端版本） "EDRVirusVersion":"XXXX",（病毒库版本） "EDRWhiteListVersion":"XXXX",（预置白名单版本） "AccessIP":"192.168.X.X",（最近接入IP。最近一次注册管理平台，使用的本地IP） "AccessTime":"20XX-XX-XX XX:XX:XX",（最近接入时间。最近一次注册管理平台的时间） "AssetsPersonliable":"XXX",（资产管理信息：责任人） "AssetsName":"XXX",（资产管理信息：终端名称） "AssetsHost":"XXX",（资产管理信息：宿主机，可为空） "AssetsNumber":"XXX",（资产管理信息：资产编号，可为空） "AssetsPosition":"XXX",（资产管理信息：资产位置，可为 空） "AssetsJobNo":"XXX",（资产管理信息：工号，可为空） "AssetsTel":"XXX",（资产管理信息：联系电话，可为空） "AssetsMail":"XXX",（资产管理信息：联系邮箱，可为空） "AssetsDepartment":"XXX",(资产管理信息：部门，可为空) } ], “Hardware”:[（硬件信息 - 新增一项，其中内容整合了原有的主机信息、分区信息和网卡列表） { "CPUUseValue":"XXX",（CPU占用率） "MemoryUseValue":"XXX",（内存占用率） "CPUName":"XXX",（CPU名称） "CPUNumber":"XXX",（CPU个数） "CPUFreq":"XXX",（CPU频率） "CPUType":"XXX",（CPU型号） "MemoryTotal":"XXX",（内存总大小，单位MB） "MemoryFree":"XXX",（内存剩余大小，单位MB） "Disk":[ （硬件信息） { "Name":"\.\\Phy1", （名称） "Serial": "WDC-DF……",（序列号） "Size": "997 GB"（容量大小，单位GB） }, { } ] "BaseBoardSerial":"XXX",（主板ID） "BaseBoardDesc":"XXX",（主板描述） "BIOSManu":"XXX",（BIOS制造商） "BIOSVersion":"XXX",（BIOS版本） "Screen":[ { "ScreenName":"XXX",（显示器名称） "ScreenDevID":"XXX",（显示器硬件ID） } ] "Net":[ （网卡信息） { "NetName":"本地连接", （网卡名称） "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",（物理地址） "IPAddr":[ （IP地址合集） "192.168.2.68", "192.168.3.68", "192.168.10.68" ] }, { } ] } ], "UserList":[ （用户列表，修改名称为终端账户，内容新增） { "Name":"Admin",（账户名称） "FullName":"",（账户全名） "Status":1, （启用状态 1 - 启用； 0 - 禁用） "UserAttr":2, （用户权限2 - 管理员，其他为普通用户） "LastTime":"2012-12-02 14:39:14"（最后登录时间） "UserGroup":[{"GroupName":"group1"}] "UserType":1,（用户类型， 1 - 本地用户， 2 - 域用户，3 - 本地用户和域用户， 其他值为未知用户） "UserExpTime":"2012-12-12 14:39:14",（账户过期时间， 永不过期时，显示字段为TIMEQ_FOREVER） "PwdMaxAge":90,（密码最长期限，最长使用时间为90天；如果PwdMaxAge字段显示为0，则说明用户密码永不过期） "LastModifyPwdTime":"2012-12-01 14:39:14",（最近修改密码时间） "UserRisk":0,（该字段暂时不使用，保留。账号风险，0-未知，1-空密码，2-未设置密码，3-弱密码，4-强密码 ） }, { } ], “Process”:[ （进程列表，修改名称为运行进程，内容新增） { "Name":"winlogon.exe",（进程名称） "PID":"588",（进程ID） "Company":"Microsoft Corporation",（描述：公司名） "Version":"10.0.18362.1",（描述：版本信息） "Path":"C:\Windows\System32\winlogon.exe",（路径） "Description":"XXX", (进程描述) "ParentPID":"488",（父进程ID） "User":"XXX",（运行用户） "CPU":"XX%",（CPU占用率） "Memory":"XX%",（内存占用率） "Handle":100,（句柄数） "Thread":12,（线程数） "IOFile":34,（读写文件数） "CmdLine":"start XXX",（进程命令行） "DLLNumber":14,（进程关联DLL数量） "DLL":[ (该信息不打印到等保标准PDF) { "Name":"DLL1",(进程关联DLL名称) "Manufacturer":"XXX",（DLL的制造商） "Version":"XXX",（DLL的版本号） "Size":"XXX",（DLL的文件大小） "Date":"XXX",（DLL的文件日期） }， { } ], }, { } ], "Service":[ （服务列表，修改名称为运行服务，内容新增） { "Name":"AJRouter",（服务名称） "Version":"6.2.18362.1",（软件版本） "Company":"Microsoft Corporation",（公司） "Desp":"AllJoyn Router Service",（描述） "Running":0 （服务状态，0 - 已停止； 1 - 正在运行） "StartTime":"20XX-XX-XX ……" （启动时间） "Path":"XXXXXX",（运行服务执行路径） "User":"User",（运行服务启动用户） "StartType":0,（服务启动类型，0系统加载启动（驱动程序），1文件系统加载启动（驱动程序），2自动启动，3手动启动，4无法启动） "Port":[{ "Number":123,（端口号） "Protocol":1,（协议，0未知，1 TCP，2 UDP） "HighRiskPorts":1,（高危端口，0否1是） }, { "Number":139, "Protocol":1, "HighRiskPorts":1, } ], "HighRiskServices":1,（高危服务，0不属于高危服务，1属于高危服务） }, { } ], "PortList":[ （端口列表，修改名称为监听端口，内容新增） { "PortNumber":139,（端口号） "Protocol":1, （端口协议，0 未知；1 TCP；2 UDP） "PID":980,（监听进程ID） "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空） "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本） "Company":"XXXXXX公司"（进程对应启动软件公司） "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述） "State":"" （仅限TCP才有该状态描述，暂时定为String类型。未使用，后续如果有使用可规定为INT或String） "ProcPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe"（进程对应软 件启动路径） "IP":"192.168.X.X"（端口绑定IP） "External":1（是否对外，0不对外，1对外） "HighRiskPorts":1,（高危端口，0否 1是） }, { } ], "NetConnect":[ （网络连接，新增项） { "LocalIP":"192.168.X.X",（本地IP） "LocalPort":8442,（本地端口） "RemoteIP":"192.168.X.X",（远程IP） "RemotePort":54420,（远程端口） "Protocol":1,（协议，0未知，1 TCP，2 UDP） "PID":122,(进程ID) "ProName":"XXX",(进程名) }, { } ], "Program":[ （程序列表，保留不变） { "Name":"Tools", "Version":"10.1.2.33.656.6", "Company":"XML TOOLS", "InstallDate":"2020/12/02", "InstallPath":"C:\Windows\XML\ ", "Size":"81564KB" }, { } ], "Share":[ （共享目录列表，保留不变） { "ShareName":"ADMIN$", "Type":"远程管理", "Path":"C:\Windows" }, { "ShareName":"C$", "Type":"默认共享", "Path":"C:\ " }, { "ShareName":"IPC$", "Type":"远程IPC", "Path":"" }, { } ], "AutoRuns":[ （自启动列表，保留不变） { "Type":1, （自启动类型：0 未知类型；1 自启动项；2 计划任务；3 插件启动项；4 应用级服务和系统级服务） "Name":"XXXX", "Description":"iusb3mon", (可能为空) "Path":"C:\Program Files (x86)\......\iusb3mon.exe", "Version":"5.0.1.28", "Company":"Intel Corporation", "CmdLine":"" }, { "Type":2, "Name":"XXXX", "Description":"XXX", "Path":"C:\XXX\XXX\XXX.dll", "Version":"X.XXX.X.X", "Company":"Micsoft", "CmdLine":"XXX" }, { } ], "VulInfo":[ （漏洞信息，保留不变） { "VulName":"MS08-067 RPC远程执行漏洞", "VulDesp":"存在此漏洞的系统收到精心构造的RPC请求时，可能允许远程执行代码。在Windows 2000、Windows XP和Windows Server 2003系统中，利用这一漏洞，攻击者可以通过恶意构造的网络包直接发起攻击，无需通过认证地运行任意代码，并且获取完整的权限。因此该漏洞常被蠕虫用于大规模的传播和攻击。", "Status":1, （1 不存在漏洞；0 存在漏洞） "PatchID":"KB10789612", "CVEID":"CVE-2008-4250" }, { } ] } } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |
| 支持的系统 | Windows |

- 13.3.返回消息：国网信息

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF 内容上保持不变。 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":2, （1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出国电电力PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": [ { "ID":65793, （十进制，转换为十六进制：0x010101，表示1、配置管理 - 1.1 用户管理 - 1.1.1 用户权限策略配置） "Result":"符合" （符合、不符合、不支持） }, { "ID":65794, "Result":"不支持" }, { } ] } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |
| 支持的系统 | Windows |

- 10.8.资产注册（TYPE=150，ID=270）

- 10.8.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientLoginAssets.do

- 10.8.2.发送数据（双向）

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":270,（固定不变） "CMDTYPE":150,（固定不变） "CMDContent":{ "AssetsPersonliable":"XXX",（资产管理信息：责任人） "AssetsName":"XXX",（资产管理信息：终端名称） "AssetsHost":"XXX",（资产管理信息：宿主机，可为空） "AssetsNumber":"XXX",（资产管理信息：资产编号，可为空） "AssetsPosition":"XXX",（资产管理信息：资产位置，可为空） "AssetsJobNo":"XXX",（资产管理信息：工号，可为空） "AssetsTel":"XXX",（资产管理信息：联系电话，可为空） "AssetsMail":"XXX",（资产管理信息：联系邮箱，可为空） "AssetsDepartment":"XXX",（资产管理信息：部门，可为空） } }]

备注：

- 10.8.3.本地注册，从管理平台返回数据

本地注册，从管理平台端返回：注册成功： [ { "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":270,（固定不变） "CMDTYPE":150,（固定不变） "CMDContent": { "Result":"SUC" } } ] 本地注册，从管理平台端返回：注册失败： [ { "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":270,（固定不变） "CMDTYPE":150,（固定不变） "CMDContent": { "Result":"FAIL", "Reoson":"XXXXX" } } ]

备注：

- 10.8.4.管理平台更新，从本地返回

管理平台更新，从本地返回：注册成功： [ { "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":270,（固定不变） "CMDTYPE":150,（固定不变） "CMDContent": { "Result":"SUC" } } ] 管理平台更新，从本地返回：注册失败： [ { "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":270,（固定不变） "CMDTYPE":150,（固定不变） "CMDContent": { "Result":"FAIL", "Reoson":"XXXXX" } } ]

备注：

- 10.9.EDR-通知重启退出（TYPE=200，ID=275/8）

- 10.9.1.通知重启（ID = 275）

- 10.9.1.1.管理平台下发数据

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":275,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": "" }]

备注： CMDID中，ID = 275通知本地客户端重启

- 10.9.1.2.本地返回管理平台消息

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":275,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "RESULT":"SUC" } }]

备注：SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 10.9.2.通知退出（ID = 8）

- 10.9.2.1.管理平台下发数据

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID": 8,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": "" }]

备注： CMDID中，ID = 8 通知本地客户端退出

- 10.9.2.2.本地返回管理平台消息

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID": 8,（固定不变） "CMDTYPE":200,（固定不变） "CMDContent": { "RESULT":"SUC" } }]

备注：SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL）

- 10.10.EDR-检查更新（TYPE=150，ID=350）

- 10.10.1.检测新版本（ID = 350）

- 10.10.1.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/getUpgradeVersion.do

- 10.10.1.2.发送请求

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":350,（固定不变） "CMDTYPE":150,（固定不变） "CMDContent": { "ClientType":0, //0-Other 1-IEG 2-EDR "ClientVersion":"", "VirusLibVersion":"" } }]

- 10.10.1.3.平台返回消息

[{ "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "CMDID":350,（固定不变） "CMDTYPE":150,（固定不变） "CMDContent": "CMDContent": { "ClientName": "WLSetup-V200R002C02B320.exe", "ClientMd5": "dba955a9e19a51eaa1507cf74641a8f7", "ClientSize":”xxxx” "ClientVersion":"2.2.2.320", "ClientUpgradeURL":"https:\\%s:%d\\USM\\XX.do?id=XX&filepath=%s", "VirusLibName": "WLSetup-V200R002C02B320.exe", "VirusLibVersion":"X.X.X.X", //瑞星病毒库 "VirusLibMd5": "dba955a9e19a51eaa1507cf74641a8f7", "VirusLibUpgradeURL":"https:\\%s:%d\\USM\\XX.do?id=XX&filepath=%s", "VirusLibSize":"XXXX" } }]

- 10.10.2.更新病毒库（ID = 258）

- 10.10.3.升级命令下发(150/258)

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 258, “CMDContent”:{ “PackageName”: V200R003C10B300.signed, “PackageMd5”：5f57466738ebcf79a4026a8bd12473ce, “Server”: 192.168.15.139, “Port”: 6767, "Size":158765*1024, "URL":"https://192.168.4.160:8440/USM/notLoginDownLoad/downloadByFileName.do?fileName=IEG_V300R003C11B190_ubuntu16-x64.bin" } ｝ ]

- 10.10.4.升级结果上传(150/352)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientResult.do

[ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”: 150, “CMDID”: 258, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC/FAIL”, “REASON”: 0 //0,成功；1，升级包不合法；2，软件版本不合法；3，用户拒绝升级；4，服务无法访问；-1，升级失败, } ｝ ]

- 11.主机卫士V3R007C11增加修改项

- 11.1.下发客户端基础配置150/1000

POST https://192.168.1.151:8440/USM/clientCommonConfig.do

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID":1000, "CMDContent":{ "UserTimeOut":{"Time":30}, "UserPasswdRules":{"MinLen":8,"MinD":1,"MinU":1,"MinL":1,"MinO":1} } } ]

备注： CLIENT2SERVER； "UserTimeOut":用户老化时间 "Time": 30 // 分钟，[1-60] "UserPasswdRules":用户密码复杂度 "MinLen: 8 // 密码最小长度，[8-16] "MinD: 1 // 至少包含阿拉伯数字个数，[0,1] "MinU: 1 // 至少包含大写字母个数，[0,1] "MinL: 1 // 至少包含小写字母个数，[0,1] "MinO: 1 // 至少包含特殊字符个数，[#@!~%^&*]

这个URL预留以后上报基础配置时使用，下发时使用心跳clientHeartbeat.do

返回结果

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID": 1000, "CMDContent": { "RESULT":"SUC/FAIL"， "description": "登录超时时间配置失败" // 返回失败原因 } } ]

备注： CLIENT2SERVER；

- 11.1.1.上传用户老化时间和密码复杂度

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200, CMDID=201为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ "UserTimeOut":{"Time":30}, "UserPasswdRules":{"MinLen":8,"MinD":1,"MinU":1,"MinL":1,"MinO":1} } ] |
| 说明 | 上报非注册普通U盘权限、非注册安全U盘权限、注册U盘开关、安全U盘杀毒标记开关、普通U盘杀毒标记开关、蓝牙开关、串并口开关配置 |
| 支持的系统 | Windows 。 |

- 11.2. 日志上报速率配置150/45

使用现有接口：

USM配置上传速度接口

- 11.3. 下发管理中心切换配置50/85

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":50, "CMDID":85, "CMDContent":[ { "usmIp": "192.168.1.152" "usmPort": 8440 "logIp": "" "logPort": 0 }, ] } ]

备注： CLIENT2SERVER；

返回结果

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":50, "CMDID": 85, "CMDContent": { "RESULT":"SUC/FAIL"， "description": "与新的管理中心通信连接失败" // 返回失败原因 } } ]

备注： CLIENT2SERVER；

- 11.4. 资产信息150/270

使用现有接口：

资产注册

- 11.5.外设禁用接口150/120

使用现有接口：

IEG同步U盘配置的接口

增加字段

"bluetooth":0,//蓝牙开关

"allusb":0,//所有USB开关

- 11.6.上传病毒库版本号 150/351

POST http://192.168.1.151:8440/USM/getUpgradeVersion.do

[

{

"ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1",

"CMDID":351,（固定不变）

"CMDTYPE":150,（固定不变）

"CMDContent":

{

"Result": 0,     // 0 : 成功，  1：失败

"VirusLibVersion":"0.0.0.0"

}

}

]

- 12.主机卫士V3R007C02增加修改项

- 12.1.获取最新病毒库版本信息接口

| 含义 | 获取最新病毒库版本信息接口 |
| --- | --- |
| 接口位置 |  |
| URL路径 | http://ipaddr:844X/upgrade/version.do?OsType=?&Arch=?&AntiVirusProduct=? |
| 参数 | OsType={Window,Linux,Usm}, Arch={x86_32,x86_64,arm_64,Loogarch_64,}; AntiVirusProduct={rising} 例如：Ostype=Usm&Arch=arm_64&AntiVirusProduct=rising 表示USM的国产化版本。 |
| 方式 | GET |
| 返回结果 | { "VirusLibMd5": "e9f9ab4184507e84506e7c7e74159d1a", "VirusLibName": "rising_30.70.01.18.zip", "VirusLibSize": 209053624, "VirusLibDownloadURL": "https://192.168.4.100:8440/USM/notLoginDownLoad/download?fileName=rising_30.70.01.18.zip", "VirusEngineMd5":"dd", "VirusEngineName":"rising_engine_3.3.3.3.zip", "VirusEngineSize":333,//字节 "VirusbEngineDownloadURL":"https://ipaddr:8440/USM/notLoginDownLoad/download?fileName=rising_engine_3.3.3.3.zip" "VirusLibUploadTime": "2023-08-21 17:24:22", "VirusLibVersion": "30.70.01.18", "VirusEngineVersion":"3.3.3.3" } |

- 12.2.管理中心下发迁移命令配置

- 管理平台收到心跳，随心跳下发给客户端；

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150,（Linux和windows均用150） "CMDID":85, "CMDContent":[ { "usmIp": "192.168.1.152", //策略服务器的IP，即USM的IP地址 "usmPort": 8440, //策略服务器的端口，即USM的IP地址 "logIp": "", //日志服务器的IP。默认为空。 "logPort": 0 //日志服务器的端口，默认为0。 }, ] } ]

备注：SERVER2CLIENT； 支持的系统：Windows、Linux

返回结果

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID": 85, "CMDContent": { "RESULT":"SUC/FAIL"， "description": "与新的管理中心通信连接失败" // 返回失败原因 } } ]

备注： CLIENT2SERVER；

- 12.3.管理平台配置IEG密码复杂度

管理平台收到心跳，随心跳下发给客户端。

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID":1000, "CMDContent":[ {"UserTimeOut": { "Time": 30 }}, //超时登陆配置 {"UserPasswdRules": { "MinLen": 8, "MinD": 1, "MinU": 1, "MinL": 1, "MinO": 1 }} ] } ]

备注： SERVER2CLIENT； 字段说明： "UserTimeOut":用户老化时间 "Time": 30 // 分钟，[1-60] "UserPasswdRules":用户密码复杂度 "MinLen: 8 // 密码最小长度，[8-16] "MinD: 1 // 至少包含阿拉伯数字个数，[0,1] "MinU: 1 // 至少包含大写字母个数，[0,1] "MinL: 1 // 至少包含小写字母个数，[0,1] "MinO: 1 // 至少包含特殊字符个数，[#@!~%^&*]

支持的系统：Windows、Linux

返回结果

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID": 1000, "CMDContent": { "RESULT":"SUC/FAIL"， "description": "解析Json失败" // 返回失败原因 } } ]

失败原因： - 解析Json失败 - 配置写入失败 - 未知

- 12.4. 管理平台处理客户端标识重复问题

- TCP心跳返回值：

| 序号 | 值 | 协议 | 说明 | 发送方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25 | TCP | 返回要求更新机器码重新注册的指令 | S2C | Windows |

- 管理平台主动下发命令

管理平台收到心跳，随心跳下发给客户端。

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, // 200表示属于命令类型；150表示属于策略类型 "CMDID":400, // 400 新增命令ID "CMDContent": null } ]

备注：SERVER2CLIENT； 支持的系统：Windows

客户端返回接收命令结果，不是处理结果

[ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID": 400, "CMDContent": { "RESULT":"SUC/FAIL"， // 命令类型的处理无错误原因返回 } } ]

- 12.5. 客户端心跳上传硬盘信息

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":200, "Domain":"", "clientLanguage":"zh", // 客户端语言编码 "CMDContent": { "dwCPU":10, "dwMem":15, "WindowsVersion":"XXX", "ComputerName":"XXX", "ComputerIP":"XXX", "Partiton": // 逻辑分区名称，使用率和总容量 [ { "Drive":"C:", "TotalSize":"59.67G", "UsageRate":"XX%" }, { "Drive":"D:", "TotalSize":"99.67G", "UsageRate":"XX%" }, { …… } ] } }]

在主机卫士端新增上传分区信息，构建心跳，发送USM

支持的系统：Windows

- 12.6.客户端上传&管理平台下发密码超期强制变更配置

- 12.6.1.上报IEG用户密码期限信息

POST http://192.168.1.151:8440/USM/ClientIEGUserPasswordExpiration.do

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":201, "Domain":"", "clientLanguage":"zh", // 客户端语言编码 "CMDContent": { "PasswordExpiration": { "Enable": 1, // 1：启用 0：禁用 "TimeLimit": 60 // 单位：天 } } }]

支持的系统：Windows

- 12.7.客户端上传&管理平台下发系统资源告警配置(同linux)

POST http://192.168.1.151:8440/USM/resourceMessage.do

[ { "CMDID": 227, "DOMAIN": "", "Username": "", "CMDTYPE": 150, "ComputerID": "MACHINECODE", "CMDContent": [ 1, 60, 70, 80 ] } ]

CMDContet 为数组。 第0位：启用状态 开启：1，关闭： 0。 第1位： 表示CPU（处理器）告警阈值，百分比 第2位：Disk（磁盘）告警阈值，百分比 第3位：RAM（内存）告警阈值，百分比

支持的系统：Windows

- 12.8.客户端上传本地用户模板&管理平台下发用户模板

- 12.8.1.客户端上传本地用户模板（150/185）

POST https://%s:%d/USM/Userinfo.do

[{ "CMDContent":[{ "UserName":"SysAdmin", // 用户名 "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", // 加密的密码 "RoleID":1, // 角色 1：系统管理员，2:管理员，3：审计员 "Time":"2019-12-25 09:51:50", // 时间 "authority":0, // 权限 "IsDefault":1 //是否是保留用户（默认用户），1代表保留用户， 非1代表非保留用户 }, { "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", "RoleID":2, "Time":"2019-12-25 09:51:50", "UserName":"Admin1", "authority":0, "IsDefault":0 //是否是保留用户（默认用户），1代表保留用户， 非1代表非保留用户 }, ...... ], "CMDID":185, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "operateType":5 // 操作类型 1：新增，2：删除，3：重置密码，4：分配权限，5：用户模板 }]

CMDContent 中，新增IsDefault"字段，代表是否是保留用户（默认用户），1代表保留用户 非1代表非保留用户

支持的系统：Windows

- 12.8.2.管理平台下发本地用户模板(150/186)

管理平台通过心跳下发策略

[{ "CMDContent":[{ "UserName":"SysAdmin111", // 用户名 "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", // 加密的密码 “PasswordV2”:”Admin@123”, //不加密的密码。V3R7C02 windows+Linux各个版本。 "RoleID":1, // 角色 1：系统管理员，2:管理员，3：审计员 "Time":"2019-12-25 09:51:50", // 时间 "authority":0, // 权限 "IsDefault":0 //是否是保留用户（默认用户），1代表保留用户， 0代表非保留用户 }, { "Password":"opxXxolN7m6CUVENWMBweO4/Sb8=", "RoleID":2, "Time":"2019-12-25 09:51:50", "UserName":"Admin", "authority":0, "IsDefault":1 //是否是保留用户（默认用户），1代表非保留用户 0代表保留用户 }, ...... ], "CMDID":186, "CMDTYPE":150, "ComputerID":"1EFADEF8WIN-PODD20V4JM1", "operateType":5 // 操作类型 1：新增，2：删除，3：重置密码，4：分配权限，5：用户模板。 }]

CMDContent 中，新增IsDefault"字段，代表是否是保留用户（默认用户），1代表保留用户 非1代表非保留用户

支持的系统：Windows

- 12.9.客户端上传本地USB已插入设备和已配置USB白名信息&管理平台下发USB白名单

- 12.9.1.客户端上传USB插入信息（150/122）

POST https://server_path:8440/USM/hotplugUsbDev.do

[{"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":122, // cmdID, "CMDContent": [ { “PID": “0x2233”,//USM下发字段。 "VID":”0x3344”,//USM下发字段。 "IsWhiteList":1, 表示在白名单中。非1表示不是。//USM下发字段。 "ProductDesc":"sddsfs", "VendorDesc":"wnt company", “USBClass”:”8” 表示是大存储设备 “plugState”：1,//1:插入,0:拔出; "description"："" // 描述信息(可选) }, { “PID": 0x2233, "VID":0x3344, "ProductDesc":"sddsfs", "VendorDesc":"wnt company", “USBClass”:”8” 表示是大存储设备 "IsWhiteList":1, 表示在白名单中。非1表示不是。 //"serialID":"12324"， //唯一的ID号。 "description"："" // 描述信息(可选) } ]}]

具体USBClass见：https://www.usb.org/defined-class-codes。 USBClass: 1音频； 2：串口； 3是HID人机接口设备；4.无效。 5是物理设备； 6Image图像设备, 7是打印机； 8是U盘； ９是HUB； 10是CDC-Data通信设备; 11 Smart Card智能卡 12 无效 13Content Security内容安全设备 14 Video视频设备 15 Personal Healthcare个人健康设备 16 Audio/Video Devices声音/视频设备 17

- 12.9.2. 管理平台下发USB白名单模板(150/122)

管理平台通过心跳下发策略

[{"ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":122, // cmdID, //USM仅下发要求加入白名单的信息。 "CMDContent": [ { “PID": 0x2233, "VID":0x3344,//USM下发字段。 }, { “PID": 0x2233,//USM下发字段。 "VID":0x3344,//USM下发字段。 } ]}]

支持的系统：Windows

- 12.10.客户端上传外设信息&USM下发数据

- 12.10.1. IEG上传禁用软盘、手机平板、USB设备的开关

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=201为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, “ProcessProtectMode”:1, “ProcessControlMode”:1 “UDiskControlMode”:1 “SafeUDiskControlMode”:1 ... “floppydisk”:1 // “wpd”:1 // ... } } ] |
| 说明 | 新增软盘开关和手机平板开关。具体值含义见上面说明。 |
| 支持的系统 | Windows |

- 12.10.2. IEG上传违规使用外设事件日志

clientULog.do 其他外设告警 如果这个地方上传不是文本，开始一个固定值（上传告警日志）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientULog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=204为固定项。 |
| [ { "OsType": "1", “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:204, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:1,//1普通U盘，2安全U盘，3是移动硬盘，4，cdrom.5 wifi.6蓝牙，7串口，8并口 “LogContent”:”U盘使用被禁止”,//安全U盘使用被禁止，cdrom使用被禁止，wifi使用被禁止， “UserName”:”Administrator”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:4, “LogContent”:”cdrom使用被禁止”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:,13 “LogContent”:”软盘使用被禁止”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:,14 “LogContent”:”手机平板使用被禁止”, }, { “Time”:"2015-07-02 12:45:30", "UsbType":15, "LogContent":"USB设备被禁止", } ] } ] |  |
| 新增两条告警，详见上面说明。 |  |

- hotplugDev.do 注册U盘插拔，或是上传所有本地注册U盘时触发。（只上传注册U盘信息和其他外设信息）

- 12.10.3. USM下发配置外设的开关

| 方向 | 主机卫士接收到从心跳返回的配置项。 |
| --- | --- |
| 字段说明 | 在3.25一节的基础上进行修改。 CMDTYPE=100,CMDID=120。 CMDVER = 2; 2表示增加了floppydisk和wpd，USBDev ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示实际的内容。 Operation为”replace”表示全量替换，策略配置页面使用replace. Operation为”add”，表示仅增量。 见示例 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "cdrom":1, // 禁用CDROM 开关，0 开启，1 关闭 "wireless":1, // 禁用wifi 开关，0 开启，1 关闭 "serialPort":1, //禁用串口开关。0 开启，1 关闭 "parallelPort":1, //禁用并口开关。0 开启，1 关闭 "blueTooth":1, //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭 “USBDev”:0, //禁用USB接口控制。0 开启，1 关闭 "floppydisk" ：1, //禁用软盘开关。0 开启，1 关闭 "wpd" //禁用手机平板开关。0 开启，1 关闭 "UsbStorageCtrl":1, //注册U盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册U盘开关、非注册U盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响） "usbSwitch": 1, // 注册U盘的 开关，1 开启，0 关闭 "NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全U盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。 "KillVirusAreaofComUSB":0, //0 不需要杀毒，1与其它值表示需要杀毒。 "CMDContent": [ { "type":"1" //1表示是USB设备 "USBClass":8 //8表示是大存储设备 "plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM下发配置不包括此项 "serialID":"12324", //唯一的ID号。 "registerStatus": 0, //当IEG同步时：0未注册，1表示已经注册；当USM下发配置时，此字符总为1，表示要求注册。注销的U盘不需要同步到IEG。 "time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。 "description"："", // 描述信息(可选) "UDiskType":1, //0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘,3 V3.0安全U盘 4表示 V3.1安全U盘 V300R005支持 "RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒U盘只能下发0无权限） "DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"]; "ComKillVirusSign":0, //普通U盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全U盘的publice区杀毒标志， "secureAreaKillVirusSign":0, //安全U盘的secure区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “RegisterVersion”:3, }， { …… }， …… ] } ] |
| 说明 | USBClass: 1音频； 2：串口； 3是HID人机接口设备； 4.无效。 5是物理设备； 6Image图像设备, 7是打印机； 8是U盘； ９是HUB； 10是CDC-Data通信设备; 11 Smart Card智能卡 12 无效 13Content Security内容安全设备 14 Video视频设备 15 Personal Healthcare个人健康设备 16 Audio/Video Devices声音/视频设备 17 |
| 支持的系统 | Windows 。 |

- 12.11.IEG上报USB设备插入事件的接口

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do |
| 字段说明 | CMDVER=2.在原来U盘信息的基础上增加USB设备信息。 只在不在白名单中并且当前已开启USB接口控制时向USM发送此日志。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, CMDVER=2,//特别表示 USB设备信息 “CMDContentUSBDev”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “PID": “0x2233”, "VID":”0x3344”,。 "ProductDesc":"sddsfs", "VendorDesc":"wnt company", “PlugEvent”:1///插入，0表示拔出。 “USBClass”:”4” ；4表示 USB设备，不表示具体的应用类似。 }, ] } ] |
| 说明 | USBClass: 1音频； 2：串口； 3是HID人机接口设备； 4.无效。//借用4表示所有的USB设备。 5是物理设备； 6Image图像设备, 7是打印机； 8是U盘； ９是HUB； 10是CDC-Data通信设备; 11 Smart Card智能卡 12 无效 13 Content Security内容安全设备 14 Video视频设备 15 Personal Healthcare个人健康设备 16 Audio/Video Devices声音/视频设备 17 |
| 支持的系统 | Windows Linux。 |

- 13.IEG&EDR&ARS V300R008增加修改项

- 13.1.数据保护日志

- 13.1.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/docGuardLog.do

- 13.1.2.发送数据

| [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 601, "CMDContent": [ { "ProcessName": "C:\\x.exe", "FileName": "C:\\123.txt", "Operation": 1, "Result": 0, "Time": 127671623 } ] } ] | Operation：操作 删除 5， 重命名 6， 修改 3 Result：处理结果， 已忽略 0x00000001， 已拦截 0x00000002 |
| --- | --- |

- 13.1.3.返回数据

无

- 13.2.系统防护日志

- 13.2.1.URL

POST http://192.168.1.151:8440/USM/sysGuardLog.do

- 13.2.2.发送数据

| [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 602, "CMDContent": [ { "Subject": "C:\\x.exe", "Object": "C:\\123.exe", "Action": 1, "Result": 0, "Time": 127671623 } ] } ] | 操作者： 进程完整路径名 操作对象： 主引导记录（MBR）防护：主引导记录（MBR）； 进程注入防护：被注入的进程完整路径名； 进程终止防护：被终止的进程完整路径名； 系统密码防护：注册表项或NET.EXE 禁止运行时驱动加载：驱动文件完整路径名 操作类型： 进程注入：1 进程终止：2 修改：3 // MBR 删除卷影还原点:5 修改系统密码：7 驱动加载：4 处理结果： 已忽略：0x00000001 已拦截：0x00000002 |
| --- | --- |

- 13.2.3.返回数据

无

- 13.3.备份日志

- 13.3.1.URL

https://<server_ip>:<server_port>/USM/dataBackup.do

- 13.3.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

[ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 603, "CMDContent": { "id": "sha1(filename+sha1(file content))", "file_name": "C:\\Users\\Public\\设计.docx", "create_time": 1652861946, "update_time": 1652861946, "access_time": 1652861946, "backup_time": 1652861946, "hash_value": "c1c68d0db5253155942a751f26dffeb7af7ce756", "process_name": "C:\\xxx.exe", "file_size": "1024", "standard_deviation": "1.244916919141", "operate": "1" } } ]

字段说明： id：整型；索引号 filename：字符串；备份的文件名 hash_value：字符串；文件的哈希值 file_name：字符串；文件路径 create_time：整型；文件创建时间 update_time：整型；文件修改时间 access_time：整型；文件打开时间 backup_time：整型；文件备份时间 process_name：字符串；访问文件的进程名 file_size：整型；文件大小 operata：整型；对文件操作类型

- 13.3.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 603, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 13.4.备份删除操作

- 13.4.1.URL

https://<server_ip>:<server_port>/USM/dataBackup.do

- 13.4.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

[ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 604, "CMDContent": { "sha1(filename+sha1(file content))", "sha1(filename+sha1(file content))", "sha1(filename+sha1(file content))" } } ]

字段说明： id：整型；索引号 filename：字符串；备份的文件名 hashValue：字符串；文件的哈希值

- 13.4.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 604, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 13.5.备份恢复操作

- 13.5.1.URL

https://<server_ip>:<server_port>/USM/dataBackup.do

- 13.5.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

[ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 200, "CMDID": 605, "CMDContent": { "sha1(filename+sha1(file content))", "sha1(filename+sha1(file content))", "sha1(filename+sha1(file content))" } } ]

字段说明： id：整型；索引号 filename：字符串；备份的文件名 hashValue：字符串；文件的哈希值

- 13.5.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 605, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 13.6.系统防护配置

- 13.6.1.URL

https://<server_ip>:<server_port>/USM/systemProtect.do

- 13.6.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

[ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 500, "CMDContent": { "enable": 1, "inject_protection": 1, "mbr_protection": 1, "shadow_snapshot_protection": 1, "process_kill_protection": 1, "system_passsword_protection": 1, "deal_mode": 1 } } ]

字段说明： enable：整型；整体功能开关开关 取值范围：0 关闭，1 开启 inject_protection：整型；系统防注入开关 取值范围：0 关闭，1 开启 mbr_protection：整型；主引导记录防护开关 取值范围：0 关闭，1 开启 shadow_snapshot_protection：整型；卷影还原点保护开关 取值范围：0 关闭，1 开启 process_kill_protection：整型；进程终止防护开关 取值范围：0 关闭，1 开启 system_passsword_protection：整型；系统密码保护 取值范围：0 关闭，1 开启 deal_mode：整型；处理方式 取值范围：1 拦截并告警；2 仅告警

- 13.6.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 500, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 13.7.行为监测配置

- 13.7.1.URL

https://<server_ip>:<server_port>/USM/ransonwareDetect.do

- 13.7.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

[ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 501, "CMDContent": { "enable": 1, "static_trap": 1, // 静态诱捕 "dynamic_trap": 1, // 动态诱捕 "virus_feature": 1, // 勒索特征 "behavior_analysis": 1, // 行为分析 "ignore_trust_state": 1 // 行为分析模式 "deal_mode": 1 // 处理方式 } } ]

字段说明： enable：整型；功能开关 0 关；1 开 static_trap：整型；静态诱捕 0 禁用；1 启用 dynamic_trap：整型；动态诱捕 0 禁用；1 启用 virus_feature：整型；勒索特征 0 禁用；1 启用 behavior_analysis：整型；行为分析 0 禁用；1 启用 ignore_trust_state：整型；行为分析方式 1 零信任模式 ； 0 信任链模式 deal_mode：整型；病毒处理方式 1自动处理；2 仅告警

- 13.7.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 501, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 13.8.数据保护配置

- 13.8.1.URL

https://<server_ip>:<server_port>/USM/docGuard.do

- 13.8.2.发送数据

方向：客户端 <-- USM

[ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 502, "CMDContent": { "enable": 1, "exts": [ {"name":".rar","description":""}, {"name":".zip","description":"zip压缩格式"}, {"name":".7z"}, {"name":".csv"} ] } } ]

字段说明： enbale：整型，功能开关状态 1 开启 0 关闭 exts：数组，文件类型 name：字符串，文件类型名 description：字符串，文件类型描述，可选字段

- 13.8.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 502, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 13.9.备份与恢复配置

- 13.9.1.URL

https://<server_ip>:<server_port>/USM/dataBackup.do

- 13.9.2.发送数据

方向：客户端 <--> USM

[ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 503, "CMDContent": { "enable": true, "model": 3, "file_types": [ { "ext": ".rar", "description": "xxxx" }, { "ext": ".rar", "description": "xxxx" } ], "path": "", "max_disk_space": 100, "max_file_size": 10, "max_times": 3, "trusted_process_backup": true "expiration period": 30 } } ]

字段说明： enable：布尔值，是否开启 model: 数值，1：打开时， 2：修改时， 3：所有操作 file_types：数组，需要备份的文件类型 path：字符串，备份位置 max_disk_space：数值，最大备份空间 max_file_size：整型，备份最大文件大小 max_times：整型，每个文件最大备份次数 trusted_process_backup：布尔值，是否备份信任进程访问的文件 expiration period：数值，保留日志的天数

- 13.9.3.返回数据

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 503, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } }]

- 14.IEG&EDR&ARS V300R008C02&C12 新增接口

- 14.1.安全检测新增主动防御上传数据（TYPE=200, ID=212）

- 14.1.1.USM下发消息（212）：

| 方向 | 从管理平台到主机卫士，告知需要从本地获取的资产信息 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDVER”:1 “CMDID”:212,//212 合规报告 “CMDContent”: { "client_type":1 //（暂时没用，保留） "checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置 "checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭 "hour":5, // 小时 [0, 23] "timeType":2, // 1：月，2：周，3：天 "weekDay":1, // timeType为1 表示[0, 28]号；timeType为2 表示周一至周天[1, 7]；timeType为3 ，表示一天 1 "minute":1, // [0, 55]分钟，间隔5分钟 } } ] |
| 说明 | 在USM段配置之后，发送心跳获取配置信息 |
| 支持的系统 | Windows |

- 14.1.2.返回消息：等保信息

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF 红字为新增的字段，此上传信息支持IEG、EDR、ARS产品 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1，（1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出哪 种标准的PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": { "SecBaseLine":[ （安全基线，删除Version和Windows字段） { "ID":1, "Name":"审计操作系统登录事件失败", "Desp":"（待补充）", "Status":0, （0 - 不符合 1 - 符合 2 - 不支持此系统 ） "Other":"（可选）" }, { } ], "Defense":[ （主动防御） { "ProcessCtrl":1,（程序白名单：程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启） "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启） "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN攻击保护：0 关闭；1 开启） "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管） "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级） "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止CDROM功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止WLAN功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册U盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册普通U盘权限为0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册安全U盘权限为0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理：安全U盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004，关闭注册U盘功能时，强制杀毒功能为0） "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "DevCtrlFloppyDisk":0,（外设管理：禁止软盘设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWpd":0,（外设管理：禁止手机平板设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlUsbPort":0,（外设管理：禁用USB设备功能：0开启；1 关闭） "SysProtect":0,（系统加固：0-关闭；1-开启） "DealMode":1,（系统加固：处理模式：1-拦截并告警；2-仅告警） "MBRProtect":0,（系统加固：主引导记录（MBR）保护：0 关闭；1 开启） "ShadowSnapshotProtect":0,（系统加固：卷影还原点保护：0 关闭；1 开启） "InjectProtect":0,（系统加固：进程注入防护：0 关闭；1 开启） "ProcessKillProtect":0,（系统加固：进程终止防护：0 关闭；1 开启） "SystemPasswordProtect":0,（系统加固：系统密码防护：0 关闭；1 开启） "KernelRunningLoad":0,（系统加固：禁止运行时驱动加载：0 关闭；1 开启） // 以下是新增字段： "VirusScan":1,（病毒查杀：0-关闭；1-拦截并告警；2-仅告警；3-自动处理） "VirusUsbDef":1,（U盘防护：0-关闭；1-开启） "Surveil":0,（勒索防护：0-关闭；1-自动处理；2-仅告警） "SurvStaticTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：静态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvDynamicTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：动态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvBehavior":0,（勒索防护：行为分析：0-关闭；1-开启，2-自动处理；3-仅告警） "TrustMode":0,（勒索防护：零信任：0-关闭；1-开启） "DataGuard":0,（数据保护：0-关闭；1-拦截并告警；2-仅告警） "BackUp":0,（备份与恢复：0-关闭；1-开启） "ThreatData":0,（威胁数据采集：0-关闭；1-开启） "ThreatSysLog":0,（系统日志采集：0-关闭；1-开启） "ThreatFake":0（威胁诱捕：0-关闭；1-开启） } ], "Score":[ （主动防御，分数计算详情参考） { "ProcScore":20, "NetScore":10, "SecBLScore":20, "DevCtrlScore":20,（原分数：15，新修改：20） "IllegalCntScore":5, "UsbKeyScore":10, "AceCtrlScore":10, "VulDefScore":10, "SysProtectScore":10, "SurvTrapScore":10,//勒索诱捕：满分10分 "SurvBehaviorScore":10,//勒索行为分析，满分10分 "DataGuardScore":20,//数据保护，满分20分 "BackUpScore":10,//备份与恢复，满分10分 "ThreatScore":10,//威胁防护，满分10分 "SecScore":110, （当前总分） "SecFullScore":110（当前产品满分，IEG：115；EDR：135；ARS：110） "SecLevel":"高合规" （合规等级） } ], "Partiton":[ （分区状态列表） { "Drive":"C:", "TotalSize":"59.67G", "FreeSize":"40.13G" }, { "Drive":"D:", "TotalSize":"99.67G", "FreeSize":"42.13G" }, { } ], "NetList":[ （网络列表） { "NetName":"本地连接", "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF", "DHCP":0, （0 关闭；1 开启） "IPAddr":[ "192.168.2.68", "192.168.3.68", "192.168.10.68" ], "SubMask":[ "255.255.255.0", "255.255.255.0", "255.255.255.0" ], "Gateway":[ "192.168.3.1" ], "DNS":[ "192.168.3.1", "192.168.10.1" ] }, { } ], "Firewall":[ （防火墙列表） { "Firewall":1 （0 - 防火墙， 1 - 域防火墙， 3 -公用防火墙 ， 2 -专有防火墙 ） "Status":1 （1 开启，0 关闭） }, { } ], “HostInfo”:[（主机信息，修改名称为“基础信息”，新增内容） { "ComputerName":"WIN-7-Person",（计算机名称） "OS":"Windows7",（操作系统） "OSVersion":"XXXX",（版本号） "OSActivation":1,（激活状态，1激活，0未激活） "OSInstallTime":"20XX-XX-XX ……",（安装时间） "ComputerIPv4MAC":（IPv4/MAC地址） [ { "IPv4":[ "192.168.X.X", "192.168.X.X", "192.168.X.X", ], "MAC":"XX.XX.XX.XX.XX.XX", }, { }, ], "EDRVersion":"XXXX",（终端版本） "EDRVirusVersion":"XXXX",（病毒库版本） "EDRWhiteListVersion":"XXXX",（预置白名单版本） "AccessIP":"192.168.X.X",（最近接入IP。最近一次注册管理平台，使用的本地IP） "AccessTime":"20XX-XX-XX XX:XX:XX",（最近接入时间。最近一次注册管理平台的时间） "AssetsPersonliable":"XXX",（资产管理信息：责任人） "AssetsName":"XXX",（资产管理信息：终端名称） "AssetsHost":"XXX",（资产管理信息：宿主机，可为空） "AssetsNumber":"XXX",（资产管理信息：资产编号，可为空） "AssetsPosition":"XXX",（资产管理信息：资产位置，可为 空） "AssetsJobNo":"XXX",（资产管理信息：工号，可为空） "AssetsTel":"XXX",（资产管理信息：联系电话，可为空） "AssetsMail":"XXX",（资产管理信息：联系邮箱，可为空） "AssetsDepartment":"XXX",(资产管理信息：部门，可为空) } ], “Hardware”:[（硬件信息 - 新增一项，其中内容整合了原有的主机信息、分区信息和网卡列表） { "CPUUseValue":"XXX",（CPU占用率） "MemoryUseValue":"XXX",（内存占用率） "CPUName":"XXX",（CPU名称） "CPUNumber":"XXX",（CPU个数） "CPUFreq":"XXX",（CPU频率） "CPUType":"XXX",（CPU型号） "MemoryTotal":"XXX",（内存总大小，单位MB） "MemoryFree":"XXX",（内存剩余大小，单位MB） "Disk":[ （硬件信息） { "Name":"\.\\Phy1", （名称） "Serial": "WDC-DF……",（序列号） "Size": "997 GB"（容量大小，单位GB） }, { } ] "BaseBoardSerial":"XXX",（主板ID） "BaseBoardDesc":"XXX",（主板描述） "BIOSManu":"XXX",（BIOS制造商） "BIOSVersion":"XXX",（BIOS版本） "Screen":[ { "ScreenName":"XXX",（显示器名称） "ScreenDevID":"XXX",（显示器硬件ID） } ] "Net":[ （网卡信息） { "NetName":"本地连接", （网卡名称） "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",（物理地址） "IPAddr":[ （IP地址合集） "192.168.2.68", "192.168.3.68", "192.168.10.68" ] }, { } ] } ], "UserList":[ （用户列表，修改名称为终端账户，内容新增） { "Name":"Admin",（账户名称） "FullName":"",（账户全名） "Status":1, （启用状态 1 - 启用； 0 - 禁用） "UserAttr":2, （用户权限2 - 管理员，其他为普通用户） "LastTime":"2012-12-02 14:39:14"（最后登录时间） "UserGroup":[{"GroupName":"group1"}] "UserType":1,（用户类型， 1 - 本地用户， 2 - 域用户，3 - 本地用户和域用户， 其他值为未知用户） "UserExpTime":"2012-12-12 14:39:14",（账户过期时间， 永不过期时，显示字段为TIMEQ_FOREVER） "PwdMaxAge":90,（密码最长期限，最长使用时间为90天；如果PwdMaxAge字段显示为0，则说明用户密码永不过期） "LastModifyPwdTime":"2012-12-01 14:39:14",（最近修改密码时间） "UserRisk":0,（该字段暂时不使用，保留。账号风险，0-未知，1-空密码，2-未设置密码，3-弱密码，4-强密码 ） }, { } ], “Process”:[ （进程列表，修改名称为运行进程，内容新增） { "Name":"winlogon.exe",（进程名称） "PID":"588",（进程ID） "Company":"Microsoft Corporation",（描述：公司名） "Version":"10.0.18362.1",（描述：版本信息） "Path":"C:\Windows\System32\winlogon.exe",（路径） "Description":"XXX", (进程描述) "ParentPID":"488",（父进程ID） "User":"XXX",（运行用户） "CPU":"XX%",（CPU占用率） "Memory":"XX%",（内存占用率） "Handle":100,（句柄数） "Thread":12,（线程数） "IOFile":34,（读写文件数） "CmdLine":"start XXX",（进程命令行） "DLLNumber":14,（进程关联DLL数量） "DLL":[ (该信息不打印到等保标准PDF) { "Name":"DLL1",(进程关联DLL名称) "Manufacturer":"XXX",（DLL的制造商） "Version":"XXX",（DLL的版本号） "Size":"XXX",（DLL的文件大小） "Date":"XXX",（DLL的文件日期） }， { } ], }, { } ], "Service":[ （服务列表，修改名称为运行服务，内容新增） { "Name":"AJRouter",（服务名称） "Version":"6.2.18362.1",（软件版本） "Company":"Microsoft Corporation",（公司） "Desp":"AllJoyn Router Service",（描述） "Running":0 （服务状态，0 - 已停止； 1 - 正在运行） "StartTime":"20XX-XX-XX ……" （启动时间） "Path":"XXXXXX",（运行服务执行路径） "User":"User",（运行服务启动用户） "StartType":0,（服务启动类型，0系统加载启动（驱动程序），1文件系统加载启动（驱动程序），2自动启动，3手动启动，4无法启动） "Port":[{ "Number":123,（端口号） "Protocol":1,（协议，0未知，1 TCP，2 UDP） "HighRiskPorts":1,（高危端口，0否1是） }, { "Number":139, "Protocol":1, "HighRiskPorts":1, } ], "HighRiskServices":1,（高危服务，0不属于高危服务，1属于高危服务） }, { } ], "PortList":[ （端口列表，修改名称为监听端口，内容新增） { "PortNumber":139,（端口号） "Protocol":1, （端口协议，0 未知；1 TCP；2 UDP） "PID":980,（监听进程ID） "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空） "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本） "Company":"XXXXXX公司"（进程对应启动软件公司） "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述） "State":"" （仅限TCP才有该状态描述，暂时定为String类型。未使用，后续如果有使用可规定为INT或String） "ProcPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe"（进程对应软 件启动路径） "IP":"192.168.X.X"（端口绑定IP） "External":1（是否对外，0不对外，1对外） "HighRiskPorts":1,（高危端口，0否 1是） }, { } ], "NetConnect":[ （网络连接，新增项） { "LocalIP":"192.168.X.X",（本地IP） "LocalPort":8442,（本地端口） "RemoteIP":"192.168.X.X",（远程IP） "RemotePort":54420,（远程端口） "Protocol":1,（协议，0未知，1 TCP，2 UDP） "PID":122,(进程ID) "ProName":"XXX",(进程名) }, { } ], "Program":[ （程序列表，保留不变） { "Name":"Tools", "Version":"10.1.2.33.656.6", "Company":"XML TOOLS", "InstallDate":"2020/12/02", "InstallPath":"C:\Windows\XML\ ", "Size":"81564KB" }, { } ], "Share":[ （共享目录列表，保留不变） { "ShareName":"ADMIN$", "Type":"远程管理", "Path":"C:\Windows" }, { "ShareName":"C$", "Type":"默认共享", "Path":"C:\ " }, { "ShareName":"IPC$", "Type":"远程IPC", "Path":"" }, { } ], "AutoRuns":[ （自启动列表，保留不变） { "Type":1, （自启动类型：0 未知类型；1 自启动项；2 计划任务；3 插件启动项；4 应用级服务和系统级服务） "Name":"XXXX", "Description":"iusb3mon", (可能为空) "Path":"C:\Program Files (x86)\......\iusb3mon.exe", "Version":"5.0.1.28", "Company":"Intel Corporation", "CmdLine":"" }, { "Type":2, "Name":"XXXX", "Description":"XXX", "Path":"C:\XXX\XXX\XXX.dll", "Version":"X.XXX.X.X", "Company":"Micsoft", "CmdLine":"XXX" }, { } ], "VulInfo":[ （漏洞信息，保留不变） { "VulName":"MS08-067 RPC远程执行漏洞", "VulDesp":"存在此漏洞的系统收到精心构造的RPC请求时，可能允许远程执行代码。在Windows 2000、Windows XP和Windows Server 2003系统中，利用这一漏洞，攻击者可以通过恶意构造的网络包直接发起攻击，无需通过认证地运行任意代码，并且获取完整的权限。因此该漏洞常被蠕虫用于大规模的传播和攻击。", "Status":1, （1 不存在漏洞；0 存在漏洞） "PatchID":"KB10789612", "CVEID":"CVE-2008-4250" }, { } ] } } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |
| 支持的系统 | Windows |

- 14.1.3.返回消息：国网信息

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF 内容上保持不变。 此上传信息支持IEG、EDR、ARS产品。 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":2, （1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出国电电力PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": [ { "ID":65793, （十进制，转换为十六进制：0x010101，表示1、配置管理 - 1.1 用户管理 - 1.1.1 用户权限策略配置） "Result":"符合" （符合、不符合、不支持） }, { "ID":65794, "Result":"不支持" }, { } ] } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |
| 支持的系统 | Windows |

- 15.IEG&EDR&ARS V300R009C01&C11 新增接口

- 15.1.安全检测等保消息新增“弱口令检测”、“病毒扫描”上传数据（TYPE=200, ID=212）

- 15.1.1.USM下发消息（212）：

| 方向 | 从管理平台到主机卫士，告知需要从本地获取的资产信息 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDVER”:1 “CMDID”:212,//212 合规报告 “CMDContent”: { "client_type":1 //（暂时没用，保留） "checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置 "checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭 "hour":5, // 小时 [0, 23] "timeType":2, // 1：月，2：周，3：天 "weekDay":1, // timeType为1 表示[0, 28]号；timeType为2 表示周一至周天[1, 7]；timeType为3 ，表示一天 1 "minute":1, // [0, 55]分钟，间隔5分钟 } } ] |
| 说明 | 在USM段配置之后，发送心跳获取配置信息 |
| 支持的系统 | Windows |

- 15.1.2.回消息：等保信息

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF 红字为新增的字段，此上传信息支持IEG、EDR、ARS产品 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1，（1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出哪 种标准的PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": { "SecBaseLine":[ （安全基线，删除Version和Windows字段） { "ID":1, "Name":"审计操作系统登录事件失败", "Desp":"（待补充）", "Status":0, （0 - 不符合 1 - 符合 2 - 不支持此系统 ） "Other":"（可选）" }, { } ], "Defense":[ （主动防御） { "ProcessCtrl":1,（程序白名单,程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启） "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启） "VirusScanDeal":3,（病毒防护 - 病毒处理模式：0-关闭\禁用；1-拦截并告警；2-仅告警；3-自动处理） "VirusRealTimeMode":1,（病毒防护 - 实时监控模式：0-关闭\禁用；1-文件执行时扫描；2-文件执行和修改时扫描；3-文件所有操作都扫描） "VirusRealTime":1,(病毒防护 - 实时监控开关：1 - 开启；0 - 关闭) "VirusUsbDef":1,（病毒防护 - U盘防护：0-关闭；1-开启） "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN攻击保护：0 关闭；1 开启） "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管） "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级） "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止CDROM功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止WLAN功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册U盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册普通U盘权限为0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册安全U盘权限为0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理：安全U盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004，关闭注册U盘功能时，强制杀毒功能为0） "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "DevCtrlFloppyDisk":0,（外设管理：禁止软盘设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWpd":0,（外设管理：禁止手机平板设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlUsbPort":0,（外设管理：禁用USB设备功能：0开启；1 关闭） "SysProtect":0,（系统加固：0-关闭；1-开启） "DealMode":1,（系统加固：处理模式：1-拦截并告警；2-仅告警） "MBRProtect":0,（系统加固：主引导记录（MBR）保护：0 关闭；1 开启） "ShadowSnapshotProtect":0,（系统加固：卷影还原点保护：0 关闭；1 开启） "InjectProtect":0,（系统加固：进程注入防护：0 关闭；1 开启） "ProcessKillProtect":0,（系统加固：进程终止防护：0 关闭；1 开启） "SystemPasswordProtect":0,（系统加固：系统密码防护：0 关闭；1 开启） "KernelRunningLoad":0,（系统加固：禁止运行时驱动加载：0 关闭；1 开启） "Surveil":0,（勒索防护：0-关闭；1-自动处理；2-仅告警） "SurvStaticTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：静态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvDynamicTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：动态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvBehavior":0,（勒索防护：行为分析：0-关闭；1-开启，2-自动处理；3-仅告警） "TrustMode":0,（勒索防护：零信任：0-关闭；1-开启） "DataGuard":0,（数据保护：0-关闭；1-拦截并告警；2-仅告警） "BackUp":0,（备份与恢复：0-关闭；1-开启） "ThreatData":0,（威胁数据采集：0-关闭；1-开启） "ThreatSysLog":0,（系统日志采集：0-关闭；1-开启） "ThreatFake":0（威胁诱捕：0-关闭；1-开启） } ], "Score":[ （主动防御，分数计算详情参考） { "ProcScore":20, "NetScore":10, "SecBLScore":20, "DevCtrlScore":20,（原分数：15，新修改：20） "IllegalCntScore":5, "UsbKeyScore":10, "AceCtrlScore":10, "VulDefScore":10, "SysProtectScore":10, "SurvTrapScore":10,//勒索诱捕：满分10分 "SurvBehaviorScore":10,//勒索行为分析，满分10分 "DataGuardScore":20,//数据保护，满分20分 "BackUpScore":10,//备份与恢复，满分10分 "ThreatScore":10,//威胁防护，满分10分 "SecScore":110, （当前总分） "SecFullScore":110（当前产品满分，IEG：115；EDR：135；ARS：110） "SecLevel":"高合规" （合规等级） } ], "VirusScan":[ （病毒扫描） "Scan": 0, //扫描状态：0没有扫描，1已经扫描，2正在扫描 "TimeSwitch": 0 //定时开关：0关闭，1开启 ], "WeakPwd":[ （弱口令检测） { "Type": 1, //检测类型：0未知，1操作系统，2远程登录，3数据库MySQL "UserName":"Admin", //账户名 "State":1 //风险状态：0无风险，1存在“弱口令”风险，2检测异常 }, { "Type": 3, "UserName":"root", "State":0 }, { ...... } ], "Partiton":[ （分区状态列表） { "Drive":"C:", "TotalSize":"59.67G", "FreeSize":"40.13G" }, { "Drive":"D:", "TotalSize":"99.67G", "FreeSize":"42.13G" }, { } ], "NetList":[ （网络列表） { "NetName":"本地连接", "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF", "DHCP":0, （0 关闭；1 开启） "IPAddr":[ "192.168.2.68", "192.168.3.68", "192.168.10.68" ], "SubMask":[ "255.255.255.0", "255.255.255.0", "255.255.255.0" ], "Gateway":[ "192.168.3.1" ], "DNS":[ "192.168.3.1", "192.168.10.1" ] }, { } ], "Firewall":[ （防火墙列表） { "Firewall":1 （0 - 防火墙， 1 - 域防火墙， 3 -公用防火墙 ， 2 -专有防火墙 ） "Status":1 （1 开启，0 关闭） }, { } ], “HostInfo”:[（主机信息，修改名称为“基础信息”，新增内容） { "ComputerName":"WIN-7-Person",（计算机名称） "OS":"Windows7",（操作系统） "OSVersion":"XXXX",（版本号） "OSActivation":1,（激活状态，1激活，0未激活） "OSInstallTime":"20XX-XX-XX ……",（安装时间） "ComputerIPv4MAC":（IPv4/MAC地址） [ { "IPv4":[ "192.168.X.X", "192.168.X.X", "192.168.X.X", ], "MAC":"XX.XX.XX.XX.XX.XX", }, { }, ], "EDRVersion":"XXXX",（终端版本） "EDRVirusVersion":"XXXX",（病毒库版本） "EDRWhiteListVersion":"XXXX",（预置白名单版本） "AccessIP":"192.168.X.X",（最近接入IP。最近一次注册管理平台，使用的本地IP） "AccessTime":"20XX-XX-XX XX:XX:XX",（最近接入时间。最近一次注册管理平台的时间） "AssetsPersonliable":"XXX",（资产管理信息：责任人） "AssetsName":"XXX",（资产管理信息：终端名称） "AssetsHost":"XXX",（资产管理信息：宿主机，可为空） "AssetsNumber":"XXX",（资产管理信息：资产编号，可为空） "AssetsPosition":"XXX",（资产管理信息：资产位置，可为 空） "AssetsJobNo":"XXX",（资产管理信息：工号，可为空） "AssetsTel":"XXX",（资产管理信息：联系电话，可为空） "AssetsMail":"XXX",（资产管理信息：联系邮箱，可为空） "AssetsDepartment":"XXX",(资产管理信息：部门，可为空) } ], “Hardware”:[（硬件信息 - 新增一项，其中内容整合了原有的主机信息、分区信息和网卡列表） { "CPUUseValue":"XXX",（CPU占用率） "MemoryUseValue":"XXX",（内存占用率） "CPUName":"XXX",（CPU名称） "CPUNumber":"XXX",（CPU个数） "CPUFreq":"XXX",（CPU频率） "CPUType":"XXX",（CPU型号） "MemoryTotal":"XXX",（内存总大小，单位MB） "MemoryFree":"XXX",（内存剩余大小，单位MB） "Disk":[ （硬件信息） { "Name":"\.\\Phy1", （名称） "Serial": "WDC-DF……",（序列号） "Size": "997 GB"（容量大小，单位GB） }, { } ] "BaseBoardSerial":"XXX",（主板ID） "BaseBoardDesc":"XXX",（主板描述） "BIOSManu":"XXX",（BIOS制造商） "BIOSVersion":"XXX",（BIOS版本） "Screen":[ { "ScreenName":"XXX",（显示器名称） "ScreenDevID":"XXX",（显示器硬件ID） } ] "Net":[ （网卡信息） { "NetName":"本地连接", （网卡名称） "PhyAddr":"8C:16:45:26:30:BF",（物理地址） "IPAddr":[ （IP地址合集） "192.168.2.68", "192.168.3.68", "192.168.10.68" ] }, { } ] } ], "UserList":[ （用户列表，修改名称为终端账户，内容新增） { "Name":"Admin",（账户名称） "FullName":"",（账户全名） "Status":1, （启用状态 1 - 启用； 0 - 禁用） "UserAttr":2, （用户权限2 - 管理员，其他为普通用户） "LastTime":"2012-12-02 14:39:14"（最后登录时间） "UserGroup":[{"GroupName":"group1"}] "UserType":1,（用户类型， 1 - 本地用户， 2 - 域用户，3 - 本地用户和域用户， 其他值为未知用户） "UserExpTime":"2012-12-12 14:39:14",（账户过期时间， 永不过期时，显示字段为TIMEQ_FOREVER） "PwdMaxAge":90,（密码最长期限，最长使用时间为90天；如果PwdMaxAge字段显示为0，则说明用户密码永不过期） "LastModifyPwdTime":"2012-12-01 14:39:14",（最近修改密码时间） "UserRisk":0,（该字段暂时不使用，保留。账号风险，0-未知，1-空密码，2-未设置密码，3-弱密码，4-强密码 ） }, { } ], “Process”:[ （进程列表，修改名称为运行进程，内容新增） { "Name":"winlogon.exe",（进程名称） "PID":"588",（进程ID） "Company":"Microsoft Corporation",（描述：公司名） "Version":"10.0.18362.1",（描述：版本信息） "Path":"C:\Windows\System32\winlogon.exe",（路径） "Description":"XXX", (进程描述) "ParentPID":"488",（父进程ID） "User":"XXX",（运行用户） "CPU":"XX%",（CPU占用率） "Memory":"XX%",（内存占用率） "Handle":100,（句柄数） "Thread":12,（线程数） "IOFile":34,（读写文件数） "CmdLine":"start XXX",（进程命令行） "DLLNumber":14,（进程关联DLL数量） "DLL":[ (该信息不打印到等保标准PDF) { "Name":"DLL1",(进程关联DLL名称) "Manufacturer":"XXX",（DLL的制造商） "Version":"XXX",（DLL的版本号） "Size":"XXX",（DLL的文件大小） "Date":"XXX",（DLL的文件日期） }， { } ], }, { } ], "Service":[ （服务列表，修改名称为运行服务，内容新增） { "Name":"AJRouter",（服务名称） "Version":"6.2.18362.1",（软件版本） "Company":"Microsoft Corporation",（公司） "Desp":"AllJoyn Router Service",（描述） "Running":0 （服务状态，0 - 已停止； 1 - 正在运行） "StartTime":"20XX-XX-XX ……" （启动时间） "Path":"XXXXXX",（运行服务执行路径） "User":"User",（运行服务启动用户） "StartType":0,（服务启动类型，0系统加载启动（驱动程序），1文件系统加载启动（驱动程序），2自动启动，3手动启动，4无法启动） "Port":[{ "Number":123,（端口号） "Protocol":1,（协议，0未知，1 TCP，2 UDP） "HighRiskPorts":1,（高危端口，0否1是） }, { "Number":139, "Protocol":1, "HighRiskPorts":1, } ], "HighRiskServices":1,（高危服务，0不属于高危服务，1属于高危服务） }, { } ], "PortList":[ （端口列表，修改名称为监听端口，内容新增） { "PortNumber":139,（端口号） "Protocol":1, （端口协议，0 未知；1 TCP；2 UDP） "PID":980,（监听进程ID） "RunTime":"2021-06-12 12:32:32" （进程启动时间，可能为空） "Version":"1.2.3.0.56"（进程对应启动软件版本） "Company":"XXXXXX公司"（进程对应启动软件公司） "Desp":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" （进程对应启动软件描述） "State":"" （仅限TCP才有该状态描述，暂时定为String类型。未使用，后续如果有使用可规定为INT或String） "ProcPath":"C:\Windows\System32\XXX.exe"（进程对应软 件启动路径） "IP":"192.168.X.X"（端口绑定IP） "External":1（是否对外，0不对外，1对外） "HighRiskPorts":1,（高危端口，0否 1是） }, { } ], "NetConnect":[ （网络连接，新增项） { "LocalIP":"192.168.X.X",（本地IP） "LocalPort":8442,（本地端口） "RemoteIP":"192.168.X.X",（远程IP） "RemotePort":54420,（远程端口） "Protocol":1,（协议，0未知，1 TCP，2 UDP） "PID":122,(进程ID) "ProName":"XXX",(进程名) }, { } ], "Program":[ （程序列表，保留不变） { "Name":"Tools", "Version":"10.1.2.33.656.6", "Company":"XML TOOLS", "InstallDate":"2020/12/02", "InstallPath":"C:\Windows\XML\ ", "Size":"81564KB" }, { } ], "Share":[ （共享目录列表，保留不变） { "ShareName":"ADMIN$", "Type":"远程管理", "Path":"C:\Windows" }, { "ShareName":"C$", "Type":"默认共享", "Path":"C:\ " }, { "ShareName":"IPC$", "Type":"远程IPC", "Path":"" }, { } ], "AutoRuns":[ （自启动列表，保留不变） { "Type":1, （自启动类型：0 未知类型；1 自启动项；2 计划任务；3 插件启动项；4 应用级服务和系统级服务） "Name":"XXXX", "Description":"iusb3mon", (可能为空) "Path":"C:\Program Files (x86)\......\iusb3mon.exe", "Version":"5.0.1.28", "Company":"Intel Corporation", "CmdLine":"" }, { "Type":2, "Name":"XXXX", "Description":"XXX", "Path":"C:\XXX\XXX\XXX.dll", "Version":"X.XXX.X.X", "Company":"Micsoft", "CmdLine":"XXX" }, { } ], "VulInfo":[ （漏洞信息，保留不变） { "VulName":"MS08-067 RPC远程执行漏洞", "VulDesp":"存在此漏洞的系统收到精心构造的RPC请求时，可能允许远程执行代码。在Windows 2000、Windows XP和Windows Server 2003系统中，利用这一漏洞，攻击者可以通过恶意构造的网络包直接发起攻击，无需通过认证地运行任意代码，并且获取完整的权限。因此该漏洞常被蠕虫用于大规模的传播和攻击。", "Status":1, （1 不存在漏洞；0 存在漏洞） "PatchID":"KB10789612", "CVEID":"CVE-2008-4250" }, { } ] } } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |

- 15.2.远程运维配置传输接口（TYPE=150, ID=505）

- 15.2.1.远程运维配置

| 方向 | 客户端 <--> USM |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/remoteOM.do |
| 字段说明 | enable：整型；是否允许远程连接 取值范围：0 拒绝，1 同意 desk_user：字符串：请求连接账号 read_write_permission：整型；远程连接操作权限 取值范围：0 不可操作，1 可操作 binding_hours：整型；远程操作是否限制时间 取值范围：0 限制时间关闭，（1-60）分钟 id：字符串；索引号 verification_code：字符串；验证码 key：字符串；Key值 |
| 示例： | [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 505, "CMDContent": { "enable": 1,客户端上报） "read_write_permission": 1,（客户端上报） "binding_hours": 60（客户端上报） "id": "XXX"(客户端上报) "verification_code": "XXXXXXXXX"(客户端上报) "desk_user":"admin", （平台下发） "key": "XXX"(平台下发给) } } ] |
| 支持的系统 | Windows |

    - 15.2.2.返回数据

| 方向 | 客户端 <--> USM |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/remoteOM.do |
| 字段说明 | SERVER2CLIENT； RESULT；整形：（0-9），（0：连接中继成功， 1：连接远程管理成功， 2；中继连接失败， 3：索引或验证码错误， 4；key值错误， 5；网络错误， 6：其他错误） |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:505, “CMDContent”:{ “RESULT”:”0” } } ] |
| 支持的系统 | Windows |

  - 15.3.远程控制主动连接和关闭（TYPE=150, ID=506）

    - 15.3.1.远程运维配置

| 方向 | 客户端 <--> USM |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/remoteOM.do |
| 字段说明 | active-shutdown 布尔型 主动连接或关闭： True：主动连接 False：主动关闭 |
| 示例： | [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 506, "CMDContent": { "active-shutdown": True, } } ] |
| 支持的系统 | Windows |

    - 15.3.2.返回数据

| 方向 | 客户端 <--> USM |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/remoteOM.do |
| 字段说明 | SERVER2CLIENT； 仅包含成功与失败标识（成功：SUC 失败：FAIL） |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:506, “CMDContent”:{ “RESULT”:”SUC” } } ] |
| 支持的系统 | Windows |

- 16.IEG&EDR&ARS V300R010C01&C11 新增接口

  - 16.1.运维模式配置（TYPE=150, ID=514）

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/remoteOM.do |
| 字段说明 | Maintenance int型 启用禁用： 1：主动连接 0：主动关闭 |
| 示例： | [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "cmdId": 514, "cmdContent": { "Maintenance": 1, } } ] |
| 支持的系统 | Windows |

  - 16.2.上报系统文件白名单

- 16.2.1.下发配置“上报系统文件白名单”开关（TYPE=150, ID=517）

| 方向 | 从USM到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | int整型 启用禁用： 1：开启 - 控制系统类白名单不上报 0：关闭 - 控制系统类白名单不上报 |
| 示例： | [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "cmdId": 517, "Enable": 1, } ] |
| 支持的系统 | Windows |

- 16.2.3.配置重传：追加“上报系统文件白名单开关”（TYPE=200, ID=201）

| 方向 | 从主机卫士到统一管理平台 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=201为固定项。 添加“上报系统白名单开关”，1为开启，0为关闭 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, “ProcessProtectMode”:1, “ProcessControlMode”:1 “UDiskControlMode”:1 “SafeUDiskControlMode”:1 ... “UploadSysWLFile”:1 ... } } ] |
| 支持的系统 | Windows |

- 16.2.4.上传白名单文件列表到管理平台（文件）

post https://192.168.1.151:8440/USM/upLoadSysWhiteFile.do?id=%s&filepath=%s

POST内容为文件流 ComputerID:base64后的计算机id= filepath:经过转换后的文件全路径，例如："C:\Program Files\WinIcsSec\WorkstationD efender\res\wlFull_1_20170412122220.wl"

备注： CLIENT2SERVER；

【白名单管理】 -文件内容格式

说明：

（1）FEFB 表示V4版本的白名单

（2）相较于上一个版本，新增一个字段 ‘dwIsSyetemFile’

// 【白名单管理】 - 白名单列表

typedef struct __WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT

{

DWORD dwVersion;

DWORD dwAddOrDel;				// 客户端发往服务器(1：添加， 2：删除)

DWORD dwIsSyetemFile;			// 是否是系统文件

DWORD dwItemFrom;               // 来源

DWORD dwJudgeMethod;            // 判定方式

DWORD dwFullPathLength;

TCHAR szFullPath[dwFullPathLength];

DWORD dwHashType;

DWORD dwFileHashLength;

TCHAR szFileHash [dwFileHashLength];

}WMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT, *PWMG_WHITE_FILE_LIST_STRUCT;

【字段取值】

| 字段 | 描述 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| dwIsSyetemFile | 是否是系统文件 | 1系统文件 0 非系统文件 | 界面需要能过滤 |

  - 16.3.白名单告警例外（TYPE=150, ID=515）

| 方向 | 从统一管理平台到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | WarnExecption int型 启用禁用： 1：告警例外 0：非告警例外 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:150, “CMDID”:152, “Enable” : 1 //(1：覆盖，0: 删除， 2:添加) “CMDContent”:[ { “NoScanPath”:”d:\\ONE_DIR”, "WarnExecption":0 }, { “NoScanPath”:”d:\\TWO_DIR” "WarnExecption":0 },{...} ] } ] |
| 支持的系统 | Windows |

- 16.4.移动介质管控与Wifi白名单

- 16.4.1. IEG上传“普通U盘强制杀毒功能”、“Wifi白名单”的开关（TYPE = 200，ID = 201）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=201为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, ... “SafeKillVirusCtrlMode”:0 //确定安全U盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。 “CommonKillVirusCtrlMode”:1 // 普通U盘需要杀毒 0 -关闭 1 - 开启 “WifiWhiteList”:1//Wifi白名单，0 开启，1 关闭（遵循外设的开关设置） ... } } ] |
| 补充说明 | 新增Wifi白名单开关，以及注册U盘中普通U盘强制杀毒功能开关。具体值含义见上面说明。 |
| 支持的系统 | Windows |

    - 16.4.2. IEG上传注册U盘配置（TYPE = 100，CMDID = 120）

| 方向 | 从主机卫士到USM，发送注册U盘同步信息 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/hotplugDev.do |
| 字段说明 | 新增： - WifiWhiteList：Wifi白名单，0启用；1关闭 启用原有的字段 - KillVirusAreaofComUSB：普通U盘强制杀毒功能 - ComKillVirusSign：注册U盘列表中的普通U盘杀毒标记 |
|  | [ { "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "cdrom":1, // 禁用CDROM 开关，0 开启，1 关闭 "wireless":1, // 禁用wifi 开关，0 开启，1 关闭 "serialPort":1, //禁用串口开关。0 开启，1 关闭 "parallelPort":1, //禁用并口开关。0 开启，1 关闭 "blueTooth":1, //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭 “USBDev”:0, //禁用USB接口控制。0 开启，1 关闭 "floppydisk" ：1, //禁用软盘开关。0 开启，1 关闭 "wpd" //禁用手机平板开关。0 开启，1 关闭 "WifiWhiteList" //Wifi白名单。0 开启，1 关闭（新增） "UsbStorageCtrl":1, //注册U盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册U盘开关、非注册U盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响） "usbSwitch": 1, // 注册U盘的 开关，1 开启，0 关闭 "NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全U盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。 "KillVirusAreaofComUSB":0, //普通U盘强制杀毒功能， 0 不需要杀毒，1表示需要杀毒。（之前版本Json中已经定义，现在重新启用） "CMDContent": [ { "type":"1" //1表示是USB设备 "USBClass":8 //8表示是大存储设备 "plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM下发配置不包括此项 "serialID":"12324", //唯一的ID号。 "registerStatus": 0, //当IEG同步时：0未注册，1表示已经注册；当USM下发配置时，此字符总为1，表示要求注册。注销的U盘不需要同步到IEG。 "time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。 "description"："", // 描述信息(可选) "UDiskType":1, //0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘,3 V3.0安全U盘 4 V3.1 安全U盘 "RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒U盘只能下发0无权限） "DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"]; "ComKillVirusSign":0, //普通U盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒（之前版本Json中已经定义，现在重新启用） “PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全U盘的publice区杀毒标志， "secureAreaKillVirusSign":0, //安全U盘的secure区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “RegisterVersion”:3, }， { …… }， …… ] } ] |
| 支持的系统 | Windows |

    - 16.4.3. IEG上传Wifi设备插入拔出事件日志（不需要TYPE和ID）

| 方向 | 从主机卫士到USM |  |
| --- | --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do |  |
| 字段说明 | CMDVER=2.在原来U盘信息的基础上增加USB设备信息。 只要不在白名单中并且当前已开启USB接口控制时向USM发送此日志。 CMDVER=3.在原来U盘信息的基础上增加Wifi设备接入信息。 OtherDevType字段：（由于此次仅做WiFi设备插拔信息，因此此字段固定为1；但为了以后方便扩展，这里把定义的其他外设类型枚举都写上） 0：CDROM 1：WLAN无线网卡 2：蓝牙 3：串口 4：并口 5：软盘 6：手机平板 |  |
|  |  | [ …… //其余内容，可参考之前Json { “ComputerID”:”FEFOEACD”, CMDVER=3, “CMDContentOtherDev”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, "Name":"XXXX", "PID":"0xAAAA", "VID":"0xCCCC", "MAC":"11:22:33:44:55:66",（仅OtherDevType == 1、6等有效） "ProductDesc":"XXX",（产品描述） "VendorDesc": "XXX",（厂商描述） "OtherDevType" :1; （此版本该值基本固定） “PlugEvent”:1///插入，0表示拔出。 }, ] } ] |
| 支持的系统 |  | Windows |

    - 16.4.4. Wifi白名单配置（TYPE = 100 ID = 615）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/ieg/WiFiWhiteList.do |
| 字段说明 | CMDID = 615（新定义） 主机卫士上传本地Wifi白名单列表给管理平台 |
| 示例 | [{ "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":150, // 命令类型 "CMDID":615, // cmdID, "CMDContent": [ { “SSID": "XXX 1", //Wifi的SSID。 MAC":"11:22:33:44:55:66", //Wifi的MAC地址。 "WLTime":"2025-01-12 11:23:34"，//Wifi加入白名单时间戳，单位s "Source":"1"，//Wifi白名单来源，1-WiFi扫描，2-手动添加，3-管理平台配置 }, { “SSID": "XXX 2", //Wifi的SSID。 "MAC":"77:88:99:AA:BB:CC", //Wifi的MAC地址。 "WLTime":"2025-01-12 11:23:34"，//Wifi加入白名单时间戳，单位s "Source":"1"，//Wifi白名单来源，1-WiFi扫描，2-手动添加，3-管理平台配置 } ]}] |

| 方向 | 从USM到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDID = 615 管理平台下发的列表均被认为是白名单，主机卫士全量覆盖本地配置，未指定加入WiFi白名单时间和来源，默认为当前时间和来源管理平台配置 |
| 示例 | [{ "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":150, // 命令类型 "CMDID":615 // cmdID, "CMDContent": [ { “SSID": "XXX 1", //Wifi的SSID。 "MAC":"11:22:33:44:55:66", //Wifi的MAC地址。 }, { “SSID": "XXX 2", //Wifi的SSID。 "MAC":"77:88:99:AA:BB:CC", //Wifi的MAC地址。 } ]}] |
| 支持的系统 | Windows |

    - 16.4.5. IEG上传扫描发现的Wifi信息（TYPE = 150，ID = 616）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/ieg/WiFiScan.do |
| 字段说明 | CMDID = 616（新定义） 主机卫士上传扫描发现的Wifi信息 |
|  | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, CMDID = 616, CMDTYPE=150 “CMDContent”:[ { "SSID":"XXXX", "MAC":"11:22:33:44:55:66", ''Time":"2025-01-11 11:33:22" }, ] } ] |
| 支持的系统 | Windows |

    - 16.4.6. IEG上传违规外设日志（TYPE = 200 ID = 204）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientULog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=204为固定项。 |
| 示例 | [ { "OsType": "1", “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:204, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:1,//1普通U盘，2安全U盘，3是移动硬盘，4，cdrom.5 wifi.6蓝牙，7串口，8并口 “LogContent”:”U盘使用被禁止”,//安全U盘使用被禁止，cdrom使用被禁止，wifi使用被禁止， “UserName”:”Administrator”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:4, “LogContent”:”cdrom使用被禁止”, }, …… { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:,17, “LogContent”:”37”, //37 = 连接WiFi{SSID:XX MAC:XX}被阻止 "FullPath":"SSID:XX MAC:XXX" }, …… ] } ] |
| 支持的系统 | Windows |

  - 16.5.整机备份

- 16.5.1.下发开关策略（TYPE=150, ID=516）

| 方向 | 从USM到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=516为固定项。 |
| 示例 | [ { "ComputerID": "FEFOEACD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 516, "CMDContent": { "CommandType": 1 //1: 启动；0: 停止 } } ] |
| 支持的系统 | Windows\Linux |

    - 16.5.2.返回数据

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | Post https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=516为固定项。 RESULT字段： SUC成功，FAIL失败，RUNNING运行中，STOPPEND已停止，NOINSTALL无安装 |
| 示例 | [{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":150, "CMDID":516, "CMDContent”:{ "RESULT":"SUC" } // // SUC, FAIL, RUNNING, STOPPED, NOTINSTALL }] |
| 支持的系统 | Windows\Linux |

  - 16.6.工单（TYPE=150, ID=174）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://server_path:port/USM/ReportWorkSheet.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=174为固定项。 FileName：工单文件名称 HashValue：工单文件HASH ProcessName：操作进程路径（废弃） "executable ":1:是，0：否，2：-- ActionType：操作类型 0:完全控制 UpdateTime：工单文件更新时间 State：工单文件状态，0:空、1:失败,操作不正确、2:成功、3:文件HASH不正确、4:失败，加入白名单不成功，没有白名单库、5:失败，加入白名单不成功，白名单个数超最大值 UserName：用户名 WorkSheetID：工单ID WorkSheetName：工单名称 WorkSheetState：工单状态 0:新建工单、1:激活状态、2:已完成、3:取消、4.取消失败 StartTime：工单激活时间 EndTime：工单结束时间 WLToDB：入白名单数量 Total：工单文件总数 Succeed：成功个数 |
| 示例： | { "ComputerID": "05790EC0DESKTOP-98NR4SB000C2923E2CD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 174, "DOMAIN": null, "CMDContent": [ { "FileName": "C:\\Users\\sy\\Desktop\\test1\\12312.txt", "HashValue": "E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991B7852B855", "ProcessName": "", "executable ":1 "ActionType": 0, "UpdateTime": null, "State": 0. } ], "UserName": "", "CMDVER": null, "CMDUsbContent": null, "WorkSheetID": 1736329367792, "WorkSheetName": null, "WorkSheetState": 0, "StartTime": "2025-01-08 17:42:39", "EndTime": "2025-01-08 17:44:42" "WLToDB":2 "Total":2 "Succeed":2 } |
| 支持的系统 | Windows ¦linux |

  - 16.7.远程目录

- 16.7.1.下发策略（TYPE=150, ID=40）

| 方向 | 从USM到主机卫士 |
| --- | --- |
| URL路径 | 无 |
| 字段说明 | CMDTYPE=150,CMDID=40为固定项。 Timeout：超时时间 Port:TCP连接端口 |
| 示例： | { "ComputerID": "05790EC0DESKTOP-98NR4SB000C2923E2CD", "CMDTYPE": 150, "CMDID": 40, "DOMAIN": null, "CMDContent": { "Timeout": 480, "Port": 4575 }, "Username": null, "CMDVER": null, "CMDUsbContent": null } |
| 支持的系统 | Windows ¦linux |

    - 16.7.2.TCP连接，请求远程目录

| 方向 | 从USM到主机卫士，请求远程目录 |
| --- | --- |
| 协议 | TCP |
| 字段说明 | "SessionFinsh": 1(关闭) 0(保持连接) "ReqID": 1 (累加), "Path": "/" 或者"c:\windows" |
| 示例： | { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDContent": { "SessionFinsh": 1(关闭) 0(保持连接) "ReqID": 1 (累加), "Path": "/" 或者"c:\windows" } } |
| 支持的系统 | Windows ¦linux |

    - 16.7.3.TCP连接，返回远程目录

| 方向 | 从主机卫士到USM，返回远程目录 |
| --- | --- |
| 协议 | TCP |
| 字段说明 | "ReqID": 1 请求ID，和USM发来的一致，一对一 "Path": "/" 请求路径 "Result": true 结果 "End":0 或 1 0：未完成 1：完成 "Path": "xxxx", 路径 "Type": 1 类型：1目录 2文件 |
| 示例： | { “ComputerID”:”FEFOEACD”, "CMDContent": { "ReqID": 1 "Path": "/" 或者"c:\windows", "Result": true "End":0 或 1 //0：未完成 1：完成 "Items": [ { "Path": "xxxx", "Type": 1 }, { "Path": "xxxx", "Type": 1 } ] } } |
| 支持的系统 | Windows ¦linux |

- 16.8.安全检测等保标准新增开关状态

- 16.8.1. USM下发消息（TYPE=200，ID=212）：

| 方向 | 从管理平台到主机卫士，告知需要从本地获取的资产信息 |
| --- | --- |
| URL路径 | Get https://server_path:port/USM/clientHeartbeat.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDVER”:1 “CMDID”:212,//212 合规报告 “CMDContent”: { "client_type":1 //（暂时没用，保留） "checkType":1, // 1：立即下发，2：周期配置 "checkStatus":1, // 周期上报开关 1：开启，2：关闭 "hour":5, // 小时 [0, 23] "timeType":2, // 1：月，2：周，3：天 "weekDay":1, // timeType为1 表示[0, 28]号；timeType为2 表示周一至周天[1, 7]；timeType为3 ，表示一天 1 "minute":1, // [0, 55]分钟，间隔5分钟 } } ] |

- 16.8.2.客户端返回消息：等保标准（TYPE=200，ID=212）

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF 红字为新增的字段，此上传信息支持IEG、EDR、ARS产品 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1，（1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出哪 种标准的PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": { …… "Defense":[ （主动防御） { "ProcessCtrl":1,（程序白名单,程序控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "ProcAudit":1,（程序白名单：进程审计：0 关闭；1 开启） "ProcSystem":1,（程序白名单：系统完整性检查：0 关闭；1 开启） "ProcAutoApprove":1,（程序白名单：自适应：0 关闭；1 开启） "ProcOpt":1,（删除：程序白名单：运维模式：0 关闭；1 开启） "ProcUploadSysWLFile":1,（程序白名单：上报系统白名单：0 关闭；1 开启） "VirusScanDeal":3,（病毒防护 - 病毒处理模式：0-关闭\禁用；1-拦截并告警；2-仅告警；3-自动处理） "VirusRealTimeMode":1,（病毒防护 - 实时监控模式：0-关闭\禁用；1-文件执行时扫描；2-文件执行和修改时扫描；3-文件所有操作都扫描） "VirusRealTime":1,(病毒防护 - 实时监控开关：1 - 开启；0 - 关闭) "VirusUsbDef":1,（病毒防护 - U盘防护：0-关闭；1-开启） "NetSynAttack":1,（网络白名单：SYN攻击保护：0 关闭；1 开启） "NetCtrl":1,（网络白名单：接管系统防火墙：0 还原；1 接管） "SecBLLevel":4,（安全基线：等级：0 未配置；1 智能级；2 重要级；3 专家级；4 自定义级） "SecBLEnaNum":20,（安全基线：结果为符合状态的基线项数目：20） "DevCtrlCdrom":1,（外设管理：禁止CDROM功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWlan":0,（外设管理：禁止WLAN功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlBluetooth":0,（外设管理：禁止蓝牙设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlSerPort":0,（外设管理：禁止串口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlParPort":0,（外设管理：禁止并口功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlReg":1,（外设管理：注册U盘功能：1 开启；0 关闭） "DevCtrlNoRegCom":0,（外设管理：非注册普通U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册普通U盘权限为0） "DevCtrlNoRegSafe":0,（外设管理：非注册安全U盘权限：0 ~ 7，权限为读：0x0001，写：0x0002，执行：0x0007，开启注册U盘时，非注册安全U盘权限为0） "DevCtrlAntiAv":2,（外设管理： - 安全U盘强制杀毒功能：0、2、4、6，公共区：0x0002，安全区：0x0004； - 普通U盘强制杀毒功能：0、1，公共区：0x0001, 3、关闭注册U盘功能时，强制杀毒功能为0） "DevCtrlFloppyDisk":0,（外设管理：禁止软盘设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlWpd":0,（外设管理：禁止手机平板设备功能：0 开启；1 关闭） "DevCtrlUsbPort":0,（外设管理：禁用USB设备功能：0开启；1 关闭） "DevCtrlWiFiWhiteList":0,（外设管理：Wifi白名单：0 开启；1 关闭） "DevCtrlAntiAvCom":0,（外设管理：普通U盘强制杀毒功能：0、1；公共区：1；关闭注册U盘功能时，普通U盘强制杀毒功能值为0） "IllegalCnt":0,（非法外联：0 禁用；1 启用） "UsbKey":1,（双因子认证：UsbKey认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeyPwd":0,（双因子认证：使能操作系统密码认证：0 禁用；1 启用） "UsbKeySafe":0,（双因子认证：禁止操作系统安全模式：0 禁用；1 启用） "AceCtrlFile":1,（访问控制：文件保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlReg":2,（访问控制：注册表保护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "AceCtrlMac":0,（访问控制：强制访问控制：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "VulDef":1 （漏洞防护：0 禁用；1 拦截并告警；2 告警） "SysProtect":0,（系统加固：0-关闭；1-开启） "DealMode":1,（系统加固：处理模式：1-拦截并告警；2-仅告警） "MBRProtect":0,（系统加固：主引导记录（MBR）保护：0 关闭；1 开启） "ShadowSnapshotProtect":0,（系统加固：卷影还原点保护：0 关闭；1 开启） "InjectProtect":0,（系统加固：进程注入防护：0 关闭；1 开启） "ProcessKillProtect":0,（系统加固：进程终止防护：0 关闭；1 开启） "SystemPasswordProtect":0,（系统加固：系统密码防护：0 关闭；1 开启） "KernelRunningLoad":0,（系统加固：禁止运行时驱动加载：0 关闭；1 开启） // V300R010 IEG 新支持静态诱捕 "Surveil":0,（勒索防护：0-关闭；1-自动处理；2-仅告警） "SurvStaticTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：静态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvDynamicTrap":0,（勒索防护：勒索诱捕：动态诱捕：0-关闭；1-开启） "SurvBehavior":0,（勒索防护：行为分析：0-关闭；1-开启，2-自动处理；3-仅告警） "TrustMode":0,（勒索防护：零信任：0-关闭；1-开启） "DataGuard":0,（数据保护：0-关闭；1-拦截并告警；2-仅告警） "BackUp":0,（备份与恢复：0-关闭；1-开启） "ThreatData":0,（威胁数据采集：0-关闭；1-开启） "ThreatSysLog":0,（系统日志采集：0-关闭；1-开启） "ThreatFake":0（威胁诱捕：0-关闭；1-开启） } ], "Score":[ （主动防御，分数计算详情参考） { "ProcScore":20, "NetScore":10, "SecBLScore":20, "DevCtrlScore":20,（原分数：15，新修改：20） "IllegalCntScore":5, "UsbKeyScore":10, "AceCtrlScore":10, "VulDefScore":10, "SysProtectScore":10, "SurvTrapScore":10,//勒索诱捕：满分10分 "SurvBehaviorScore":10,//勒索行为分析，满分10分 "DataGuardScore":20,//数据保护，满分20分 "BackUpScore":10,//备份与恢复，满分10分 "ThreatScore":10,//威胁防护，满分10分 "SecScore":100, （当前总分） "SecFullScore":110（当前产品满分，IEG：125；EDR：135；ARS：100） "SecLevel":"高合规" （合规等级） } ], …… } } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |

    - 16.9.网卡事件日志（不需要TYPE和ID）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do |
| 字段说明 | CMDVER = 2.在原来U盘信息的基础上增加USB设备信息。 只要不在白名单中并且当前已开启USB接口控制时向USM发送此日志。 CMDVER=3.在原来U盘信息的基础上增加Wifi设备接入信息。 CMDVER=4.在原来信息的基础上增加网卡设备接入信息。 OtherDevType字段： 0：CDROM 1：WLAN无线网卡 2：蓝牙 3：串口 4：并口 5：软盘 6：手机平板 7：USB接口设备 8：网卡设备 |
|  | [ …… //其余内容，可参考之前Json { “ComputerID”:”FEFOEACD”, CMDVER=4,//4-网卡设备接入信 “CMDContentOtherDev”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, "OtherDevType" :7; //表示网卡设备 "Name":"XXXX",//设备名称，也是告警发生主体的名称 "Mac":"00:00:00:00:00:00",//Mac地址 “PlugEvent”:1，//当前事件类型，分为状态和变化，具体参照以下值 1:UP(状态，不记录事件)， 2:UP(变化，需要记录事件) 3:DOWN(网卡禁用/网线拔出，状态，不记录事件)， 4:DOWN(网卡禁用/网线拔出，变化，需要记录事件)， 5:IP修改(状态，不记录事件，不影响UP/DOWN状态), 6:网卡硬件设备移除(状态，不记录事件) 7:网卡设备清空(全量替换通知，不记录事件，随后上报网卡状态。MAC地址无意义但不能为空，可以是00:00:00:00:00:00) "IP":"192.168.7.100,192.168.7.200"//网卡IP，多个用英文逗号分隔 } {....} {.....}, ] } ] |
| 支持的系统 | Windows Linux |

- 16.10.安全检测网络链接列表新增链接方向

| 方向 | 从主机卫士发送给USM |
| --- | --- |
| URL路径 | https://192.168.1.151:8440/USM/clientSafeReport.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=212为固定项。 CMDContent 表示是一个当前客户端的配置信息 Type表示当前Json适用于输出等保标准PDF，或是国调电力PDF 红字为新增的字段，此上传信息支持IEG、EDR、ARS产品 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDVER":1, "CMDID":212, "Type":1，（1 - 标准PDF 2 - 国调电力PDF）表示当前Json适合于输出哪 种标准的PDF "SendType":1 （1 表示立即获取； 2 表示周期上报） "CMDContent": { …… "NetConnect": //网络连接 [ { "LocalIP":"192.168.X.X",（本地IP） "LocalPort":8442,（本地端口） "RemoteIP":"192.168.X.X",（远程IP） "RemotePort":54420,（远程端口） "Protocol":1,（协议，0未知，1 TCP，2 UDP） "PID":122,(进程ID) "ProName":"XXX",(进程名) "CntDict":"0"(链接方向：0-未知 1-本机是Client 2-本机是Server) }, { } ], …… } } ] |
| 说明 | 在主机卫士端获取配置后，通知USM |

- 16.11 客户端心跳上传当前通信网卡Mac地址

POST http://192.168.1.151:8440/USM/clientHeartbeat.do

[{ "ComputerID":"FEFOEACD", "CMDTYPE":200, "CMDID":200, "Domain":"", "clientLanguage":"zh", // 客户端语言编码 "CMDContent": { "dwCPU":10, "dwMem":15, "WindowsVersion":"XXX", "ComputerName":"XXX", "ComputerIP":"XXX",//当前通信网卡Mac地址 "ComputerMac":"AA:BB:CC:DD:EE:FF",//当前通信网卡Mac地址 "Partiton": // 逻辑分区名称，使用率和总容量 [ { "Drive":"C:", "TotalSize":"59.67G", "UsageRate":"XX%" }, { "Drive":"D:", "TotalSize":"99.67G", "UsageRate":"XX%" }, { …… } ] } }]

在主机卫士端新增上传分区信息，构建心跳，发送USM

支持的系统：Windows

    - 16.12. IEG上传USB接口设备插入拔出事件日志（不需要TYPE和ID）

| 方向 | 从主机卫士到USM |  |
| --- | --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:8440/USM/hotplugDevLog.do |  |
| 字段说明 | CMDVER=2.在原来U盘信息的基础上增加USB设备信息。 只要不在白名单中并且当前已开启USB接口控制时向USM发送此日志。 CMDVER=3.在原来U盘信息的基础上增加Wifi设备接入信息。 OtherDevType字段： 0：CDROM 1：WLAN无线网卡 2：蓝牙 3：串口 4：并口 5：软盘 6：手机平板 7：USB接口设备 8：网卡设备 |  |
|  |  | [ …… //其余内容，可参考之前Json { “ComputerID”:”FEFOEACD”, CMDVER=3, “CMDContentOtherDev”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, "Name":"XXXX", "PID":"0xAAAA", "VID":"0xCCCC", "MAC":"11:22:33:44:55:66",（仅OtherDevType == 1、6等有效） "ProductDesc":"XXX",（产品描述） "VendorDesc": "XXX",（厂商描述） "OtherDevType" :1; （此版本该值基本固定） “PlugEvent”:1///插入，0表示拔出。 }, ] } ] |
| 支持的系统 |  | Windows |

- 17.IEG&EDR V300R011C01&C11 新增修改接口

- 16.4.禁用USB以太网卡功能

- 16.4.1. IEG上传“禁用USB网卡功能”的开关（TYPE = 200，ID = 201）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientRefresh.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=201为固定项。 |
| 示例： | [ { “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:201, “CMDContent”:{ “ComputerName”:”Server-PC”, “ComputerIP”:”192.168.1.2”, “ComputerMAC”:”00-50-56-C0-00-08” “WindowsVersion”:”Windows 7” “WindowsX64”:1 “SelfProtectStatus”:1 “RealtimeAlertStatus”:1 “SolidifyStatus”:1, ... “SafeKillVirusCtrlMode”:0 //确定安全U盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。 “CommonKillVirusCtrlMode”:1 // 普通U盘需要杀毒 0 -关闭 1 - 开启 “WifiWhiteList”:1//Wifi白名单，0 开启，1 关闭（遵循外设的开关设置） "USBAdapterControlMode":0//USB网卡控制模式：0-禁用1-启用 ... } } ] |
| 补充说明 | 新增USB网卡控制开关。具体值含义见上面说明。 |
| 支持的系统 | Windows |

    - 16.4.2. IEG上传注册外设配置（TYPE = 100，CMDID = 120）

| 方向 | 从主机卫士到USM，发送注册U盘同步信息 |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/hotplugDev.do |
| 字段说明 | 新增： - WifiWhiteList：Wifi白名单，0启用；1关闭 启用原有的字段 - KillVirusAreaofComUSB：普通U盘强制杀毒功能 - ComKillVirusSign：注册U盘列表中的普通U盘杀毒标记 |
|  | [ { "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "cdrom":1, // 禁用CDROM 开关，0 开启，1 关闭 "wireless":1, // 禁用wifi 开关，0 开启，1 关闭 "serialPort":1, //禁用串口开关。0 开启，1 关闭 "parallelPort":1, //禁用并口开关。0 开启，1 关闭 "blueTooth":1, //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭 “USBDev”:0, //禁用USB接口控制。0 开启，1 关闭 "floppydisk" ：1, //禁用软盘开关。0 开启，1 关闭 "wpd" //禁用手机平板开关。0 开启，1 关闭 "WifiWhiteList" //Wifi白名单。0 开启，1 关闭 "USBAdapter" //USB网卡。0 开启，1 关闭（新增） "UsbStorageCtrl":1, //注册U盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册U盘开关、非注册U盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响） "usbSwitch": 1, // 注册U盘的 开关，1 开启，0 关闭 "NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全U盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。 "KillVirusAreaofComUSB":0, //普通U盘强制杀毒功能， 0 不需要杀毒，1表示需要杀毒。 "CMDContent": [ { "type":"1" //1表示是USB设备 "USBClass":8 //8表示是大存储设备 "plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM下发配置不包括此项 "serialID":"12324", //唯一的ID号。 "registerStatus": 0, //当IEG同步时：0未注册，1表示已经注册；当USM下发配置时，此字符总为1，表示要求注册。注销的U盘不需要同步到IEG。 "time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。 "description"："", // 描述信息(可选) "UDiskType":1, //0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘,3 V3.0安全U盘 4 V3.1 安全U盘 "RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒U盘只能下发0无权限） "DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"]; "ComKillVirusSign":0, //普通U盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒（之前版本Json中已经定义，现在重新启用） “PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全U盘的publice区杀毒标志， "secureAreaKillVirusSign":0, //安全U盘的secure区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “RegisterVersion”:3, }， { …… }， …… ] } ] |
| 支持的系统 | Windows |

- 16.4.3.USM下发配置外设的开关

| 方向 | 主机卫士接收到从心跳返回的配置项。 |
| --- | --- |
| 字段说明 | 在12.10.3一节的基础上进行修改。增加禁用USB网卡开关配置 CMDTYPE=100,CMDID=120。 CMDVER = 2; ComputerID为主机卫士所在主机的ID。 CMDContent 表示实际的内容。 Operation为”replace”表示全量替换，策略配置页面使用replace. Operation为”add”，表示仅增量。 见示例 |
| 示例： | [ { "ComputerID":"FEFOEACD",// 机器码 "CMDTYPE":100, // 命令类型 "CMDID":120, // cmdID, "CMDVER":2, "cdrom":1, // 禁用CDROM 开关，0 开启，1 关闭 "wireless":1, // 禁用wifi 开关，0 开启，1 关闭 "serialPort":1, //禁用串口开关。0 开启，1 关闭 "parallelPort":1, //禁用并口开关。0 开启，1 关闭 "blueTooth":1, //禁用蓝牙开关。0 开启，1 关闭 “USBDev”:0, //禁用USB接口控制。0 开启，1 关闭 "floppydisk" ：1, //禁用软盘开关。0 开启，1 关闭 "wpd" //禁用手机平板开关。0 开启，1 关闭 "USBAdapter" //禁用USB网卡开关。0 开启，1 关闭 "UsbStorageCtrl":1, //注册U盘总开关 1 开启 0 关闭（关闭时，注册U盘开关、非注册U盘、杀毒标记） 其他外设（CDROM、WLAN、蓝牙、串并口不受影响） "usbSwitch": 1, // 注册U盘的 开关，1 开启，0 关闭 "NoRegComUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "NoRegSafeUSB":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行， 6-写执行，7-读写执行 "KillVirusAreaofSafeUSB":0, //确定安全U盘需要杀毒的区域，0-安全区和普通区不需要杀毒，1-只有普通区需要杀毒，2-只有安全区需要杀毒，3-安全区和普通区都需要杀毒。 "KillVirusAreaofComUSB":0, //0 不需要杀毒，1与其它值表示需要杀毒。 "CMDContent": [ { "type":"1" //1表示是USB设备 "USBClass":8 //8表示是大存储设备 "plugState"：1, //1:插入,0:拔出;//USM下发配置不包括此项 "serialID":"12324", //唯一的ID号。 "registerStatus": 0, //当IEG同步时：0未注册，1表示已经注册；当USM下发配置时，此字符总为1，表示要求注册。注销的U盘不需要同步到IEG。 "time":"2019-01-30 20:23:35", //注册的时间。 "description"："", // 描述信息(可选) "UDiskType":1, //0 - 未知U盘，1-普通U盘，2-v2.0安全U盘,3 V3.0安全U盘 4表示 V3.1安全U盘 V300R005支持 "RegAuthority":7, //0-无权限，1-只读，2-只写，4-只执行，3-读写，5-读执行，6-写执行，7-读写执行（未杀毒U盘只能下发0无权限） "DiskDriverLetter":["E:\","K:\","F:\"]; "ComKillVirusSign":0, //普通U盘杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “PubliceAreaKillVirusSign”:1,//安全U盘的publice区杀毒标志， "secureAreaKillVirusSign":0, //安全U盘的secure区杀毒标志：0-未杀毒，1-已杀毒， “RegisterVersion”:3, }， { …… }， …… ] } ] |
| 说明 | USBClass: 1音频； 2：串口； 3是HID人机接口设备； 4.无效。 5是物理设备； 6Image图像设备, 7是打印机； 8是U盘； ９是HUB； 10是CDC-Data通信设备; 11 Smart Card智能卡 12 无效 13Content Security内容安全设备 14 Video视频设备 15 Personal Healthcare个人健康设备 16 Audio/Video Devices声音/视频设备 17 |
| 支持的系统 | Windows 。 |

    - 16.4.4. IEG上传违规外设日志（TYPE = 200 ID = 204）

| 方向 | 从主机卫士到USM |
| --- | --- |
| URL路径 | POST https://server_path:port/USM/clientULog.do |
| 字段说明 | CMDTYPE=200,CMDID=204为固定项。 |
| 示例 | [ { "OsType": "1", “ComputerID”:”FEFOEACD”, “CMDTYPE”:200, “CMDID”:204, “CMDContent”:[ { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:1,//1普通U盘，2安全U盘，3是移动硬盘，4，cdrom.5 wifi.6蓝牙，7串口，8并口 “LogContent”:”U盘使用被禁止”,//安全U盘使用被禁止，cdrom使用被禁止，wifi使用被禁止， “UserName”:”Administrator”, }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:4, “LogContent”:”cdrom使用被禁止”, }, …… { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:,17, “LogContent”:”37”, //37 = 连接WiFi{SSID:XX MAC:XX}被阻止 "FullPath":"SSID:XX MAC:XXX" }, { “Time”:”2015-07-02 17:45:30”, “UsbType”:,20, //USB以太网卡，被IEG禁用的告警 “LogContent”:”USB以太网卡使用被禁止”, }, …… ] } ] |
| 支持的系统 | Windows |